1.7.РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

Территория области характеризуется рядом радиологических особенностей обусловленных климатом, неоднородным геологическим строением и рельефом. Радиационный фон территории области в основном формируют: космические излучения и излучения естественно распределенных природных радиоактивных веществ в горных породах, глобальные радиоактивные выпадения от испытательных взрывов ядерного оружия.

На более равнинной западной и центральной части области преобладает  осадочный комплекс горных пород, представленный глинисто-песчаными разновидностями. Радиоактивность этих отложений невысока, МЭД (мощность экспозиционной дозы) гамма излучения на уровне 8-14 мкР/час. Исключение составляют фосфоритоносные  песчаники, особенно распространенные в Переволоцком, Первомайском районах. Повышенная радиоактивность их (до 50-60мкР/час) обусловлена коррелирующимися с фосфором повышенными содержаниями урана.

На востоке области преимущественно горный рельеф, представлен южными отрогами Уральской складчатой системы. Наиболее древние отложения этого региона выходят на дневную поверхность. Радиоактивность их, особенно интрузии гранитного состава, значительно выше (МЭД до 20-30 мкР/час), отмечаются отдельные локальные точки комплекса пород на глубинах 200-300 м, открыто урановое рудопроявление с бедным оруденением. Следует отметить, что все повышенные значения радиоактивности сформировались в процессе геологического развития и имеют естественную природу.

И так, Оренбургская область принадлежит к регионам с дифференцированным полем естественной радиоактивности, включающим районы, площади, участки, аномальные по уровню радиации.

По данным ФГУП «Оренбурггеоресурс» рыхлые песчано-глинистые и угленосные отложения русел рек, временных водотоков, болот, озер, современные, а также неоген-четвертичные имеют в отдельных участках аномальную радиоактивность в 60-290мкР/час, что в 5-20 раз превышает фоновые значения. В водах, дренирующих эти отложения, содержание урана на 1-2 порядка превышает фоновые, отмечается радон в количестве 400-900 эман и аномальный радий (1х10-9г/л). Естественные радионуклиды в почвах, где мощность экспозиционной дозы составляет 60-90мкР/час при содержаниях урана в 4х10-3% создают опасность заражения растительного покрова и культурных растений. Высококларковые массивы гранитоидов отличаются повышенными содержаниями радионуклидов уранового ряда 2-4х10-3% (на порядок выше кларка) при интенсивности гамма-излучения 3-40мкР/час. Скопления радионуклидов в корах выветривания обеспечивают интенсивность гамма-поля в 70150мкР/час до 700мкР/час с выделением радона в количестве 250-380 эман.

Значительную группу источников радиоактивного загрязнения составляют скопления радионуклидов гидротермального происхождения, приуроченным к боковым полям выходов на поверхность и близповерхностного залегания домезозойских формационных комплексов, в том числе в районах размещения месторождений полезных ископаемых. Участки размещения не имеющего выходов на поверхность уранового оруденения фиксируются аномальными концентрациями урана (nх10-4 - 1x10-3%), радона (до 450 эман), гелия (980000 условных процентов).

Радиометрическими исследованиями, включая аэрометоды, наземные работы, выявлены обширные аномальны поля, приуроченные к изверженным массивам, вулканогенно-осадочным комплексам домезозоя, радиоактивные аномалии на площадях развития угленосных, фосфоритоносных отложений юры, нижнего, верхнего мела, неогеновых глин с буро-железняковыми конкрециями.

Почти половина территории области совпадает с районами приповерхностного залегания складчатых структурно-формационных зон Урала, отличающихся большой плотностью размещения участков аномальной радиоактивности, группирующихся в протяженные субмеридиональные поля.

В западной части территории, где интенсивно ведутся поисково-разведочные и эксплуатационные работы на нефть и газ, установлены участки радиоактивных загрязнений на нефтепромыслах, возникающие в связи с выносом из вмещающих пород в ходе технологического цикла радионуклидов с образованием радиоактивных аномалий за счет скоплений соединений радионуклидов на стенках труб, оборудования, с образованием на поверхности аномалий гамма-поля.

Составляющей облика радиоактивности пород поверхностной части осадочного чехлов является радиоактивность пород зоны аэрации и донных осадков в районах развития русловой и овражно-балочной сети. На территории западной части Оренбургской области прослежен крупный ландшафтно-геохимических поток перераспределения, концентрации радионуклидов субмеридионального северо-западного простирания вплоть до Бугульмин-ско-Белебеевской возвышенности (Чувилин, Болсун, 1999). На ряде участков в пределах данного потока содержания урана достигают 1х10 -3%.

По данным Областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ежедневно на 17 метеостанциях области проводится определение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения. В 2001г радиационная обстановка в области по сравнению с предыдущими годами не изменилась, оценивается как удовлетворительная и не отличается от естественного радиоактивного фона поверхности земли. Уровень гамма-фона на открытой местности составлял от 9 до 13 мкР/час.

Регулярные наблюдения за величиной нисходящего потока радиоактивных продуктов из атмосферы на подстилающую поверхность, т.е. за величиной радиоактивных выпадений на территории Оренбургской области производятся на 2-х метеостанциях, в г.Оренбурге и г.Бузулуке. Наблюдения проводятся ежедневно методом марлевых планшетов.

Среднегодовое значение плотности радиоактивных выпадений по МС Оренбург составило 1,29Бк/м2*сут.

По метеостанции Бузулук среднегодовое значение суммарной бета-активности 1,21Бк/м2*сут.

Максимальные концентрации радиоактивных выпадений суммарной бета-активности составили: по МС Оренбург 16,6Бк/м2*сут. 6-7 ноября; МС Бузулук 22,1Бк/м2*сут. 5-6 августа.

Причиной повышенного содержания в приземной атмосфере и в выпадениях данных радионуклидов, возможно, является жаркая и сухая погода, которая увеличивает поступление в приземную атмосферу радона из почвы и перенос его с пылью.

По данным Областного ЦГСН с 1998 года проводится работа по радиационно-гигиенической паспортизации объектов, использующих все виды источников ионизирующего излучения (ИИИ). Радиационно-гигиенические паспорта имеют 52% радиологических объектов (включая ЛПУ). В структуре доз облучения населения отсутствуют дозы от природных источников облучения в связи с неполными данными по содержанию природных радионуклидов в объектах внешней среды и в воздухе жилых помещений по районам области.

Специалистами ЦГСЭН в 2001 году обнаружена повышенная суммарная альфа-активность в 31 пробе питьевой воды с.Кичкасс Переволоцкого района из поверхностных источников. Результаты измерений направлены в Санкт-Петербургский НИИ радиационный гигиены для определения уровня вмешательства и расчета рисков от дополнительного облучения.

В г.Новотроицке на предприятии ОАО «Носта» – ОХМК обнаружено хищение радиоизотопного прибора типа БГИ, содержащего цезий-137. Возбуждено уголовное дело по факту хищения ИИИ.

1.7.1.Объем и виды радиологических исследований

За последние 5 лет объемы радиологических исследований увеличились более, чем в 3 раза. Дозиметрические приборы имеются в 26 районах области,  лабораторные спектрометрические установки в 14 ЦГСЭН.

Количество выполненных радиологических исследований горрайЦГСЭН представлено в таблице №1.7.1.1.

Таблица № 1.7.1.1.

| Методы исследования | Число выполненных исследований |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1997г | 1998г | 1999г | 2000г | 2001г |
| Дозиметрические | 12763 | 14525 | 23241 | 29628 | 38272 |
| Радиометрические | 1325 | 1586 | 4427 | 2763 | 2653 |
| Радиохимические | 22 | 12 | 10 | - | - |
| Гаммаспектрометрические | 883 | 1832 | 4561 | 5325 | 7630 |
| Бетаспектрометрические | 475 | 1732 | 3630 | 5585 | 6272 |
| Всего | 15468 | 10687 | 35914 | 43301 | 54827 |

Наибольшую часть радиационного контроля занимают дозиметрические измерения на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, в детских и образовательных учреждениях. Превышений допустимых уровней гамма-фона не наблюдалось.

Определение содержания зданий в воздухе жилых и общественных зданий проводится при приемке зданий в эксплуатацию и не охватывает всю территорию области. Всего за год сделано 1420 замеров, из них в 1314 значения ЭРОА радона составили ниже 100 Бк/м3. Превышений допустимых уровней не выявлено.

Лабораторные исследования проводились как для целей сертификации, так и с целью мониторинга окружающей среды.

1.7.2. Оценка медицинского облучения населения

По данным радиационно-гигиенической паспортизации, наибольший вклад в медицинское облучение населения области вносят флюорографические исследования – 44%, рентгеноскопия – 30%. Такое соотношение отлично от российских показателей и объясняется высоким процентом охвата населения флюорографическими обследованиями – 65,8%.

Коллективная доза от медицинского облучения всего населения области составляет 2649 человек – Зиверт.

В лечпрофучреждениях области внедряется система контроля и учета доз облучения персонала, пациентов и годовые формы статистического наблюдения № 1-ДОЗ и № 3-ДОЗ.

В рамках текущего санитарного надзора проводился контроль за материально-техническим состоянием рентгенкабинетов, качеством технического обслуживания, обеспеченностью средствами защиты персонала и пациентов. Выявлена необходимость замены более 30% устаревших рентгеновских аппаратов.

На территории области располагаются организации, эксплуатирующие различные источники ионизирующего излучения (ИИИ), в том числе: промышленные предприятия – 72; геологические организации – 9;таможни – 2; лечпрофучреждения – 114; ВУЗы – 2; аэропорты – 2.

Основными видами работ с ИИИ в области являются:

- радионуклидная и рентгеновская дефектоскопия сварных соединений;

- радиоизотопные приборы (РИП) технологического контроля и лабораторное оборудование (рентгенспектрометры, хроматографы и пр.);

- геофизические исследования методом радиационного каротажа;

- радионуклидная и рентгеновская диагностика, рентгеновская и гамма-терапия.

Некоторые предприятия области хранят неиспользуемые радиоизотопные извещатели дыма (более 3тыс.шт.), из-за отсутствия финансирования не проводится их захоронение. Госсанэпидслужбой проводится контроль за сохранностью этих источников и их дальнейшим захоронением.

На территории области находятся три подземные емкости для хранения газоконденсата, образованные ядерными взрывами, эксплуатируемые ООО «Оребурггазпром». На промплощадках объектов «Сапфир» (Оренбургский район) и «Магистраль» (Октябрьский район) уровень гамма-фона в пределах санитарно-защитных зон (СЗЗ) составляет не более 28 мкР/час. Ведется периодический контроль содержания продуктов ядерного деления в почве промплощадок и санитарно - защитных зон объектов. Планируется работа по выводу из эксплуатации и захоронению этих емкостей.

Определен контрольный уровень плотности загрязнения почвы промплощадок цезием-137 – 5 Кюри/км2. Превышения его с 1996 по 2001 годы не наблюдалось.

Индивидуальной дозиметрией охвачено 60% персонала организаций, эксплуатирующих ИИИ. Средняя доза облучения (из зарегистрированных) составила 5,8 миллиЗиверт на человека в год.

За последние 5 лет аварийное облучение не регистрировалось.

В 2001 году введены в действие следующие нормативные документы по радиационной безопасности:

- СанПиН 2.6.1.1015-01 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации радиоизотопных приборов»;

- СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома»;

- Закон Оренбургской области «О радиационной безопасности населения Оренбургской области».