1.2. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ,

ИХ ОХРАНА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1.2.1. Поверхностные воды

Водные ресурсы Оренбургской области представлены поверхностными и подземными водами. Поверхностные воды включают реки Урал, Сакмару, Илек, Орь, Самару, Б.Кинель, 15 притоков длиной 100-200км, 29 рек протяженностью 50-100км, 513 рек – до 50км, так называемые малые реки.

Условно область разделена на 3 бассейна:

бассейн реки Урал  - 78,2тыс.км2 (63%),

бассейн реки Волга - 38,2тыс.км2 (31%),

бассейн реки Тобол -  2,2тыс.км2 ( 2%).

Бессточная зона – 4,9тыс.км2 (4%).

Основным источником питания бассейнов рек и бессточной зоны являются атмосферные осадки, снежный покров. Так на долю весны приходится более 80% годового стока. Характеристика водности основных рек представлена в таблице №1.2.1.1.

Таблица № 1.2.1.1.

Характеристика водности отдельных речных бассейнов

на  территории Оренбургской области за 1997- 2001годы

| Наименование водного объекта | Пункт наблюдений | Расход среднегодовой (м3/сек) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средн. много- летний | 1997г | 1998г | 1999г | 2000г | 2001г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| БАССЕЙН РЕКИ ВОЛГА |  |  |  |  |  |  |  |
| Река Ток | Ероховка | 14,6 | 15,0 | 27,4 | 19,2 | 19,7 | 28,1 |
| Река Бузулук | Перевоз- Никово | 7,38 | 3,44 | 11,0 | 7,75 | 8,71 | 12,2 |
| Река Самара | Новосергиевка | 3,94 |  |  |  |  | 3,1 |
| БАССЕЙН РЕКИ УРАЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| Река Урал | Оренбург | 91,3 | 56,4 | 126,0 | 49,4 | 213 | 94,2 |
| Река Блява | Медно- Горск | 1,63 | 0,94 | 1,29 | 0,46 | 0,63 | 0,9 |
| Река Сакмара | Каргала | 139,0 | 152,0 | 166,0 | 123,0 | 208 | 218,0 |
| Р.Большой Ик | Спасское | 50,6 | 64,3 | 52,9 | 50,0 | 68 | 78,2 |
| Река Салмыш | Буланово | 8,5 | 6,57 | 13,1 | 8,18 | 12,4 | 12,2 |
| Река Илек | Веселый | 23,5 | 24,3 | 47,1 | 16,6 | 22,9 | 14,6 |

Из таблицы видно, что уровни основных рек бассейна Урал в 2001г были  в основном выше расходов среднегодовых многолетних.

Так, водность реки Урал в гидрологическом створе у г.Оренбурга выше среднегодовых многолетних значений на 2,9м3/с,  р.Сакмара у пос. Каргала на 79 м3/с, р.Салмыш у с.Буланово  на 3,7м3/с, р.Б.Ик у с.Спасское – на 27,6м3/с.

Водность реки Урал за 1 кв. была выше среднемноголетних значений и выше прошлогодних. В верховье реки наблюдалась повышенная водность 200-250%. Толщина льда на Урале в феврале месяце составила 50-55см, на Ириклинском водохранилище - 67см, Сорочинском  - 75см.

Запасы воды в снежном покрове к 1 марта 2001г в бассейне р.Урал составили 90-120мм,132 – 197% от нормы, по бассейну Самары – 123 мм - 183% от нормы. Нижняя граница мерзлого слоя почвы на конец февраля в западных, северных и центральных районах проходила на глубине 10-50см, по юго–западу, востоку области  и в г.Оренбурге промерзание достигало 60-118см.

Согласно прогнозу Приволжского территориального центра по мониторингу загрязнения окружающей среды, половодье на реках бассейна Урала ожидалось выше нормы и ниже прошлогодних значений, по бассейну Волги – выше нормы и выше значений истекшего года. Развитие весенних ледовых явлений и очищение ото льда р. Урал ниже створа Ириклинского водохранилища началось раньше прогнозных дат. В связи с увеличением сбросных расходов в марте месяце с 120 до 480м3/с. процесс развития ледовых явлений и подъем уровней на реках области начался в 3 декаде марта. К 15 апреля все реки области освободились ото льда.

Даты прохождения максимальных уровней воды на притоках Урала были 7-19 апреля, на Урале и Сакмаре 1-2 мая, в бассейне Волги 13-19 апреля. Максимальные уровни в бассейне р.Урал наблюдались в пределах нормы, ниже прогнозируемых значений на 0,5 – 3,0м и на 2 – 3м ниже прошлогодних значений.

На р.Орь максимальные уровни наблюдались ниже нормы на 2,5м, на 3,7 – 4,7м ниже прогнозируемых значений и на 5,0м ниже прошлогодних значений. Обеспеченность максимальных уровней воды на р.Урал и  его притоках составила 50-60%, на Самаре – 30%, на р.Орь –85%. На реке Урал в районе г.Орска и с.Донское и на притоках р.Сакмара, Б.Кумак  наблюдался выход воды на пойму.

На реке Самаре максимальные уровни воды наблюдались ниже прогнозируемых на 1,5 – 3,0м, ниже нормы на 0,5 - 2,0м. Вода на пойму не выходила.

На р.Б.Кинель у г.Бугуруслана максимальный уровень воды наблюдался в пределах нормы и на 1,0м выше прошлогодних значений. Наблюдался выход воды на пойму.Обеспеченность максимальных уровней воды в истоке р Самары составила 98%, в среднем течении 60%, на р.Б.Кинель у г.Бугуруслана – 30%.

Установившиеся меженные уровни в июне были ниже прошлогодних значений. В июле на реках области продолжался спад уровней воды, в августе уровни воды стабилизировались. Осений и зимний периоды характеризовались повышенной водностью.

По территории области протекают 632 водотока, гидрологические наблюдения ведутся на 26 реках, по 39 постам – это не более 4% от требуемого количества, что явно недостаточно для надежного прогнозирования и определения расчетных характеристик.

На одного жителя области воды приходится немногим более 3тыс.м3, что значительно ниже средних показателей по стране.

На территории области имеется более 47 естественных озер общей площадью зеркала около 30тыс.га, среди которых наибольшую площадь имеют бессточные озера на востоке области Шелкар-Ега-Кара (10тыс.га), Жетыколь (3тыс.га). Вода в озерах смешанного состава от пресной  до солоноватой. В г.Соль-Илецке имеется известное озеро Развал с лечебными рассолами. В области 37 озер намечается отнести к памятникам природы.

Значительный водный фонд составляют: 7 водохранилищ, объемом каждого более 10млн.м3 (общим объемом 3470,5млн.м3); 121 объект единичной емкостью – от 1 до 10млн.м3 (общим объемом 322млн.м3), 291 объект единичной емкостью от 100тыс.м3 до 1млн.м3; 937 сооружений - менее 100тыс.м3.

В 1999 году осталась высокой зарегулированность малых рек.

Суммарный объем прудов и водохранилищ многолетнего регулирования в бассейнах малых рек составил 4млрд.м3.

Запас воды в наиболее крупных водохранилищах на 01.01.2002г  составил:

- Ириклинское     - 2712 млн.м3,

- Верхнекумакское – 27,1 млн.м3,

- Черновское      - 31,8 млн.м3,

- Красночабанское – 20,0 млн.м3,

- Елшанское       - 15,2 млн.м3,

- Домашкинское    - 16,7 млн.м3,

- Ушкотинское     - 9,5 млн.м3.

- Сорочинское     - 50,25 млн.м3.

Водохранилища многолетнего регулирования в бассейнах малых рек имеют суммарный объем 210млн.м3. Строительство искусственных водоемов интенсивно шло в 50-60-е годы.

В основном срок эксплуатации гидротехнических сооружений составляет 15-30 лет и более. Ориентировочно около 200 водохранилищ и прудов построено по проектам. На водохранилища единичной емкостью от 1 до 10млн.м3 в составе проектов имеются разделы  с рекомендациями по эксплуатации, по прудам единичной емкостью  менее 1млн.м3 разделы по технической эксплуатации существуют лишь на проектные сооружения.

Постоянные службы эксплуатации имеются только на водохранилищах единичной емкостью свыше 10млн.м3 ,а во время половодья  на всех гидроузлах.

Все гидротехнические сооружения имеют собственников, многие  из них зачислены на  баланс хозяйств.

Выявлено, что у 60% водохранилищ и прудов гидротехнические сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют капитального или текущего ремонта, реконструкции.

Характерными особенностями большинства прудов и водохранилищ являются:

- частичное или полное отсутствие проектной документации;

- отсутствие капитальных водосборов, а пропуск паводка осуществляется по  размытым естественным водоотводам или аварийным каналам;

- большинство донных водоспусков находится в нерабочем состоянии или отсутствуют;

- чаши прудов и водохранилищ заиливаются;

- некоторые верховые (мокрые) откосы земляных плотин размыты до опасных пределов.

В настоящее время техническая диагностика ГТС находится в стадии становления. Предпринимаются попытки решения основных ее задач, определение вероятных закономерностей аварий, установление критериев безопасной эксплуатации.

В настоящее время 11 гидроузлов нуждаются в неотложном капитальном ремонте.

В области на протяжении многих лет ведется орошение земель. Общая площадь оросительной сети составляет 2446км2. В 155 хозяйствах 20 районов области полностью или частично не проводили отбор воды на орошение.

1.2.2 Потребление водных ресурсов

На условия формирования стока рек значительное влияние оказывает хозяйственная деятельность.

За период с 1987 по 1991 год за счет развития городов и других населенных пунктов общее водопотребление по области увеличилось с 2,59млрд.м3 до 2,8млрд.м3, причем доля в этом поверхностных источников составила около 80%.

В период зимней и летней межени отбор воды на некоторых участках составляет до 90% стока.

Вместе с тем, поверхностные водные ресурсы пополняются за счет сбросов, хотя и недостаточно-очищенных, нормативно-чистых (без очистки) сточных вод до 1,3млрд.м3 в год.

Суммарное влияние хозяйственной деятельности на реки в конечном счете выражается в безвозвратном водопотреблении, которое составляет около 13,9%  по отношению к забранной воде.

Величина доли, изымаемой из поверхностных водотоков, значительно колеблется в зависимости от года.

В годы низкой обеспеченности стоков и дефицита осадков доля снижения водности рек в результате хозяйственной деятельности составляет 23-30%.

Лимит водопотребления  по Оренбургской области, откорректированный по состоянию на 01.09.01г составил 2048,44млн.м3, в том числе из поверхностных источников – 1755,85млн.м3,из подземных водоисточников – 292,59млн.м3.

По данным государственной статистической отчетности по форме 2-ТП (водхоз), которую представили 1062 предприятий-водопользователей, из природных водных объектов в 2001 году забрано 1735,44млн.м3 воды, что меньше отбора 2000 года на 133,94млн.м3 или на 7,7%.

Забор воды из поверхностных источников составил 1464,29млн.м3 (84,4%), из подземных 271,15млн.м3 (15,6%).

Значительные объемы воды забраны в бассейне р.Урал – 1661,98млн.м3/год, в т.ч. из поверхностных водозаборов – 1446,17млн.м3, подземных – 215,81млн.м3/год,

- Волга – 72,03млн.м3, в т.ч. из поверхностных 18,02млн.м3, подземных – 54,01млн.м3,

- Обь 1,12млн.м3, из подземных водозаборов – 1,12млн.м3,

- Бессточной зоны –0,3млн.м3, из поверхностных – 0,11млн.м3, подземных – 0,19млн.м3.

Из 1229 водозаборов оснащено водоизмерительной аппаратурой 166, или 13,5%. Объем забранной воды учтенной водоизмерительной аппаратурой составляет 207,68млн.м3/год.

Потери воды при транспортировке составили 36,66млн.м3, (2,1%) от общего водопотребления, что больше по сравнению с 2000 годом на 4,78млн.м3. Потребители в коммунальном хозяйстве из-за изношенности водопроводных сетей и несовершенства запорной арматуры недополучают до 17,5% забранной воды.

В сравнении с предыдущим годом произошло снижение общего водопотребления на 140,12млн.м3, использовано соответственно 1685,66млн.м3/год.

Из общего объема потреблено на нужды:

- промышленные 1428,42 млн.м3, снижение на 133,41 млн.м3 (9,3%);

- хозяйственно-бытовые 189,48млн.м3, снижение на 4,35млн.м3 (2,3 %);

- орошение 27,88млн.м3, увеличение на 0,27млн.м3 (1%);

- сельхозводоснабжение – 23,61млн.м3, увеличение на 1,36млн.м3 (5,7%);

прочие нужды – 16,27млн.м3, снижение на 3,99млн.м3,(24,5%).                          Диаграмма № 1.

Диаграмма № 2.

Снижение  использования воды на производственные нужды произошло по причине уменьшения выработки электроэнергии Ириклинской ГРЭС.

При постоянно сохраняющейся тенденции сокращения использования воды сельскохозяйственными предприятиями для орошения отмечен отдельный случай роста расхода воды в 2001 году. Это объясняется окончанием реконструкции Городищенской оросительной системы, а также поступлением в с/х артели им. Чапаева и АО «Россия» Оренбургского района дождевальной техники и денежных средств на проведение вегетационных поливов.

Определилась  следующая структура использования воды  отдельными отраслями экономики:

- Промышленность – 1449,27млн.м3 – 86%,

- Сельское хозяйство – 93,17млн.м3 – 5,5%

- Транспорт – 5,14млн.м3

- Жилищно – коммунальное хозяйство – 134,37млн.м3 –8%,

- Прочие отрасли 3,71млн.м3.

(Проценты  использования свежей воды на основные нужды и по отраслям промышленности представлены в диаграммах № 1,2.).

В отчетном году использовано воды питьевого качества на производственные нужды 28,45млн.м3 – 2% от общего потребления воды на производственные нужды.

По результатам инвентаризации установлено: в области построено и действует 154 цикла оборотного водоснабжения проектной производительностью – 6006,517тыс.м3 в сутки.

Фактические расходы воды в системах оборотного, повторно – последовательного водоснабжения в 2001 году составили 1822,60млн.м3, в сравнении с истекшим годом практически не изменились.

Процент оборотной воды  к использованной производственной воде составляет 56%, что ниже средних показателей по РФ.

1.2.3 Водоотведение и качество поверхностных вод

По данным госучета общее водоотведение в 2001 году по области составило 1557,85млн.м3.

При этом безвозвратное водопотребление соответствовало – 245,38млн.м3/год (14,1%).

Из общего объема:

- закачено сточных вод в поглощающие горизонты – 0,7млн.м3 (предприятиями газовой промышленности – 0,7млн.м3 );

- отведено в накопители и на рельеф местности – 67,78млн.м3;

- сброшено стоков в природные водные объекты в целом по области  1489,364млн.м3.

С разбивкой по категориям сведения представлены в таблице №1.2.3.1.

Таблица №1.2.3.1.

# С В Е Д Е Н И Я

об объемах и категориях сбрасываемых сточных вод

в природные водные объекты (тыс.м3/год)

| Наименование показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1997г | 1998г | 1999г | 2000г | 2001г |
| Сброс сточных вод в природные водные объекты, всего | 1782535,0 | 1745295,8 | 1754749,8 | 1613963,36 | 1489364 |
| в том числе загрязненных: - без очистки | 1292,7 | 1726,7 | 740,2 | 1046,6 | 931 |
| - недостаточно очищенных | 158013,7 | 155133,03 | 137331,0 | 150658,96 | 152961 |
| - нормативно чистых (без очистки) | 1622415,0 | 1588426,5 | 1616669,1 | 1462248,8 | 1335439 |
| - нормативно очищенных | 813,0 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 33,0 |

Перед сбросом в различные сети сточные воды проходят очистку на 159 комплексах очистных сооружений механической, физико-химической, биологической очистки общей проектной производительностью 962,4тыс.м3/сутки. Необходимая потребность: дополнительное строительство и ввод в эксплуатацию 35 комплексов очистных сооружений мощностью 408,75 тыс.м3/сутки.

По данным инвентаризации в 2001 году 44 предприятия сбрасывали сточные воды в поверхностные водоемы по 49 выпускам.

В отчетном году прекратили сброс  возвратных вод:

- Завод легких металлоконструкций г.Орска ,

- Локомотивное депо г.Абдулино,

- Сепараторный пункт с.Аксаково,

- Молокозавод р.ц.Северное,

- Сепараторный пункт р.ц.Матвеевка.

Из общего объема сточных вод, выпускаемых в природные водные объекты, 89,665% отнесены к категории нормативно-чистых (без очистки). Доля сброса упомянутой категории стоков распределена следующим образом:

- Ириклинская ГРЭС – 1335378,0тыс.м3 – 99,995% ,

- Медногорская ТЭЦ – 61,0тыс.м3/год – 0,005%

В общем водоотведении в природные водные объекты сброс нормативно-чистых (без очистки) снижены на 126 809,8тыс.м3 по причине уменьшения выработки электроэнергии.

Работу очистных сооружений биологической очистки, как правило, специалисты оценивают по показателю биологической потребности кислорода (БПК). В нормативно-очищенных сточных водах по требованию «Правил охраны вод» уровень БПК5 не должен превышать 2мг/л. При более высоких концентрациях легкоокисляемых органических веществ, стоки переводятся в разряд недостаточно-очищенных.

Специалистами Комитета природных ресурсов по Оренбургской области проведена инвентаризация всех недостаточно-очищенных стоков, сбрасываемых в водоем. (Таблица № 1.2.3.2.).

Таблица № 1.2.3.2.

Градация качества сточных  вод,

сбрасываемых в природные водные объекты по БПК полн.

| № п\п | Наименование предприятия | Категория | Объем сбросов недостаточно-очищенных сточных вод по данным 2ТП (тыс.м3/год) | Концентра-ция БПК полн. по данным 2ТП (водхоз) | Норма мг/л | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения ст.”Маячная” | I | 4,3 | 3,2 | До 6,0 |  |
| 2 | МПП ЖКХ г.Соль-Илецк | I | 551,0 | 3,9 | -/- |  |
| 3 | ГУП ЖКХ р.п.Тюльган | I | 980,0 | 4,6 | -/- |  |
| 4 | МПП ЖКХ г. Гай | I | 6571 | 3,8 | -/- |  |
| 5 | АО “НОСТА” г.Новотроицк | I | 17657 | 2,9 | -/- |  |
| 6 | ГУП ЖКХ ст.Октябрьская | I | 250,0 | 4.8 | -/- |  |
| 7 | Очистные сооружения ст. Сакмара | I | 430 | 3,9 | -/- |  |
| 8 | МУП« Водоканал» г.Медногорск | I | 4342 | 5,8 | -/- |  |
|  | ИТОГО: |  | 90785,3 |  |  | 20,1 |
| 1 | ОАО “ОНОС” г.Орск | II | 23148 | 6,7 | До 10,0 |  |
| 2 | Угольный разрез р.п.Тюльган | II | 880 | 6,8 | -/- |  |
| 3 | Северная КС | II | 98,0 | 6,4 | -/- |  |
| 4 | Дистанция гр. сооруж. г.Орск | II | 1750 | 8,1 | -/- |  |
| 5 | МП «Жилком» г.Кувандык | II | 990 | 7,0 | -/- |  |
| 6 | МП КЭО г.Ясный. | II | 3481 | 7,5 | -/- |  |
|  | ИТОГО: |  | 30347 |  |  | 19,8 |
| 1 | МП ПУВКХ г.Оренбург | III | 73728,9 | 11,6 | До 20 |  |
| 2 | МП УВКХ г. Бузулук | III | 7635,7 | 18,4 | -/- |  |
| 3 | ОАО “Орский мясоконсервный ком бинат” | III | 35,6 | 10,1 | -/- |  |
| 4 | МУП ЖКХ р.ц. Грачевка | III | 200 | 15 | -/- |  |
|  | ИТОГО: |  | 81600 ,2 |  |  | 53,3 |
| 1 | Межрайонное предприятие северных электрических сетей г.Бугуруслан | IY | 122 | 32,8 | более 20,0 |  |
| 2 | Тоцкая КЭЧ | IY | 2648, 0 | 38,1 | -/- |  |
| 3 | МПП ЖКХ р.ц.Матвеевка | IY | 31,0 | 96,7 | -/- |  |
| 4 | ОАО «Молкомбинат Абдулинский» | IY | 23 | 24 | -/- |  |
| 5 | МУП ЖКХ р.ц.Беляевка | IY | 55 | 290 | -/- |  |
| 6 | ПУВКХ г.Бугуруслан | IY | 3840 | 79,4 | -/- |  |
|  | ИТОГО: |  | 7029 |  |  | 4,4 |
| НЕ КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПО БПК |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОАО « Южуралмашзавод» г.Орск |  | 24 |  |  |  |
| 2 | ООО “Медногорский медно-серный к-т” |  | 110 |  |  |  |
| 3 | АО “Ормез” г.Орск |  | 299 |  |  |  |
| 4 | ОАО “Гайский ГОК |  | 1640 |  |  |  |
| 5 | Орская ТЭЦ-1 |  | 456 |  |  |  |
| 6 | Сакмарская ТЭЦ |  | 1025 |  |  |  |
| 7 | ОАО « Южуралцветметобработка» |  | 14 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 3579 |  |  | 2,4 |

В результате выявлено: 8 предприятий области (20,1% сточных вод от общего объема недостаточно-очищенных стоков) отнесены к первой категории и превышают ПДК по показателю БПКп в 2,9 – 5,8 раза.

В отчетном году улучшили качество сбрасываемых стоков очистные сооружения ст.Сакмара, МУП «Водоканал» г.Медногорска (из II категории  сточные  воды переведены в I).

Ко второй категории отнесены сточные воды, показатель БПКп в которых до 10мг/л. Объем сброшенных в водотоки сточных вод этого качества за год составил  30347,0тыс.м3 или 19,8%. Сброс стоков, отнесенных ко II категории, осуществляют 6 предприятий.

К III категории отнесены сточные воды, в которых среднегодовой показатель БПКп более 20мг/л. Объем сброшенных в природные водные объекты сточных вод составил 81645,1тыс.м3 или 53,3%.

Основной объем стоков отводится Оренбургским МП ПУВКХ, МУП ЖКХ г.Бузулук.

Улучшили качество сбрасываемых сточных вод Дистанция гражданских сооружений г.Орска (из 4 категории проведено во 2), МП КЭО г.Ясный (из 3 категории также перешли во 2 категорию).

Шесть предприятий с объемом сброшенных стоков – 7029,0тыс.м3 (4,4%) отнесены к IV категории с концентрациями легкоокисляемых органических загрязнений по показателю БПКп более 20мг/л.

Недостаточно-очищенные сточные воды в общем объеме сброса составляют 10,27%. Данная категория стоков перед сбросом в природные водные объекты проходит очистные сооружения, работающие неэффективно. Учтено 32 предприятия с 35 выпусками. Наибольший объем таких сточных вод по-прежнему сбрасывается через сети канализаций г.Оренбурга – 73728,9тыс.м3 (48,2%), г.Орска 23148,0тыс.м3 (15,1%), г.Новотроицка – 17657,0тыс.м3 (11,5%), г.Бузулука – 7635,7тыс.м3 (4,9%), а из предприятий – ОАО«Гайский ГОК» – 1640,0тыс.м3 (1,07%).

Доля сточных вод, отнесенных к загрязненным, не прошедших очистку в общем сбросе в водотоки – 0,063%. Учтено 8 предприятий, сбрасывающих такие стоки по 8 выпускам. Это сточные воды ГУП ЖКХ «Коммунальщик» р.п.Светлый –531,0тыс.м3(57,0%), тепловых сетей г.Оренбурга – 159,0тыс.м3 (17,0%), Буруктальского металлургического завода р.п.Светлый – 66,0тыс.м3  год – 7,09%, учреждения ЮК 25/9 –45,0тыс.м3 – 4,8%.

Нормативно-очищенные сточные воды сбрасывают два предприятия – Каргалинский авторемонтный завод в объеме 9,0тыс.м3/год  и очистные сооружения с.Черный Отрог Саракташского района –24,0тыс.м3/год. Доля этой категории стоков в общем отведении в природные водные объекты составляет 0,002%.

Перед сбросом в природные водные объекты, сточные воды проходят очистку на 26 комплексах  сооружений физико - химической, механической, биологической очистки проектной мощностью – 211975,5тыс.м3/год, фактической производительностью 152237,6тыс.м 3/год.

Из общего количества обеспечивает нормативную и эффективную очистку два комплекса проектной мощностью 219,0 тыс.м3/год, с фактической годовой нагрузкой 33,0 тыс.м3. Перегружено по гидравлике 4 комплекса по очистке сточных вод на 82628 тыс.м3/год, с фактической производительностью – 87113,9 тыс.м3 –104,5% от проектной мощности. По причине неудовлетворительной эксплуатации работает неэффективно 3 комплекса, проектной производительностью 1405,0тыс.м3/год, фактической нагрузкой – 572тыс.м3/год. Из-за несоответствия технологии очистки составу подаваемых стоков – 3 комплекса на 6793,0тыс.м3/год  фактической производительностью 432тыс.м3/год. В пределах проектных параметров работает 13 сооружений проектной мощностью 117280,5тыс.м3/год, фактической производительностью  63535,7тыс.м3/год. По прочим причинам неэффективно работает 1 комплекс на 3650,0тыс.м3/год.

По-прежнему из 39 городов и райцентров области лишь 16 имеют сооружения по очистке сточных вод. В настоящее время находятся в стадии строительства очистные сооружения  в 4 городах области, общей проектной мощностью 335тыс.м3/сутки и в 3 райцентрах суммарной мощностью 6,3тыс.м3/сутки. По причине нестабильного финансирования строительство ведется недопустимо медленными темпами, а ввод в эксплуатацию объектов переносится на неопределенное время. На строительство очистных сооружений г.Оренбурга (2 очередь) выделялось лишь 1,520млн.руб. Из общей суммы средств, 1,204млн.руб. использованы на ремонт 4 первичных отстойников I и II очередей, 316тыс.рублей израсходованы на реконструкцию аэртенков II очереди.

На строительство городских очистных сооружений г.Абдулино также все выделенные средства в сумме 10,6млн.руб были направлены на погашение кредиторской задолженности. В г.Орске освоение капвложений на строительство сооружений полной биологической очистки составило 1,3млн.руб. В г.Бугуруслане на строительство  сооружений по очистке сточных вод  выделено из областного бюджета 0,55млн.руб.

## Таблица №1.2.3.3.

# С В Е Д Е Н И Я

О массе загрязняющих веществ, поступающих в природные

водные объекты со сточными водами по установившимся

выпускам (т/год)

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ИНГРЕДИЕНТОВ | ГОДЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1997г | 1998г | 1999г | 2000г | 2001г |
| 1 | Взвешенные вещества | 2301,3 | 3148,1 | 1462,2 | 1656,57 | 1716 |
| 2 | БПК | 1892,5 | 2676,9 | 1836,9 | 1938,16 | 1789 |
| 3 | Фенолы | 0,200 | 0,100 | 0,062 | 0,117 | 0,074 |
| 4 | Нефтепродукты | 46,5 | 56,1 | 32,6 | 30,42 | 22,0 |
| 5 | Медь | 0,92 | 2,14 | 1,52 | 1,5 | 1,6 |
| 6 | Цинк | 8,0 | 6,9 | 5,3 | 5,117 | 7,5 |
| 7 | Железо | 31,3 | 64,0 | 40,1 | 135,5 | 28,0 |
| 8 | СПАВ | 44,7 | 109,9 | 21,6 | 39,12 | 88,6 |
| 9 | Сухой остаток |  |  |  |  | 90 180 |

Из таблицы видно, что произошло незначительное  снижение массы загрязнений, а именно, по:

- нефтепродуктам – 8,42т;

- органическим веществам по показателям БПК – 149,16т;

- фенолам – 0,043т;

В тоже время увеличены в  сбрасываемых в водотоки сточных водах  массы взвешенных веществ на 59,43т, меди - 0,1т, цинка –2,4т, СПАВ – 49,5т.

На малых реках Оренбургской области в 2001г выполнены следующие водоохранные  мероприятия:

- залужено земель в прибрежных водоохранных полосах на площади – 362,0га, освоено на эти цели 419,5тыс.руб;

- облесено прибрежных полос на площади  253,0га,  использовано 1385,4тыс.руб капвложений;

- произведена расчистка русел рек по длине 1,55км, площади 2,5га, с затратами 871,0тыс.руб;

- произведены берегоукрепительные работы на участках общей длиной 3,93км, освоено капвложений в сумме – 14139,7тыс.руб;

БАССЕЙН УРАЛА

Поверхностные воды бассейна включают реки Урал, Сакмару, Орь, Илек, Салмыш и их 290 притоков.

Оренбургским ЦГМС проводятся наблюдения по 8 рекам и 1 водохранилищу, организовано и действует 20 створов, в том числе на р.Урал – 9 створов, на реках Сакмара и Блява – по 2 створа, на реках Б.Уртазымка, Суундук, Б.Ик, Салмыш, Илек – по 1 створу.

Сравнительная таблица качественной характеристики р.Урал за 1995-2001 годы представлена в таблице №1.2.3.4.(Приложение 1)

Река Урал поступает в Оренбуржье из Челябинской области. На границе у п.Березовский организован так называемый фоновый створ. По комплексу наблюдаемых показателей загрязненность водотока в упомянутом створе соответствовала 3 классу качества и оценивалась индексом загрязненности 1,78 , что выше 2000 года на 0,46 баллов.

В отчетном году фиксировались в воде водотока значительные превышения установленных норм ПДК  по цинку в 3,2 раза, а максимальные – в 25 раз. Средние концентрации меди превышали предельно – допустимые концентрации в 2 раза, максимальные – в 3 раза. Содержание органических загрязнений регистрировалось в значениях превышающих нормы ПДК в 1,3 раза.

Отрицательное антропогенное воздействие на природный водный объект по прежнему  оказывают: Сибайский медно-серный комбинат, Сибайский водоканал, Баймакский машиностроительный завод, Бурибаевское рудоуправление Республики Башкортостан.

В Ириклинском водохранилище происходит незначительное разбавление основных загрязняющих веществ, поступивших с Челябинской области и Республики Башкортостан, вследствие этого индекс загрязненности воды в целом  Ириклинских створах соответствует значению 1,44 , выше 2000 года на 0,13 баллов.

Вследствие трансграничного переноса ежегодно в Ириклинское водохранилище поступает до 7,051т меди, 14,645т цинка, 15,458т никеля, 7322,4т органических соединений.

В пределах области по створам, расположенным в г.Орске, индекс загрязненности составил 1,07 – 1,48 балла, в среднем – 1,28; Новотроицке – 1,72 – 1,23 балла, в среднем 1,48; в г.Оренбурге – 1,1 – 2,0, в среднем 1,43 балла. В пограничном с Республикой Казахстан створе незначительные превышения  прослеживаются по органическим загрязнениям, на О,21мг/л превышающие фоновые значения. По остальному перечню определяемых ингредиентов происходило снижение. Природный водный объект  соответствует также 3 классу качества с ИЗВ – 1,34 , что ниже фона на 0,44 балла. Из этого следует, что Оренбургская область практически в 2001 году не оказывала отрицательного влияния на гидрохимическое состояние р.Урал.

В 4 притоках Урала вода соответствует также 3 классу качества и оценивается как «умеренно-загрязненная». Самой чистой рекой бассейна продолжает оставаться р.Сакмара. Индекс загрязненности реки в створе у пос.Каргала соответствует 1,46 баллам, у г.Оренбурга – 1,26 балла, в целом – 1,36 балла.

В воде водотока фиксируются взвешенные вещества в концентрациях ниже естественного природного фона. Содержание    нефтепродуктов, азота нитритного, азота нитратного,  цинка, никеля, хлоридов, сульфатов были значительно ниже нормы. Такие вещества как фенолы, шестивалентный хром,   в воде водотока не были обнаружены, т.е. отсутствовали.

В истекшем 2001г произошло ухудшение гидрохимического состояния р.Суундук. Природный водный объект отнесен к 4 классу качества. В водотоке зафиксировано увеличение концентраций СПАВ, нитратов, железа, никеля. Индекс загрязненности при этом  составил 2,06 баллов.

Незначительное улучшение качества в пределах одного класса прослеживается также и по р.Салмыш. В природном водном объекте снизились концентрации азота аммонийного на 0,04мг/л, нитратного –0,34мг/л, цинка –0,001мг/л, органических веществ по показателю БПК-5 – 0,04мг/л, взвешенных веществ –3,1мг/л, нефтепродуктов –0,01мг/л, сульфатов – 56мг/л, хлоридов – 1,0мг/л, никеля – 0,001мг/л. В истекшем году в воде водотока прослеживается  превышение концентраций лишь  азота нитритного –0,007мг/л. В 2001 году в воде природного водного объекта не обнаружены фенолы, а также хром шестивалентный. Водоток отнесен к 3 классу качества, вода оценивалась как «умеренно-загрязненная». ИЗВ соответствовал 1,38 баллам. Кислородный режим оставался удовлетворительным, при этом средние концентрации растворенного кислорода соответствовали значениям 8,8мг/л, максимальные – 7,14мг/л.

В истекшем году зарегистрировано ухудшение химсостава р.Илек. Хотя вода характеризовалась как «умеренно-загрязненная» и отнесена к 3 классу качества, однако индекс загрязненности соответствовал 1,84 баллам, выше истекшего года на 0,16ед.

Среднегодовые концентрации шестивалентного хрома соотвествовали значениям – 0,06мг/л – в 3  раза превышающие ПДК, максимальные –0,127мг/л, что превышает установленные ПДК в 6,3 раза, в истекшем году – 5ПДК. Возросли также концентрации органических загрязнений по показателю БПКп на 0,37мг/л, при этом превышение ПДК  по вышеупомянутому загрязняющему веществу регистрировалось в 1,4 раза.

Средние концентрации железа превышали ПДК в 1,2 раза, максимальные в 2 раза. Выше установленных норм фиксировалось содержание в воде  хлоридов, максимальные концентрации при этом превышали уровни ПДК более чем в 3 раза.

Содержание взвешенных веществ  соответствовало – 19,5мг/л.

Несколько ухудшилось в истекшем году и качество р.Б.Уртазымка. Индекс загрязненности воды соответствовал значениям – 2,34 баллов. Наблюдался рост концентраций азота аммонийного на 0,24мг/л, нитритного – на 0,023мг/л, азота нитратного – на 0,65мг/л, железа – на 0,44мг/л, причем среднегодовые концентрации нефтепродуктов в природном водном объекте превышали установленные ПДК в 5,8 раза, максимальные – 10,3 раза. Почти вдвое в сравнении с истекшим годом, регистрировалось и увеличение концентраций никеля. В тоже время наблюдалось снижение органических загрязнений по показателю БПК5 на 0,04мг/л, цинка – на 0,002мг/л, нефтепродуктов – на 0,07мг/л, взвешенных веществ  – 1,1мг/л. Незначительное снижение регистрируется и Альфа – ГХЦГ, и Гамма – ГХЦГ. Вода оценивается как «загрязненная», отнесена к 4 классу качества.

Незначительное ухудшение химсостава воды наблюдалось по р.Б.Ик, в госстворе у с.Спасское. Хотя наблюдалось снижение концентраций взвешенных веществ, азота аммонийного, железа,  в тоже время зафиксирован рост  органических загрязнений, азота нитритного, меди, никеля, хлоридов,  сульфатов. На уровне прошлого года оставалось содержание в воде СПАВ. Фенолы, хром шестивалентный в воде водотока не обнаружены.

Кислотный режим в последние 2 года оставался удовлетворительным, средние концентрации растворенного кислорода в истекшем году соотвествовал значению 9,27мг/л.

По-прежнему продолжает ухудшаться гидрохимическое состояние р.Блява в районе г.Медногорска.

Уже в фоновом створе вода водотока отнесена к 7 классу качества и оценивается как чрезвычайно - грязная с ИЗВ, равным 14,6 балла. Это связано со сбросом  неочищенных карьерных вод карьера Яман–Касы ООО «Медногорский медно-серный комбинат». В контрольном створе природного водного объекта превышения загрязняющих веществ прослеживаются фактически по всему перечню определяемых ингредиентов.

Особенно значительный рост фиксируется по ионам меди, в 365,8 раз превышающий установленные ПДК и, цинка в 47,8 раза превышающие уровни ПДК. Индекс загрязненности воды в контрольном створе намного  выше фоновых значений и составляет 72,0 балла.

Вода водотока отнесена также к последнему 7 классу качества и оценивается как «чрезвычайно-грязная».

Согласно госстатотчетности по форме 2-ТП (водхоз) в 2001 году в бассейн Урала сброшено 1474097тыс.м3 сточных вод, из них 261тыс.м3 загрязненных (без очистки), 138364тыс.м3 недостаточно-очищенных, 1335439тыс.м3 нормативно-чистых не требующих очистки и лишь 33тыс.м3 нормативно-очищенных.

Непосредственно в Урал осуществляют сброс сточных вод 4 крупных промузла и в притоки 1,2,3 порядка – 5 промышленных узлов.

г.Орск

По госстатотчетности об использовании воды, которую представили 30 водопользователей, в 2001 году из водоисточников забрано 56,76млн.м3 воды, что больше прошлого года на 3,62млн.м3.

Забор воды из поверхностных источников составляет 21,74млн.м3/год, из подземных – 35,02млн.м3/год.

Общее водопотребление в 2001 году составило 48,66млн.м3, в том числе на производственные нужды – 15,84млн.м3 (32,6%) хозбытовые – 28,01млн.м3 (57,6%), орошение и сельхозводоснабжение – 3,27млн.м3 (6,7%),прочие нужды 1,54млн.м3 (3,1%).

Из имеющихся 14 водопроводов, используемых на хозбытовые нужды населения, не отвечают требованиям 14,3%, в том числе по бакпоказателям – 5,4%, по химическим – 2,6%.

Расходы воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения составили 343,42млн.м3.

В водные объекты бассейна реки Урал осуществляют выпуск сточных вод 7 предприятий в объеме 25730тыс.м3/год.

Сооружения полной биологической очистки находятся на балансе ОАО «Орскнефтеоргсинтез» и Орского отделения ЮУЖД.

С 1975 года и по настоящее время ведется строительство очистных сооружений полной биологической очистки проектной мощностью 100,0тыс.м3/сутки. По причине отсутствия средств, стабильного финансирования строительство объектов ведется недопустимо низкими темпами. Административные и экономические меры воздействия, решения органов исполнительной власти не обеспечили ускорения темпов строительства водоохранного объекта. Сроки ввода в эксплуатацию сооружений ежегодно переносятся. По подсчетам специалистов для полного завершения строительства необходимо более 6млн.руб капвложений.

г.Новотроицк

Согласно  водному балансу 14 предприятиями города забрано за год 41,45млн.м3 подземных и поверхностных вод, что больше 2000 года на 0,34млн.м3, потери при транспортировке составили 0,2млн.м3. Из общего объема использовано 39,42млн.м3, в том числе на производственные нужды – 17,16млн.м3 (43,5%), на хозбытовые – 21,03млн.м3 (53,3%), на орошение и сельхозводоснабжение – 0,44млн.м3, прочие нужды 0,79млн.м3 (2,0%). По данным центра госсанэпиднадзора из имеющихся 4 водопроводов не соответствует требованиям 2,2%, в том числе 2,6% - по бакпоказателям, 0,8% - по химпоказателям. В системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения используется 856,04млн.м3, что составляет 98,01% по отношению к промышленной воде.

В городе имеется 1 выпуск сточных вод в природный водный объект с годовым объемом сброса – 17,097млн.м3. Очистные сооружения полной биологической очистки находятся на балансе ОАО «НОСТА». Весь объем стоков отнесен к категории недостаточно-очищенных. Превышение ПДС отмечалось по БПК, нефтепродуктам, азоту аммонийному и фосфатам.

В г.Оренбурге 80 водопользователями забрано 112,65млн.м3 воды из подземных и поверхностных источников. Из-за неудовлетворительного технического состояния водопроводов – 23,22млн.м3 (20,6%) не дошло до потребителей, потеряно при транспортировке.

Общее водопотребление по областному центру составило – 89,55млн.м3.

На производственные нужды использовано 21,59млн.м3, что больше 2000 года на 0,73млн.м3 (24,1%), на хозбытовые нужды – на 60,51млн.м3 (67,6%), прочие нужды – на 1,71млн.м3 (1,9%), орошение и сельхозводоснабжение – на 5,74млн.м3 (6,4%).

Из 24 водопроводов не отвечают санитарным требованиям 61,5%, в том числе по бакпоказателям – 3,8%, по химическим 0,9%. В системах оборотного, повторно-последовательного водоснабжения используется 465,22млн.м3/год – 83,9% по отношению к производственной воде.

Сброс сточных вод в природные водные объекты осуществляют 3 предприятия по 4 выпускам. Хозбытовые, промышленные сточные воды областного центра проходят очистку на очистных сооружениях биологической очистки проектной мощностью 200тыс.м3/сутки, фактически на сооружения поступало ежесуточно 202,0тыс.м3.

Неудовлетворительная работа локальных очистных сооружений на предприятиях, отсутствие объектов доочистки, залповые, аварийные сбросы высококонцентрированных сточных вод оказывают отрицательное влияние на эффективность работы ГСА и качество сбрасываемых стоков в р.Урал, которые на протяжении ряда лет остаются в категории загрязненных (недостаточно-очищенных).

В отчетом году с 73729,0тыс.м3 сточных вод в бассейн р.Урал поступило органических загрязнений:

- по БПКп            -  855т;

- взвешенных веществ –  636т;

- СПАВ               -  13,9т;

- фенолов		     -  0,074т;

- меди		          -  0,221т;

- цинка 	          -  1,2 т.

г.Медногорск

Водоснабжение города осуществляется из водозабора подземных вод, расположенного у п.Рамазан. Открытый водозабор на р.Сакмаре, служащий для технического водоснабжения предприятий, по причине неудовлетворительной эксплуатации выведен из строя.

Семью предприятиями города забрано 9,62млн.м3 воды питьевого качества. Использовано 7,76млн.м3, в том числе: на производственные нужды – 2,58млн.м3 (33,2%); хозбытовые – 5,07млн.м3 (65,3%); прочие нужды – 0,06 (0,8%); сельхозводоснабжение – 0,05млн.м3 (0,7%).

Городские очистные сооружения полной биологической очистки эксплуатируемые МПП ЖКХ, работают в пределах проектных параметров.

Мощным загрязнителем одного из притоков р.Урал – р.Блява является ООО «Медногорский медно-серный комбинат», сброс загрязненных (без очистки), недостаточно-очищенных промышленных, рудничных, карьерных вод осуществляется в природные водные объекты по 4 выпускам. Сооружения механической, химической очистки работают неудовлетворительно из-за физического износа основного оборудования, несовершенной технологии очистки стоков, неквалифицированной эксплуатации. Руководством ООО «Медногорский медно-серный комбинат» действенных мер по улучшению водоохранной обстановки не принимается.

Оренбургским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды периодически фиксируется высокий и экстремально-высокий уровень загрязнения водотоков цинком, медью, железом.

БАССЕЙН ВОЛГИ

Оренбургский ЦГМС проводит гидрологические и гидрохимические наблюдения на р.Самаре в районе г.Бузулука по 2 створам, а также на притоках – р.Токе в районе с.Ероховка и Бузулуке у с.Перевозниково.

В створе р.Самары на расстоянии 1км выше г.Бузулука вода по комплексу изучаемых показателей соответствовала 3 классу качества и оценивалась индексом загрязненности 1,16 балла  против 1,24 баллов в 2000г.

В воде водотока в 2001 году прослеживалось снижение концентраций всех определяемых ингредиентов, а именно: органических загрязнений по показателю БПК5 с 2,39мг/л до 2,33мг/л, взвешенных веществ с 17,6мг/л до 16,8мг/л, нефтепродуктов с 0,03мг/л до 0,02мг/л, азота нитритного с 0,033 до 0,031мг/л, азота аммонийного с 0,45 до 0,29мг/л, никеля с 0,006 до 0,005мг/л. В фоновом створе природного водного объекта  фиксировалось и уменьшение концентраций сульфатов с 79,1 до 59,4мг/л, и хлоридов с 47,3 до 46,7мг/л соответственно.

Во втором, контрольном створе, значение ИЗВ увеличилось на 0,49 единиц и соответствовало 1,65 баллам. Вода по-прежнему относилась к 3 классу качества и оценивалась как «умеренно-загрязненная». В сравнении с «фоновым» створом наблюдался рост органических загрязнений в концентрациях равных 2,95мг/л, превышающие ПДК в 1,5 раза, азота аммонийного 0,37мг/л, цинка 0,003мг/л.

Вместе с тем в сравнении с истекшим годом наблюдалось незначительное  снижение  взвешенных веществ, азота нитритного, цинка, никеля.

Таблица № 1.2.3.5

Качественная характеристика воды реки Самары в пределах

Оренбургской области по данным Оренбургского  ЦГМС

| Наименование ингредиентов | р.Самара – ниже г.Бузулука |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1997г | 1998г | 1999г | 2000г | 2001г |
| БПК 5 | 3,1 | 3,18 | 3,01 | 3,04 | 2,95 |
| Взвешенные вещества | 17,1 | 24,4 | 19,7 | 18,9 | 17,8 |
| Азот аммонийный | 1,0 | 0,64 | 0,94 | 0,57 | 0,37 |
| Азот нитратный | 1,1 | 1,63 | 1,76 | 1,82 | 1,78 |
| Азот нитритный | 0,09 | 0,063 | 0,058 | 0,045 | 0,042 |
| Нефтепродукты | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Фенолы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Медь | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| Цинк | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,003 | 0,002 |
| Железо | 0,06 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,19 |
| Никель | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,005 |

Река ТОК – правобережный приток р.Самары. Пункт наблюдений находится в с.Ероховка Грачевского района. В сравнении с предыдущим годом гидрохимическое состояние природного водного объекта в целом улучшилось. Вода водотока  отнесена к 3 классу качества, оценивалась как «умеренно-агрязненная». ИЗВ составил 1,23 балла против 1,32 балла в 2000г.

В тоже время, незначительные превышения в сравнении с 2000 годом регистрировались по взвешенным веществам, азоту нитратному на 1,0мг/л, СПАВ – 0,03мг/л, азоту нитритному – 0,006мг/л, железу – 0,03мг/л, цинку – 0,003мг/л. По остальному перечню определяемых компонентов наблюдалось снижение. Ниже установленных ПДК фиксировалось содержание нефтепродуктов, азота нитритного, нитратного, меди, железа, цинка, никеля, хлоридов.

Кислородный режим оставался удовлетворительным. Средние концентрации растворенного кислорода в воде водотока соответствовали 8,8мг/л.

Река Бузулук – левобережный приток р.Самары. Индекс загрязненности  снижен  на 0,27 баллов и составлял 1,31 единицы.  В течение анализируемого года фиксировалось снижение концентраций органических загрязнений, взвешенных веществ, азота нитратного, азота аммонийного, железа, меди, сульфатов. В то же время регистрировалось незначительное увеличение СПАВ, ДДТ, хлоридов, азота нитритного, цинка. Увеличение вышеупомянутых веществ не оказало негативного воздействия на гидрохимическое состояние водотока т.к. их значения были ниже ПДК.

Кислородный режим оставался удовлетворительным и благоприятным. Средние концентрации растворенного кислорода в воде водотока соответствовали 9,87мг/л, максимальные – 8,68мг/л.

Общий объем сброшенных сточных вод в водотоки  бассейна р.Волги  составили 14645,0тыс.м3. Из общего количества: загрязненные (без очистки)  - 48,0тыс.м3; с категорией  недостаточно-очищенные - 14597,0тыс.м3  возвратных вод.

В притоки р.Волги 1,2,3 порядка осуществляют сброс 3 промышленных узла: Бузулукский, Бугурусланский, Абдулинский, а также МПП ЖКХ п.Грачевка и военный городок Тоцкое-2.

г.Бузулук. 22 водопользователями, осуществляющими промышленную деятельность в городе, забрано свежей воды 15,85млн.м3 за год, что меньше прошлогоднего отбора на 0,99млн.м3. Из поверхностных источников забор составил 5,13млн.м3/год, из подземных - 10,72млн.м3/год.

Из общего забора использовано воды 13,04млн.м3/год, в том числе на производственные нужды 4,4млн.м3/год, хозбытовые – 7,15млн.м3/год , прочие – 1,45млн.м3/год, сельхозводоснабжение – 0,04млн.м3/год.

Объемы воды, используемые в системах оборотного повторно-последовательного водоснабжения, составили 9,25млн.м3/год.

В Бузулуке сброс сточных вод в р.Самару осуществляется по одному выпуску городских очистных сооружений (биологической очистки) проектной мощностью – 40,0тыс.м3/сут, с фактической нагрузкой – 20,9тыс.м3/сут. Очистные сооружения работают в пределах проектных параметров. По основным загрязняющим веществам не достигаются утвержденные нормы ПДС, сточные воды сбрасываются с категорией недостаточно-очищенные. Строительство объектов доочистки в 2001 году практически не осуществлялось.

В истекшем году 16 предприятиями г.Бугуруслана забрано 7,14млн.м3 воды питьевого качества, что меньше уровня 2000 года на 0,11млн.м3. Из поверхностных водоисточников забор воды составил 1,36 млн.м3/год, подземных – 5,79 млн.м3/год. Использовано свежей воды 7,1млн.м3/год, из них: на производственные нужды 2,85млн.м3/год, хозбытовые нужды – 3,43млн.м3/год, прочие – 0,82млн.м3/год.

Объемы воды, используемые в системах оборотного повторно-последовательного водоснабжения составили 0,79млн.м3/год.

Очистные сооружения полной биологической очистки в городе отсутствуют. Хозбытовые и промсточные воды без очистки с категорией загрязненные сбрасываются в р.Б.Кинель. С 1989 года ведется строительство городских очистных сооружений проектной мощностью 25,0тыс.м3/сут. Строительство водоохранного объекта осуществляется  недопустимо медленными темпами. За весь период освоено не более 30% капвложений от полной сметной стоимости.

Для очистки хозбытовых и производственных сточных вод военного городка Тоцкое-2 в разное время введено в эксплуатацию 3 комплекса сооружений по очистке сточных вод с суммарной проектной мощностью 5,1тыс.м3/сутки.

В ходе проверки, проведенной в 2001 году выявлено: в среднем по статистическим сведениям ежесуточно на очистку поступает 7,3тыс.м3 возвратных вод, фактически же по расчетам специалистов на очистные сооружения отводится до 9тыс.м3 стоков, т.е. объекты очистки перегружены по гидравлике вдвое.

Все 3 очереди очистных сооружений работают не эффективно и не нормативно. При необходимой по требованиям СниП 98% очистке от органических загрязнений и взвешенных веществ, очистка возвратных вод  достигает 37% и 35% соответственно.

По данным руководства КЭЧ для проведения ремонтных работ сооружений необходимо более 30млн.руб.

Крайне неудовлетворительно осуществляется производственный аналитический контроль, сооружения эксплуатируются персоналом низкой квалификации.

Из анализа данных контрольных проб, выполненных Бузулукской специнспекцией, на выпуске в р.Самару сточные воды превышают ПДК водоема рыбохозяйственного значения по всему перечню определяемых ингредиентов: органическим загрязнениям по показателю БПК-18,5-25 раз, азоту аммонийному – 31,6 -46 раз, СПАВ – 2 раза, фосфатам – 7,5 раз, железу –5,4 раза, нефтепродуктам – 2,8 раза, нитратам –5 раз.

По результатам проверки специалистами Комитета выдано предписание в адрес КЭЧ, оповещены: КЭУ Приволжско – Уральского военного округа, Министерство обороны РФ для принятия экстренных мер по проведению реконструкции сооружений по очистке сточных вод.

Фактов экстремально-высокого уровня загрязнения водотоков бассейна р.Волги в текущем году не зафиксировано.

1.2.4. Контроль за состоянием

водных ресурсов и водопользованием

На территории Оренбургской области наблюдения за состоянием водных источников производятся гидрохимической службой центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Приволжского территориального центра на 3 реках бассейна Волги, на 8 реках и 1 водохранилище бассейна р.Урал.

В бассейне р.Волги действуют 3 пункта наблюдений за химическим составом вод с отбором проб в 4 створах. На 8 реках и 1 водохранилище бассейна р.Урал наблюдения ведутся в 13 пунктах, пробы отбираются в 20 створах.

Действующая в настоящее время система наблюдений не охватывает основную речную сеть области, не достигается реальная картина трансграничного переноса загрязняющих веществ из различных регионов в область и влияния водохозяйственной деятельности природопользователей области на сопредельные территории.

В 2001г году службой ЦГМС проведен отбор – 634 проб, по ним выполнено 11123 определений. В каждой пробе определялось до 40 ингредиентов.

Лабораториями государственного центра санэпиднадзора контролируются источники питьевого водоснабжения, водозаборы и водопроводные сети городов и сельских населенных пунктов области. За анализируемый год отобрано всего проб – 65085, в том числе из скважин – 11857 и водопроводной сети – 53228.

Водными отделами трех аналитических лабораторий ГУ « Центр»  осуществляется контроль за качеством сточных и природных вод, эффективностью работы очистных сооружений. Сведения по отобранным и отработанным пробам приведены ниже в таблице №1.2.4.1.

Таблица № 1.2.4.1

| наименование показателей | Един. изм. | Г О Д Ы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1998г | 1999г | 2000г | 2001г |
| Отобрано проб | шт. | 1066 | 1284 | 1260 | 1416 |
| Выполнено определений | к-во | 16527 | 21190 | 16648 | 14798 |

В 2001 году специалистами Комитета  проведено 411 проверок водохозяйственной, водоохранной деятельности предприятий-водопользователей. Из общего количества 143 проверки проведено с иными специально – уполномоченными органами в области охраны окружающей среды в РФ.

В ходе проверок выявлено 285 нарушений водного законодательства. Для устранения выявленных нарушений выдано 376 предписаний. По состоянию на 01.01.2002 года устранено 347 нарушений, что составляет 69,9% от общего числа выявленных.

По результатам проверок привлечено к административной ответственности 63 должностных и физических лиц на общую сумму 27,8тыс.руб.

Из общей суммы наложенных штрафов взыскано 24,9тыс.руб, что составляет 89,5%. В течение  истекшего года  продготовлено и направлено 9 исковых материалов за сверхлимитный сброс загрязняющих веществ  в природные водные объекты.

Специалистами отдела расследованы все аварийные ситуации, сопровождающиеся сбросом загрязняющих веществ в водотоки.

В 2001 году на территории Оренбургской области  произошла  и расследована одна чрезвычайная  ситуация, сопровождающаяся  экстремально – высоким уровнем загрязнения природных водных объектов.

Так, в  ночь на 18 ноября 2001г из вантуза на 351,5км магистрального нефтепровода «Жанажол-Кенкияк-Орск» произошла утечка сырой нефти.

Магистральный нефтепровод находится на балансе, в  ведении и в собственности Актюбиского филиала Закрытого Акционерного общества «КазТрансОйл».

В результате утечки нефти  загрязнению подверглись: атмосферный воздух, почвы, прилегающей территории, поверхностные водные объекты - ручей Казак-Чекан, реки Елшанка, Урал и их прибрежные защитные  полосы.

При обнаружении  и устранении утечки нефти были  разработаны мероприятия по  недопущению дальнейшего  попадания нефти в окружающую природную среду, ликвидации последствий ЧС. Мероприятия согласованы Главным инженером Актюбинского филиала ЗАО "КазТрансОйл" и утверждены начальником по делам ГОиЧС г.Орска.

Специнспекцией был организован на постоянной основе  аналитический  контроль содержания нефтепродуктов в водотоках, подвергнутых загрязнению,  почвах на загрязненных участках.

На акватории   природных водных объектов были установлены нефтеловушки заводского исполнения (боновые заграждения), а соломенные фильтры,                полупогружные доски, и проведены другие мероприятия.

Несмотря на принимаемые меры, произошло  загрязнение нефтепродуктами   вод  р.Урал, р.Елшанка  и руч.Казак - Чекан.

На протяжении 8 суток, концентрации нефтепродуктов в руч.Казак - Чекан  превышали установленные ПДК более 50 раз, соответствовали критериям экстремально - высокого загрязнения  природного водного объекта.

Вода реки Елшанка в течение 6 суток находилась в состоянии экстремально - высокого загрязнения:

18-19.11.01г средние концентрации  нефтепродуктов в воде р.Урал составляли 1,3 ПДК - 0,065мг/л;

20-21.11.01г фиксировалось 1,9 разовое превышение норм ПДК при средних концентрациях - 0,097мг/л;

22.11.01г регистрировалось максимальное загрязнение р.Урал -  водотока рыбохозяйственного значения  высшей категории, за период утечки нефти - 1,35мг/л - 27ПДК и 3,75мг/л - 75ПДК.

С 23.11.01г наблюдалась тенденция снижения концентраций нефтепродуктов до 0,073мг/л -1,5ПДК.

Согласно акта ведомственного расследования разлито 50т нефти, из них в р.Елшанка попало 9,6м3.

Сумма платы, за сверхлимитный сброс, подлежащая возмещению окружающей природной среде от загрязнения нефтью рек Урал и Елшанка  составила  -  4 997,676тыс.руб.

На указанную сумму отделом госконтроля, ЗАО «КазТрансОйл» предъявлена претензия.

В настоящее время по переданным Комитетом материалам, возбуждено уголовное дело, личность субъектов нарушения устанавливается следственными  органами.

Специалистами проводилась работа с жалобами граждан. С этой целью с выездами на места проведено 45 обследований, выдано 45 предписаний к  нарушителям водного законодательства.

1.2.5.ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

Ресурсы и использование подземных вод.

Питьевые и технические подземные воды.

Общие потенциальные запасы подземных вод с минерализацией до 1,5г/л, по данным региональной оценки 1987-93гг,  составляют по области 6263,1тыс.м3/сут, в том числе 5376тыс.м3/сут пресных.

Последний расчет прогнозных эксплуатационных ресурсов был сделан в работе по оценке обеспеченности населения Оренбургской области питьевой водой в соответствии с методическими разработками Научно-производственной и проектной фирмы по гидрогео-экологическим исследованиям (НППФ ГИДЭК, Москва, 1995г). Работа была завершена в 1996 году. Оцененные прогнозные ресурсы составили 6130,3тыс.м3/сут, в том числе пресных 5294,3тыс.м3/сут. Количество потенциальных запасов в работе «Ресурсы» и в работе по оценке обеспеченности весьма сопоставимы.

При ведении государственного учета подземных вод используются прогнозные ресурсы, оцененные при формировании подсистемы «Ресурсы» АИС ГВК, поскольку, согласно инструкции, учет подземных вод ведется по бассейнам подземных вод, что не было предусмотрено в последней работе по оценке обеспеченности.

Распределение ресурсов пресных подземных вод по административным районам неравномерное (рис.№1.2.5.1.Приложение1). Модули ПЭРПВ, превышающие 1,0л/с с км2 характерны только для 3-х районов: Бузулукского, Оренбургского и Новоорского, в состав которых входят крупные промышленные объекты. Высокий модуль объясняется наличием здесь большого количества ресурсов подземных вод аллювиальных отложений речных долин, эксплуатируемых инфильтрационными водозаборами.

Крайне ограниченное количество ресурсов пресных подземных вод имеется на востоке области (модуль ПЭРПВ менее 0,3 л/с с км2): в Домбаровском, Светлинском, Ясненском, Адамовском и Кваркенском районах, и на юго-западе области - в Первомайском районе.

Максимальные ресурсы пресных подземных вод сосредоточены в водоносном четвертичном аллювиальном горизонте, татарском и казанском водоносных комплексах. В них сосредоточено максимальное количество пресных вод, запасы которых составляют, соответственно, 43%, 15% и 12% от общего количества пресных потенциальных эксплуатационных запасов. Причем, около 70% потенциальных эксплуатационных запасов подземных вод четвертичного аллювиального горизонта составляют привлекаемые к эксплуатации поверхностные воды.

В целом, область обеспечена потенциальными эксплуатационными запасами более чем в 2 раза. На каждого жителя приходится 2,8м3/сут прогнозных ресурсов, а разведанных - 0,89м3/сут.

Разведанность потенциальных запасов подземной воды по сравнению с прошлым годом увеличилась и составляет 31,6%. Однако, в настоящее время содержится большое количество месторождений, которые представляют собой просто опоискованные участки с предварительной, сугубо ориентировочной, оценкой запасов подземных вод. Имеют место также неосвоенные месторождения, расчетный срок эксплуатации которых уже истек. На ряде месторождений требуется переутверждение запасов подземных вод в связи с их не подтверждением в процессе эксплуатации (занижены или завышены).

По состоянию на 1 января 2002г в Оренбургской области разведано 127 месторождений (рис. №1.2.5.1. Приложение 1), в том числе 176 участков, из них по 12 месторождениям запасы утверждены ГКЗ, по 32 - ТКЗ, по остальным приняты НТС геологических предприятий. В 2001 году были утверждены запасы подземных вод в нижнетриасовом (Ti) и в верхнетатарско-нижнетриасовом водоносных комплексах (Pzt-Ti) на Мансуровском и Тюльпановском месторождениях подземных вод в Первомайском районе, соответственно, для хозяйственно-питьевых и технических нужд. Разведанные запасы на этих месторождениях составляют 8,426тыс.м3/сут, в том числе запасы пресных вод - 1,037тыс.м3/сут, с минерализацией от 1,6 до 1,8г/л - 7,389тыс.м3/сут. Общие разведанные запасы составили 1975,7тыс.м3/сут, в том числе, по промышленным категориям – 1372,95тыс.м3/сут или 69,4% от общего количества разведанных запасов. Разведанные запасы подземных вод с минерализацией до 1,5г/л составили 1962,3тыс.м3/сут. Кроме того, в отчетном году ФГУП «Оренбурггеоресурсы» были оценены и поданы на рассмотрение в ТКЗ запасы Новотроицкого месторождения подземных вод.

В эксплуатации находится 56 участков месторождений подземных вод, что составляет только 31,8 % от всех разведанных месторождений (рис.№ 1.2.5.1.Приложение 1). Осваиваются, в основном, участки месторождений с утвержденными эксплуатационными запасами: ГКЗ - на 58%, ТКЗ – на 41%. Из 113 участков месторождений с принятыми запасами НТС эксплуатируется только 27, то есть всего 24%. Основная причина их неосвоенности в удаленности от потребителя.

Почти все города области обеспечены разведанными запасами подземных вод в полном объеме и необходим лишь перевод запасов категории «С» в промышленные. Поиски дополнительных источников водоснабжения требуются для г.г.Сорочинск, Кувандык и Медногорск. Для г.Новотроицка в 2001г были оценены и поданы на рассмотрение ТКЗ запасы подземных вод на участках действующих водозаборов. В Оренбургской области, на основании имеющейся в ТЦ ГМГС информации об условиях водоснабжения предприятий и хозяйств на 01.01.2002г зарегистрировано 1464 водопользователя, в информационную базу введено 1246 водопользователей.

Всего в Оренбургской области в отчетном году извлечено 754,14тыс.м3/сут (рис.1.2.5.2,1.2.5.3) подземных вод, что меньше по сравнению с прошлым годом на 6,91тыс.м3/сут. По рис.1.2.5.3. видно, что, начиная с 1998г водоотбор и использование подземных вод практически стабилизировались.

В целом, водоотбор подземных вод по всей территории области невысокий. Модуль водоотбора прогнозных эксплуатационных запасов варьирует в пределах 0,09-0,413, чаще - 0,01-0,06. По сравнению с прошлым годом он практически не изменился. Максимальные значения модуля водоотбора (0,5-0,1) фиксируются в районах с развитой промышленностью: Бузулукском, Оренбургском и Новоорском (рис.1.2.5.1.). Водоотбор из разведанных запасов подземных вод составил 400,76 или 20,3% от всех разведанных запасов и 53,1% от общего количества всей извлеченной в области воды. По сравнению с 2001 годом он увеличился на 18,53тыс.м3/сут.(рис.1.2.5.2.).

Рис.1.2.5.2.

Использовано отобранной воды 697,71тыс.м3/сут (рис.1.2.5.2.), что составляет 92,5% от общего количества отобранной воды. Остальные 7,5% - безвозвратные потери. Следует оговориться, что потери воды учитывают только крупные водопользователи, поэтому на самом деле величина их значительно больше. По сравнению с

прошлым годом использование подземных вод уменьшилось на 13,3тыс.м3/сут (рис.1.2.5.3.).

Рис.1.2.5.3.

На рисунке 1.2.5.3 видно, что увеличилось использование подземной воды на производственно-технические цели и одновременно снизилось на хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Хозяйственно-питьевое водопотребление составило 534,52 тыс.м3/сут или 76,6% от общего использования подземных вод (рис.1.2.5.4.), производственно-техническое - 137,04тыс.м3/сут или 19,6% от общего использования, расходы воды на орошение и прочие нужды составили 26,15тыс.м3/сут или 3,8% (рис.1.2.5.4.).

Рис.1.2.5.4.

697,7

Крупными городами области с численностью более 100 тыс. человек: Оренбургом, Орском и Новотроицком потребляется 248,5тыс.м3/сут, что составляет 46% (рис.1.2.5.5) от общего потребления подземных вод на хозяйственно-питьевое водоснабжение области. Сельскими населенными пунктами в отчетном году потреблено 206,07тыс.м3/сут, что составляет 39% от общего потребления подземных вод на хозяйственно-питьевое водоснабжение области (рис.1.2.5.5). Городами численностью менее 100тыс.чел и поселками городского типа использовано 79,93тыс.м3/сут, что составляет 15% от общего потребления подземной воды всей областью (рис.1.2.5.5). В отчетном году изменилось по сравнению с прошлым годом процентное соотношение водопотребления в сельских населенных пунктах и в городах, численностью менее 100тыс.чел, и поселках городского типа: селами в сторону увеличения, а городами и ПГТ в сторону уменьшения. Данная ситуация сложилась вследствие того, что согласно постановлению Законодательного Собрания Оренбургской области 20 поселков городского типа из 25, бывших на учете, переведены в категорию сельских населенных пунктов.

Рис.1.2.5.5.

534,6

В среднем по области удельное потребление подземных вод на ХПВ на человека составило 241л/сут (рис.1.2.5.6). В городах с численностью более 100тыс.чел. оно составило - 279л/сут, в остальных городах и п.г.т. - 222л/сут, а в сельских населенных пунктах - 216л/сут (в эту цифру входит потребление воды не только людьми, но и животными).

Рис.1.2.5.6.

241

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения привлекаются также и поверхностные воды. В целом, по области их доля в балансе ХПВ невысокая - 8,1%, однако, в ряде районов и городов они играют значительную роль. Так, в Новоорском, Ясненском и Светлинском районах, которые находятся на востоке области, в засушливом климате, доля поверхностных вод в балансе ХПB составляет соответственно 22,6%, 27,2% и 30,3%. За счет поверхностных вод водоснабжение организовано в п. Энергетик (100%) и в городах: Ясный (82,6%), Оренбург (19,2%), Бугуруслан (18,2%) и Орск (5%). В остальных населенных пунктах области хозяйственно-питьевое водоснабжение практически полностью осуществляется за счет подземных вод.

В заключении следует сказать о состоянии хозяйственно-питьевого водоснабжения в г.г.Оренбурге, Орске и Новотроицке, в которых сосредоточено 40,7% общей численности населения области. Для г.г.Оренбург и Орск утверждены запасы подземных вод, превышающие перспективную потребность в воде, для г.Новотроицка есть только запасы, принятые НТС, количество которых также превышает перспективную потребность города в воде. Использование разведанных запасов в данных городах составляет: суммарных - от 27,1% в г.Оренбурге до 46,1% в г.Новотроицке; подготовленных для промышленного освоения - от 29% в г.Орске до 67,3% в г.Новотроицке. В г.г.Оренбург и Орск не отбирается даже половины утвержденных запасов подземных вод и, в то же время, для хозяйственно-питьевого водоснабжения этих городов привлекаются поверхностные воды, соответственно 19,6% и 5% .

Теоретически в области имеется достаточное количество ресурсов пресных подземных вод. Однако сохраняется напряженное состояние хозяйственно-питьевого водоснабжения из-за неравномерного по площади области распределения потенциальных эксплуатационных запасов пресных подземных вод и освоения их.

1.2.6.Характеристика обследованных водозаборов

В 2001 год обследование водозаборов производилось по заявкам глав районных и поселковых администраций. Поисковых широкомасштабных (в разрезе административных районов) обследований не проводилось из-за ограниченного финансирования.

Проведенное обследование сводилось к оценке существующего водоснабжения отдельных населенных пунктов и выдачи рекомендации по его улучшению, а так же установлению причин снижения производительности действующих водозаборов. С этой целью было обследовано 9 водозаборов в трех административных районах: Северном, Сакмарском, Гайском и Уральского водозабора - одного из основных города Оренбурга.

Обследование существующего водоснабжения в районном центре Северный.

Обследование проведено по запросу заместителя главы администрации Оренбургской области Карпова Ю.Н. по письму депутата райсовета Милина в связи с жалобами жителей пос. Северного на ухудшение качества водопроводной воды.

Водоснабжение пос.Северный осуществляется из 4 водозаборов. Два водозабора представляют собой каптированные родники, один из которых - «Центральный» - находится в зоне жилой застройки и является основным источником водоснабжения. Из другого родника, расположенного в урочище «Убойный лес», вода по водоводу подается в водопроводную сеть самотеком.

Водозабор, ранее принадлежавший здешнему подразделению «Самаратрансгаз», состоит из двух поочередно работающих скважин и вынесен за 4,5км к северо-западу от окраины поселка.

Водозабор «Арбузный мост», находящийся к югу от поселка, состоит из одной скважины и снабжает водой население строящегося микрорайона. Для усиления водоснабжения в этой части поселка при необходимости подключается скважина, принадлежащая «Северным электрическим сетям», расположенная в 100м от обследуемой в пределах единой огороженной зоны санитарной охраны.

Анализ проб воды из скважин и родников, отобранных при обследовании, показал, что подаваемая потребителям вода по своему качественному составу одна из лучших в области. По основным показателям качества отклонений, за исключением окиси кремния, не отмечается. Повышенное содержание окиси кремня до 1,3ПДК объясняется природными факторами: растворением кремнесодержащих минералов. Водозаборы рекомендованы к дальнейшей эксплуатации.

Обследование существующего водоснабжения в поселке Светлый Сакмарского района.

Обследование проводилось по заявке Сакмарской районной администрации. Водоснабжение поселка Светлый осуществляется из трех водозаборов. Два водозабора принадлежат ЗАО «Птицефабрика», третий - передан Сакмарскому МПП ЖКХ с баланса бывшего Южно-Уральского племрепродуктора.

Водозаборные скважины ЗАО «Птицефабрика» закольцованы в водопроводную систему, включающую накопительные емкости, станцию II подъема и водонапорную башню. Вода подается населению (3400 чел.) и на птицефабрику. Каждая скважина имеет огороженную зону санитарной охраны, а водозабор, в целом, зону отчуждения. Качество подаваемой в водопровод воды по основным показателям соответствует требованиям СаНПиН к питьевым водам, кроме жесткости (при норме 7мг-экв/дм3 величина жесткости составляет 14,4мг-экв/дм3). Однако, в пробе воды, отобранной из скважины № 3 водозабора № 1, отмечено превышение в 2 раза ПДК по таким показателям как сухой остаток до 2 г/дм3 и жесткость до 19,6 мг-экв/дм3. По результатам обследования водозаборов ЗАО «Птицефабрика» рекомендована водоподготовка или отключение от сети скважины с некондиционными водами.

ЗАО «Птицефабрика» после обследования водозаборов оформило лицензию на право пользования подземными водами.

Водозаборные скважины Сакмарского МПП ЖКХ закольцованы в обособленную водопроводную систему, имеющую недостаточное техническое оснащение: водонапорная башня находится в аварийном состоянии и не эксплуатируется, отсутствуют накопительные емкости, в связи с чем в летнее время образуется дефицит воды. Вода подается населению (1200 чел.) Качество питьевых вод хорошее, контролируется органами санитарного надзора.

Лицензия на право пользования подземными водами в поселке Светлый у Сакмарского MПП  ЖКХ отсутствует.

Обследование существующего водоснабжения в п.Ириклинский, с.Пласковское и п.Копакское проводилось по заявке администрации Гайского района с целью оценки возможности замены существующего источника водоснабжения в п.Ириклинский и установления причин снижения производительности действующих водозаборов.

Водоснабжение п.Ириклинский в настоящее время осуществляется за счет поверхностных вод Ириклинского водохранилища. Однако, в связи с ухудшением качества этих вод, назрела необходимость вернуться к подземным источникам водоснабжения.

По данным информационной базы ОТЦ ГМГС, в период с 1972 по 1986 год для водоснабжения на территории поселка было пробурено 5 скважин, из которых только две, расположенные в северной части поселка, вскрыли подземные воды с незначительным превышением ПДК по сухому остатку - до 1,1 г/дм3. На момент обследования скважины находились в аварийном состоянии.

Для организации централизованного водоснабжения для нужд населения поселка Ириклинский за счет подземных вод предложено проведение поисковых гидрогеологических работ на рекомендованных перспективных площадках.

Водоснабжение села Пласковское на время обследования осуществлялось за счет подземных вод девонских порфиритов из одной действующей скважины. Две другие существующие скважины находились в аварийном состоянии. Дефицита в воде нет. Для бесперебойного обеспечения водой в поселке необходимо пробурить резервную скважину вместо одной из неработающих.

Качество подземных вод по результатам химических проб воды, отобранных при обследовании, в основном, соответствует требованиям СаНПиН к питьевым водам, кроме железа. Его содержание превышает ПДК в 1,7 раза.

Аварийные скважины рекомендовано ликвидировать для предотвращения загрязнения эксплуатируемого водоносного горизонта.

Водоснабжение села Колпакское осуществляется из 2-х скважин, расположенных севернее жилой зоны. В селе ощущается дефицит в водообеспечении. Снижение производительности водозабора вызвано кольматацией фильтров и заиливанием ствола скважины, что привело к уменьшению глубины скважин с 12 до 7м. Скважины работали более 20 лет без чистки. В связи с неудовлетворительным техническим состоянием водозаборных сооружений и выработанными техническими ресурсами рекомендуется пробурить новые скважины.

Качество подземных вод соответствует нормативам СаНПиН, кроме содержания нефтепродуктов. Рекомендовано определить местонахождение источника загрязнения и исключить его из зоны санитарной охраны скважин.

Обследование Уральского водозабора г.Оренбурга проводилось по заявке МПУ ВКХ г.Оренбурга, в связи со снижением его производительности.

Обследование проведено в ноябре 2001г с предварительным анализом фондовых материалов и последующей обработкой полученных данных о фактическом состоянии технического оборудования скважин, режима их эксплуатации, геолого-гидрогеологических условий долины р.Урал и Южно-Уральского месторождения подземных вод.

Эксплуатируется современный аллювиальный водоносный горизонт, представленный песчано-гравийно-галечными отложениями, мощностью 4,5-7м. Подстилающими на территории водозабора являются отложения неогенового и татарского возраста, кровля которых вскрывается на глубинах от 10м до 12м.

Уральский водозабор состоит из трех участков: Южно-Уральского, Основного и Временного.

На Временном участке, расположенном в 90-250м от уреза воды на правом берегу р.Урал, пробурено 9 скважин, в рабочем состоянии находятся 7. Эксплуатация водозабора начата в 1972 году на участке с неразведанными запасами подземных вод. Скважины Временного участка водозабора расположены в зоне развития солоноватых вод, граница которых продвигается на юг: начиная с 1995 года в скважинах № 5, 6 и 6а отмечается стабильное превышение ПДК по сухому остатку и жесткости, тогда как прежде подземные воды соответствовали питьевым стандартам. Ухудшение качества подземных вод на водозаборе может быть связано с подтягиванием нижележащих солоноватых вод татарского водоносного комплекса при увеличении производительности скважин.

Основной участок водозабора расположен в пределах высокой поймы р.Урал, протянулся вкрест долины от черты города к реке через земли АО «Овощевод» к дачному массиву, представляет собой линейный ряд скважин. Расстояние между скважинами от 50 до 410м. В период обследования в рабочем состоянии находилось 19 скважин. Запасы подземных вод на этом участке не оценивались.

В северной части водозаборного ряда скважинами № 7-16 совместно эксплуатируется аллювиальный и пермский водоносные горизонты, представляющие собой единую водоносную зону. В этой группе скважин наблюдается постоянное превышение ПДК по сухому остатку и жесткости, по другим показателям (Fe и Мn) - периодически, связано это с привлечением к эксплуатации солоноватых вод пермского водоносного горизонта. Остальные скважины добывают пресную воду.

Очагом загрязнения в районе основного участка является бездействующий инфильтрационный бассейн, образовавший «окно» в кровле водоносного горизонта, через которое в горизонт поступают ливневые стоки со стороны города и паводковые воды со стороны полей.

Южно-Уральский участок водозабора действует с 1972 года и расположен на правом берегу р.Урал.

Водоотбор осуществляется из скважин, расположенных в пределах Южно-Уральского месторождения пресных подземных вод с утвержденными запасами (ГКЗ № 3776 от 24.09.69). Запасы оценены применительно к линейному инфильтрационному водозабору длиной 6,6км (освоенного только 2,8км) при расстоянии между скважинами 150м (в действительности - от 30 до 600м), удаленными от реки на 50м (в настоящее время  - 30-200 м), при диаметре фильтровых колонн скважин  - 20 дюймов (фактически, в среднем, 8 дюймов) и  рекомендованной глубине скважин  - 10-12м.

Скважины, сооруженные на I этапе освоения месторождения и исчерпавшие свой технический ресурс, начиная с 1983-89 годов, были заменены новыми. При этом, сооружение новых скважин велось с отклонениями от рекомендаций авторов подсчета запасов, и производительность Южно-Уральского участка постепенно снизилась до 14тыс.м3/сут.

Анализ многолетних наблюдений за уровнем подземных вод на государственных режимных постах, замеров уровней подземных вод в эксплуатационных скважинах на участке водозабора при обследовании, а также сравнение этих показателей с величиной попусков Ириклинского водохранилища в 2001 году и уровнями подземных вод при утверждении запасов, свидетельствуют о том, что истощение запасов подземных вод на участке водозабора не происходит.

По результатам натурного обследования всего фонда эксплуатационных скважин и обработки материалов рабочих журналов технического состояния насосного оборудования и паспортных данных установлено, что снижение производительности возабора Южно-Уральского участка происходит из-за:

1)  несоблюдения расчетных расстояний между скважинами, расчетного удаления от реки,  глубин скважин и интервалов установки фильтров,  методики производства гравийной обсыпки,  диаметров фильтровых колонн;

2) кольматации прискважинной зоны, береговой линии р.Урал, что затрудняет взаимосвязь подземных вод с поверхностными водами реки, являющимися одним из основных источников формирования эксплуатационных запасов подземных вод водозабора.

Качество подземных вод при проведении обследования анализировалось по данным лаборатории МПУ ВКХ. По Южно-Уральскому участку водозабора подземные воды, в целом, соответствуют требованиям к питьевым водам, кроме эпизодического превышения ПДК по железу и марганцу, что по-видимому, связано с высоким его содержанием в поверхностных водах р.Урал. По данным Областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды за 2001 год качество поверхностных вод р.Урал в 1км выше г.Оренбурга не соответствовало ГОСТу по 10 определяемым показателям: ГХЦГ (до 1,2 2,3ПДК), ДЦТ (до 1,9ПДК), дикофол (до 7,8ПДК), нефтепродукты (до 1,2ПДК), азот нитритный (до 2,2ПДК), азот аммонийный (до 1,5ПДК), цинк (до 1,4ПДК), железо и сульфаты (до 1ПДК), БПК5 (до 1,7ПДК), ХПК (до 2,4ПДК). Согласно данным МГУ им.Ломоносова в 1993 году в исследуемых ими пробах воды из р.Урал идентифицировано 230 органических соединений. Превышение ПДК от 1,5 до 13 раз обнаружено по 12 химическим веществам: дихлорэтилен, ацетальдегид, хлороформ, этиловый эфир, нитрометан, циклогексан, хлорбензол, 1,3 диклобензол, бензольдегид, фенол, дифенил, динбутилфталат. Однако, постоянного контроля по специальным органическим загрязнителям, не ведется. На многие из указанных компонентов нет методик по очистке.

Сравнивая качество подземной и поверхностной воды можно сделать вывод о приоритетности источника водоснабжения. Достаточно грязная поверхностная вода, профильтровавшись через естественный фильтр в водоносном горизонте, почти полностью очищается без дополнительной технической и химической водоподготовки.

Однако, эксплуатируемые подземные воды аллювиального водоносного горизонта относятся к незащищенным от загрязнения с поверхности. Поэтому требуется проведение ряда мероприятий по их охране. В первую очередь это:

- создание зоны санитарной охраны I пояса (в настоящее время она отсутствует - нет ограждения),

- рекультивация  карьеров  ПГС в ЗСО - водозабора.

Для увеличения водоотбора  до 80тыс.м3/сут на Уральском водозаборе предложено:

1. Пробурить дополнительно 20 новых скважин на неосвоенных флангах Южно-Уральского месторождения подземных вод.

2. На освоенном отрезке провести ремонтно-восстановительные работы в существующих скважинах. Скважины, не подлежащие ремонту, ликвидировать и пробурить на их месте другие.

3. Провести очистку закольматированного отрезка русла реки Урал в районе освоенной части месторождения подземных вод.

4. Создать режимную сеть наблюдательных скважин на территории Уральского водозабора и организовать регулярный мониторинг не только за качеством подземных вод, но и за гидродинамическим режимом подземных вод, включая слежение за развитием депрессионной воронки.

5. По результатам наблюдений (не менее 1 года) провести переоценку эксплуатационных запасов подземных вод на Южно-Уральском участке Оренбургского месторождения подземных вод.

Проведение предложенных мероприятий на Уральском водозаборе позволит дополнительно передать городу Оренбургу более 30тыс.м/сут качественных подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд.

В аналогичном обследовании нуждаются не только основные водозаборы г.Оренбурга (9 шт.), но и все крупные водозаборы Оренбургской области. Почти на всех существующих водозаборах, кроме водозаборов «Оренбурггазпромэнерго», в настоящее время не ведется мониторинг гидродинамического режима, нет анализа работы водозабора в целом и каждой скважины отдельно в многолетнем разрезе. При правильной эксплуатации существующих крупных водозаборов Оренбурга и проведении ряда водоохранных мероприятий, город может быть полностью обеспечен качественной подземной водой. При потребности города на 2005 год 317тыс.м3/сут. (протокол решения по уточнению проекта Уральского ковшового водозабора от 2.03.1995г) существующие городские водозаборы подземных вод при некоторой их реконструкции могут дать городу 345тыс.м3/сут (Зинченко, 1995г), из них водозаборы МП ГГУВКХ - 220тыс.м3/сут. Таким образом, городу Оренбургу не нужен открытый ковшовый водозабор поверхностных вод, требующий огромных (1,5млрд.рублей) капиталовложений на его строительство с громоздкой системой водоподготовки. При этом, город будет переведен на не приоритетный и совершенно не защищенный от загрязнения источник водоснабжения.

1.2.7.Минеральные и промышленные воды

В Оренбургской области в пределах городов Оренбурга, Бугуруслана и Орска, а также Оренбургского, Новоорского и Саракташского районов разведаны и используются месторождения и проявления подземных минеральных вод.

По состоянию на 01.01.2002г КПР по Оренбургской области выданы 17 лицензий с правом добычи и реализации подземных минеральных вод.

На четырех участках - г.Орск (ОАО «Орский хлебокомбинат»), г.Оренбург (ООО «Оренбурггазторг», ООО «Оренбургская вода») и г.Гай (Санаторий «Гай») запасы подземных минеральных вод среднедевонского-среднетриасового комплекса, татарского и казанского водоносных горизонтов приняты НТС при ГГП «Оренбурггеология». Тип воды (ГОСТ 13273-88) - Халиловский («Орская») и Миргородский («Сулак»). Условиями лицензий недропользователям предусматривается утвердить эксплуатационные запасы минеральных вод в 2002 - 2010 годах.

По 12-ти лицензионным участкам, на которых работают скважины и один родник, запасы не утверждались. Недропользователям необходимо утвердить запасы подземных минеральных вод и технологическую схему эксплуатации месторождений.

Из общего количества участков с неутвержденными запасами 8 приходится на г.Оренбург: п.Пугачи - ООО «Приток»; п.Карачи - Оренбургский винодельческий завод; хут.Медовка - ООО «Оренбургская вода»; ул.Березка, 22 - ООО «Водолей-98»; ул.Невельская, 24 - клиническое учреждение здравоохранения «Медсанчасть ДП «Оренбурггаз-пром»; ул.Турбинная, 23а - ОАО «Оренбургэнергоспецремонт» - санаторий-профилакторий «Солнечный»; п.Старица - санаторий-профилакторий «Тусь»; ул.Волгоградская - санаторий профилакторий «Текстильщик».

Характеристика качества подземных вод

Качество подземных вод оценивается по данным гидрохимического режима практически по всем стационарным пунктам наблюдения государственной и локальной (объектным) сетям, данным государственной службы санитарного эпидемиологического надзора и ведомственных лабораторий, ведущих внутренний контроль качества подземных вод на своих подведомственных водозаборах.

Качество подземных вод в естественных условиях

Практически во всех наблюдаемых водоносных горизонтах (комплексах) с различной степенью детальности изучалось качество подземных вод.

Качество грунтовых вод четвертичного аллювиального водоносного горизонта изучалось в приречных и террасовых зонах долин рек Самара, Бузулук, Хобда, Сакмара, Орь, Урал.

В приречной зоне долины р.Бузулук в районе с.Новоалександровка, воды сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-магниевые, среда их нейтральная, среднегодовая величина сухого остатка практически не изменилась (0,47г/дм3), превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) не отмечается.

В долине р.Самары водоносный горизонт наблюдается в районе с.Елшанка 1-я. Воды стабильно сульфатно-гидрокарбонатного магниево-калыдиевого состава со слабощелочной средой в приречной зоне и нейтральной - в террасовой. Как и в предыдущем году, отмечается превышение ПДК жесткости - до 11,4мг-экв/дм3 в приречной зоне и до 21,8 - в террасовой. Средняя величина насыщенности солями снизилась за 2001 год с 1,4 до 1,28г/л в террасовой зоне и с 0,83 до 0,69 - в приречной.

Качественный состав подземных вод аллювия долины р.Хобда существенно не изменился. Воды остаются умеренно жесткими, слабощелочными, гидрокарбонатного, хлоридно-гидрокарбонатного натриево- или магниево-кальциевого состава, с сухим остатком 320 - 370мг/дм3 . Отмечается снижение содержания брома - с 0,86мг/дм в 2000 году, до 0,35 в 2001г, хотя его концентрация все еще превышает предельно допустимую (ПДК=0,2мг/дм3).

Воды четвертичного аллювиального горизонта в долине р.Сакмара изучаются севернее г.Оренбурга, в районе с.Тат.Каргала. В приречной зоне они гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные натриевые, кальциево-магниевые, умеренно жесткие, со слабощелочной средой, величина сухого остатка варьирует в пределах 0,36-0,8г/дм3, в единичных случаях почти достигая ПДК (0,998мг/дм3). Как и в прошлом году, отмечается превышение ПДК по содержанию железа в 5-7 раз, брома в 2-3 раза и натрия в 1,3 раза. В террасовой зоне состав вод сульфатно- либо гидрокарбонатно-хлоридный магниево-натриевый, со слабо и умеренно щелочной средой (рН от 8,23 до 8,85). Жесткость вод несколько ниже прошлогодних значений, но в единичных случаях превышает нормы ПДК в 1,5 раза. Фиксируется, хотя и меньше чем в прошлом году, превышающее ПДК содержание хлоридов - до 428мг/дм3 (ПДК=350), натрия - до 365мг/дм3 (ПДК=200), брома - до 0,61мг/дм3 (ПДК=0,2).

В долине р.Орь воды четвертичного аллювиального горизонта стабильно гидрокарбонатные, хлоридно-гидрокарбонатные магниево-натриевые, слабощелочные, умеренно жесткие. Величина сухого остатка в пределах 500-584мг/дм3.

Качественные показатели грунтовых вод приречной и террасовой зон долины р.Урал существенно не изменились. По составу они сульфатно-гидрокарбонатные, сульфатно-хлоридные кальциево-магниевые, жесткие, щелочной группы, с сухим остатком 0,38-0,54г/дм3. На участках, где имеется взаимосвязь грунтовых вод долины р.Урала с солеными водами коренных отложений, в химическом составе первых отмечаются аномальные концентрации некоторых нормируемых компонентов и показателей. Так содержание сульфатов в 1,3, хлоридов в 1,2, натрия и железа в 2,5, брома в 1,8, а величины сухого остатка в 1,9 раза выше ПДК.

Межпластовые воды акчагыльского водоносного комплекса, изучаемого в области разгрузки, стабильно хлоридного натриевого типа, умеренно жесткие, с умеренно щелочной средой. Насыщенность солями за отчетный год снизилась с 2,09 до 1,58г/дм3. Из нормируемых компонентов ПДК превышают хлориды - в 2,8 (до 998мг/дм3), натрий - в 3,5 раза (до 690мг/дм3).

Для подземных вод татарского комплекса, изучаемого в пределах областей питания, транзита и разгрузки характерен гидрокарбонатный, сульфатно-гидрокарбонатный натриевый, кальциево-натриевый тип. Сухой остаток редко превышает 0,5г/дм, по жесткости воды мягкие либо умеренно жесткие, среда щелочная. На специализированных наблюдательных объектах № 42 и 43, на участках, где насыщенность вод солями превышает ПДК (сухой остаток от 1,36 до 16,65г/дм3), состав их хлоридный, сульфатно-хлоридный натриевый. Аномальные величины содержания в водах хлоридов достигают 5503, сульфатов - 4960, натрия - 5174мг/дм3, жесткость до 35мг-экв/дм3.

Сокский водоносный комплекс, для которого свойственно засоление водовмещающих пород, изучается в области разгрузки, содержит в себе солоноватые воды (сухой остаток -2,16-2,62г/дм3) хлоридного натриевого типа, с умеренно щелочной средой. Превышения норм ГОСТа имеются по содержанию хлоридов - до 1513, натрия - до 991, железа - до 0,63 и брома - до 0,32мг/дм3.

Химический состав подземных вод казанского водоносного комплекса в области разгрузки (скважина 1, СНО №43) в течение года не претерпел каких-либо изменений. Воды пресные (сухой остаток 0,47г/дм3) гидрокарбонатно-хлоридные, натриево-магниевые, умеренно жесткие.

Каменноугольный водоносный комплекс наблюдается в пределах области питания, на СНО № 52, в с.Адаево Кувандыкского района. Воды комплекса весьма пресные (концентрация солей 0,38-0,4г/дм3) с нейтральной средой, жесткие, сульфатно-гидрокарбонатного кальциево-магниевого состава.

Гидрохимический режим верхнедевонского водоносного комплекса в зоне слабой дренированности территории (СНО № 6) характеризуется высокой минерализацией - более 8г/дм и жесткостью - до 49 мг-экв. Отмечаются аномальные концентрации в воде хлоридов (до 4127мг/дм3), сульфатов (до 867мг/дм3), натрия (до 2034мг/дм3). Тип вод хлоридный магниево-натриевый.

Воды среднедевонского комплекса характеризуют территорию средней дренированности. Они весьма пресные, сухой остаток не превышает 0,38г/дм3, мягкие, с умеренно щелочной средой, по типу сульфатно-гидрокарбонатные натриево-магниевые.

Качественный состав вод палеозойских кислых и средних интрузий гидрокарбонатного кальциево-магниевого типа, со слабощелочной средой. Воды весьма пресные, с величиной сухого остатка 0,26г/дм3.

1.2.8.Качество подземных вод на площадях

### техногенного воздействия на них

Оценка влияния хозяйственной деятельности человека на геологическую среду проводится в первую очередь по изменению качества подземных вод. Водная среда более активно реагирует на результаты промышленного освоения объектов и жизнедеятельности общества.

На подземные воды оказывают влияние такие техногенные объекты как нефте- и газопромысла, горнодобывающие и перерабатывающие предприятия, накопители различного рода отходов, предприятия производители сельхозпродукции, а также водозаборные сооружения

Влияние водозаборных сооружений на подземные воды выражается в снижении уровня подземных вод в эксплуатируемом водоносном горизонте, изменению взаимосвязи между различными водоносными горизонтами, выражающееся в привлечении подземных вод нижележащих водоносных горизонтов и комплексов, зачастую содержащих воды с повышенной минерализацией. Последнее приводит к изменению, как правило, ухудшению качества добываемой воды.

Водозаборы, извлекающие подземные воды для технических нужд, интересны и изучаются с точки зрения сработки запасов подземных вод. Наблюдения за изменением качества подземных вод на технических водозаборах ведется только тогда, когда для технических нужд используются воды питьевого качества (Топкий и Полимовский водозаборы).

На территории Оренбургской области 57 крупных водозаборов (с водоотбором более 1тыс.м3/сут), из них в г.Оренбурге - 12, в г.Орске - 6, в г.Новотроицке - 3, в г.Бузулуке -2. Из них только на 7 имеется сеть режимных скважин для наблюдения за уровнем, температурой и качеством подземных вод, т.е. за режимом эксплуатации водозабора.

На территории Оренбургской области хозяйственно-питьевое водоснабжение организовано за счет подземных вод аллювиальных четвертичных (11 водозаборов г.Оренбурга, все водозаборы Орска, 2 водозабора г. Новотроицк и т.д.), пермских (в .Бугуруслане, г.Абдулино, г.Сорочинске) и триасовых ( в р.ц.Переволоцкий) отложений, а в восточной части области (Адамовский, Домбаровский, Гайский сельские водозаборы) - за счет подземных вод протерозойских и каменноугольных отложений.

Подземные воды четвертичных отложений, как правило, являются незащищенными или условно защищенными: перекрывающие водоносный горизонт глинистые отложения редко имеют мощность более 8м.

Питание аллювиального водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных водотоков, с которыми в подземные воды попадают и компоненты-загрязнители, в количествах, в отдельных случаях превышающих ПДК.

По результатам химических анализов подземных вод для Оренбургской области характерно повышенное содержание железа, марганца, бромидов.

Повышение величины сухого остатка зачастую происходит при интенсивной эксплуатации водозаборных сооружений за счет перетекания солоноватых вод из нижележащих горизонтов, как правило, пермских (для западной и центральной частей области), юрских или триасовых в южных районах, например, в р.ц.Первомайском, и зон затрудненного водообмена трещиноватых карбон-девонских и более древних отложений (в восточной части области).

Состояние водоносных горизонтов по территории Оренбургской области можно оценить по анализам подземных вод, проводимых лабораториями ведомств и санэпиднадзора на водозаборах.

Группа Уральских водозаборов г.Оренбурга. Эксплуатируется аллювиальный четвертичный водоносный горизонт правобережья р.Урал. На Южно-Уральском участке, получающем основное питание за счет поверхностных вод р.Урала, отмечается превышение по отдельным скважинам нормативных показателей по железу, марганцу и жесткости, особенно в летний период, соответственно до значений 5,34ПДК; 16,1ПДК и 1,16ПДК для вод хозяйственно-питьевого назначения.

Временный участок располагается в зоне загрязнения солоноватыми водами нижележащих пермских отложений. Граница области развития некондиционных вод, где нарушен баланс поступления поверхностных вод и подтягивания к водозабору вод подстилающего водоносного горизонта, продвигается в южном направлении. Здесь наблюдаются повышенные значения жесткости и сухого остатка в водах всех скважин до 2ПДК и от 1,08 до 1,98ПДК соответственно.

Основной участок расположен в крест долины р.Урал. Восполнение запасов грунтовых вод водоносного горизонта здесь идет инфильтрации атмосферных осадков на площади сельскохозяйственных полей и разгрузки через литологические «окна» солоноватых и загрязненных на территории города вод подстилающего татарского водоносного комплекса, поэтому в некоторых скважинах, приближенных к городу, фиксируется загрязнение подземных вод. В анализируемых пробах наблюдаются превышения по железу, марганцу, сухому остатку, жесткости и нитратам. Нитраты отмечены в 7 скважинах в количестве до 1,54ПДК.

Ивановский водозабор эксплуатирует водоносный горизонт аллювиальных четвертичных отложений левобережья Урала. В подземных водах выявлено по июльским анализам содержание Мn по скважинам №№ 2, 9, 10, 43, 45, 49 в количествах от 1,4ПДК до 5,4ПДК и Fe по скважинам № 10, 11, 54, 55 в количествах от 1 ПДК до 1,4 ПДК. В остальное время года значения определяемых компонентов не превышают нормативные значения.

Группа Сакмарских водозаборов г.Оренбурга.

Новосакмарский, самый крупный водозабор г.Оренбурга. В 2000 году в скважинах № 69, 70 и 71 отмечены превышения по сухому остатку и жесткости; в 2001 году единичные (летние) превышения зафиксированы по 17 скважинам по жесткости до 1,58 ПДК, по сухому остатку в одной скважине до 1,25ПДК.

Старосакмарский водозабор расположен в городской черте. В скважине № 3 отмечены значительные превышения значений сухого остатка до 3,2ПДК и хлора до 3,86ПДК; в скважинах № 5, 6, 8а, 9, 10, 11, 12, 14 - летние повышения значений жесткости до 1,5ПДК сухого остатка до 1,2ПДК. Рекомендуется исключить эту скважину от водовода или снизить водоотбор из нее.

Водозаборы ПО «Стрела» Сакмарский-1 (Кушкульский) и Сакмарский-2 расположены в зоне жилой застройки северных пригородных поселков Кушкуль, Мирный и орошаемых земель АФ «Радуга». Аллювиальный водоносный горизонт, имеющий площадное питание за счет атмосферных осадков, получает вместе с ними выщелоченные компоненты-загрязнители. Превышение нормативных показателей отмечено в режимных скважинах (данные ОТЦ ГМГС) в значениях по сухому остатку до 1,76ПДК, железу до 2ПДК, марганцу до 2,7ПДК, жесткости до 1,6ПДК, брому до 1,75ПДК, нефтепродуктам до 7,2ПДК. По результатам анализов СЭН в эксплуатационных скважинах зафиксированы лишь незначительные превышения по жесткости.

Водозаборы нефтемаслозавода и завода РТИ располагаются в зоне жилой застройки пос.Берды и промзоны г.Оренбурга. Эксплуатируемый аллювиальный водоносный горизонт содержит некондиционные воды: значения сухого остатка составляют 1,16 - 1,4ПДК, жесткости 1,71-2,17ПДК. Некондиционность вод обусловлена двумя причинами: во-первых, разгрузкой солоноватых вод верхнепермских водоносных комплексов, развитых на горе Маяк; во-вторых, загрязнением на территории пос.Берды и промзоны г.Оренбурга.

По 32 водозаборам, находящимся в ведении ЮУЖД, располагающимся на железнодорожных станциях и разъездах, контроль качества воды осуществляется ведомственными лабораториями. Из отчетности, представленной Оренбургской дистаницией гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения за 2001 год, некондиционные по питьевым нормативам воды используются на станциях: Тюльпан (сухой остаток до 1,2ПДК, жесткость до 2,17ПДК), Бузулук (железо до 8,13ПДК, жесткость до 1,6ПДК), Колтубанка, Погромная, Тоцкая, Неприк, Черный Отрог, Платовка (жесткость от 1,25 ПДК до 3,3ПДК), Грачевка (не райцентр) (сухой остаток до 1,2ПДК, жесткость до 2,1ПДК). В 17 водозаборах ведомства практически нормативно чистая вода: на станциях Новосергеевка, Саракташ, Маячная, Оренбург I и Оренбург II и др.

Водозаборы г.Орска: Кумакский 1 и 2, Новоказачий, Чкаловский и закрытый СЭН в 2000 году (2001г не эксплуатировался) Первомайский, завода ЖБИ и Орского мясокомбината, эксплуатируют подземные воды аллювиальных отложений р.Урал.

Водозаборы Кумакский 1 и 2 и Новоказачий, расположенные выше по течению р.Урал от г.Орска, добывают нормативно чистую воду: превышения по жесткости, сухому остатку и марганцу отмечаются по одной скважине.

Чкаловский водозабор и водозабор завода ЖБИ расположен в зоне влияния промышленных предприятий города, эксплуатируют незащищенный водоносный горизонт аллювиальных отложений, который содержит подземные воды, некондиционные по сухому остатку (от 1,01ПДК до 1,5ПДК) и жесткости (от 1,3ПДК до 1,58ПДК). Данные о качестве ПВ на водозаборе Орского мясокомбината не поступили.

Водозаборы г.Новотроицка: Левобережный, Правобережный и Аккермановский расположены в долине р.Урал, в пределах влияния промышленной зоны. Состояние аллювиального водоносного горизонта левобережья характеризуется по 29 скважинам, в 9 из которых жесткость выше нормативных значений максимумов 2,2 раза, сухой остаток и хлориды в двух скважинах (№№ 17а и 21)-в 1,7 и 1,5 раза, соответственно железо в одной скважине (№ 17а) - в 1,3 раза. На Правобережном водозаборе из 15 действующих скважин в 9 отмечено превышение по жесткости до 2,6ПДК, по сухому остатку в 6 скважинах до 1,4ПДК, хлоридам и железу в одной скважине до 1,27ПДК и 3,3ПДК соответственно, по марганцу в 6 скважинах до 5ПДК.

Водозаборы г.Бузулука (Красногвардейский и городской) каптируют аллювиальный водоносный горизонт. Скважины водозабора располагаются на территории города и вдоль левого берега р.Самара до п.Красногвардеец. В процессе эксплуатации Самарского месторождения наблюдается по отдельным скважинам в отчетном году рост величин значений таких показателей как железо до 38,8ПДК, фтор - до 1,83ПДК, жесткость - до 1,89ПДК, мутность - до 27,7ПДК, окисляемость - до 1,17ПДК, сухой остаток - до 1,39ПДК. Превышения допустимых СаНПиН-ом значений по городскому водозабору отмечается во всех скважинах по сухому остатку от 1,15 до 2,09ПДК и др. Качество подземных вод в районе Бузулука год от года ухудшается, тогда как при утверждении запасов на Самарском месторождении подземных вод значения показателей качества не превышали допустимых. Изменение состава может быть связано со смешением подземных вод как с нижележащими солоноватыми, так и с грунтовыми, питание которых происходит на территории неканализованного пос. Красногвардеец, а так же в связи с возможным ухудшением качества поверхностных вод в р.Самара. Причиной нарушения баланса взаимоотношения подземных и поверхностных вод может быть неправильный режим эксплуатации месторождения подземных вод и отклонение от рекомендации авторов подсчета запасов.

Рекомендуется постановка гидрохимических исследований для упорядочения работы водозабора и оздоровления качества добываемой воды.

Бактакский водозабор для водоснабжения г.Абдулино расположен в долине р.Бактак и каптирует верхнеказанский водоносный комплекс. Подземные воды соответствуют требованиям СаНПиН. В отдельных наблюдательных скважинах режимной сети отмечается превышение ПДК по сухому остатку и жесткости, однако, возможно это связано с переуглублением этих наблюдательных скважин. При эксплуатации водоносного горизонта следует строго придерживаться существующего режима добычи из-за возможного подтягивания солоноватых нижнеказанских вод.

Кармалкский, Васильевский и Михайловский водозаборы г.Бугуруслан оборудованы для добычи подземных вод татарского горизонта. Отмечаются единичные превышения по жесткости до 1,47ПДК. Обращает внимание содержание нитратов в значениях от 20 до 41мг/л. Наиболее вероятным источником поступления их в подземные воды являются продукты и отходы хозяйственной деятельности человека.

На Маньяжском водозаборе г.Сорочинск  организована добыча подземных вод татарского водоносного комплекса. По данным местной лаборатории СЭН, в основном, вода соответствует питьевым нормативам, однако, количество определяемых компонентов и точность определений недостаточны для выявления несоответствия кондициям.

Водозаборы райцентра Переволоцкий добывают подземную воду триасового водоносного комплекса. Водозаборные скважины рассредоточены по территории населенного пункта. Кроме повышенного значения величины сухого остатка до 1,9ПДК и жесткости до 2,6ПДК в подземных водах по отдельным скважинам отмечаются признаки загрязнения: содержание NO3 до 2,1ПДК.

Из анализа работы водозаборов следует, что в результате интенсивной эксплуатации подземных вод возможно перетекание через литологические окна солоноватых вод нижележащих обводненных прослоев, тем самым привлечение дополнительного инфильтрационного питания. Это приводит к изменению качества подземных вод эксплуатируемого водоносного горизонта. Поэтому режиму эксплуатации водозаборов следует уделить большое внимание.

Загрязнение водоносных горизонтов нитратами отмечается по водозаборным скважинам сельских населенных пунктов в Саракташском районе: Карповке до 47,6мг/л, Студенцах до 56,1мг/л, Сакулаке до 73,4мг/л, Кульчумово до 64,8мг/л, Карагузино до 43,2мг/л; в Абдулинском районе: М.Сурмете до 75,7мг/л, Т.Усманово до 66,6мг/л, Покровке до 89,8мг/л, Егорьевке до 61,9мг/л, Емонтаево до 46,9мг/л.

Недостаточный комплекс определений, проводимых при химическом анализе воды в лабораториях Ясненского и Сорочинского СЭН.

В целом по Оренбургской области состояние подземных вод эксплуатируемых водоносных горизонтов отображено на схеме (рис.1.2.5.1.)

Необходимо вести регулярные наблюдения за работой водозаборов и состоянием подземных вод в районах водозаборов. В зависимости от размера последних определяется система и объем наблюдений. На крупных водозаборах следует вести мониторинг подземных вод по специально созданной режимной сети и эксплуатационным скважинам с целью недопущения истощения запасов подземных вод, слежения за развитием радиуса влияния водозабора, т.е. площади привлекаемых к эксплуатации подземных вод и исключения попадания на нее источников загрязнения. По эксплуатационным скважинам наблюдения ведутся с целью исключения возможности привлечения к эксплуатации нижележащих некондиционных вод и слежения за техническим состоянием водозаборных скважин и их своевременным ремонтом. На мелких водозаборах, ввиду их малого радиуса влияния, наблюдения ограничиваются только эксплуатационными скважинами.

Порядок ведения мониторинга определяет МПР РФ. На территориальном уровне эти функции делегированы территориальным центрам, созданным специально для координации работ по мониторингу состояния недр. В Оренбургской области это Оренбургский ТЦ ГМГС.

Горючие полезные ископаемые.

Углеводородные месторождения. Из 184 месторождений 78 разрабатываются подразделениями ОАО «Оренбургнефть» - НГДУ «Бузулукнефть», «Бугурусланнефть», «Сорочинскнефть» и «Южоренбургнефть». Общий фонд скважин - 3502, из них 1111 - бездействующие.

Фонд скважин на углеводородных месторождениях

по административным районам Оренбургской области

Таблица №1.2.8.1.

| Административные районы | Всего скважин | в том числе, бездействующие |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Абдулинский | 13 | 9 |
| Александровский | 2 | - |
| Асекеевский | 282 | 83 |
| Бугурусланский | 260 | 68 |
| Бузулукский+Курманаевский | 625 | 240 |
| Грачевский | 472 | 242 |
| Красногвардейский | 841 | 169 |
| Курманаевский | 433 | 137 |
| Матвеевский | 4 | 2 |
| Новосергиевский | 5 | - |
| Первомайский | 135 | 50 |
| Переволоцкий | 7 | - |
| Пономаревский | 273 | 83 |
| Сакмарский | 3 | - |
| Северный | 83 | 18 |
| Сорочинский | 38 | 1 |
| Тоцкий | 23 | 8 |
| Шарлыкский | 3 | 1 |
| Всего: | 3502 | 1111 |

Бездействующие скважины представляют наибольшую угрозу состоянию недр, особенно, если они имеют значительный процент износа оборудования и находятся в длительном простое. Агрессивный состав углеводородного сырья и попутных вод служит причиной корродирования колонн и разрушения изоляционных мостов.

Около 20 месторождений эксплуатируются с 1962-1975 годов. Степень выработанности их первоначальных извлекаемых запасов превысила 70% и составила ~ 200000тыс.т добытого сырья. Показателями разработки по состоянию на 01.01.2002г ОТЦ ГМГС не располагает. Но по данным 1998 года здесь уже имелись 1700 скважин, в числе которых было 900 - добывающих, 500 - нагнетательных и 300 - бездействующих. При таком существующем фонде проектами обустройства предусмотрено еще бурение и ввод в эксплуатацию оставшихся скважин. Это увеличит техногенную нагрузку и ухудшит и без того нарушенное состояние недр.

Таблица №1.2.8.2.

###### Существующий и остаточный фонд скважин на старых месторождениях

| Количество скважин |  | Наименование месторождений и % выработанности извлекаемых запасов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующее | Остаточное по проекту |  |  |
|  |  | >90 | 90-70 |
| > 100 | > 100 |  | Покровское |
|  | 50-10 |  | Красонярское, Сул-тангулово- Заглядин-ское |
|  | < 10 |  | Ибряевское |
| 100 - 50 | 100-50 | Герасимовское |  |
|  | <10 |  | Долговское, Тархан-ское |
| 50-10 | 10-50 |  | Журавлевско-Степа-новское, Западно-Степановское, Кар-повское |
|  | <10 | Новокудринское, Се-веро-Красноярское | Пономаревское, Сав-рушинское |
| < 10 | 100-50 |  | Красногвардейское |
|  | <10 | Херсоновское | Дтаровское, Камен-ское |

Кроме того, 31 месторождение работает в условиях поддержания пластового давления, где насчитывается около 800 нагнетательных скважин. В среднем за год добывается и закачивается в пласты примерно 20000тыс.мэ попутных вод. В случаях нарушения герметичности колонн из этих скважин в среду проницаемых водоносных горизонтов могут попасть компоненты четвертого и третьего классов санитарно-токсикологической опасности. Практически на всех месторождениях углеводородов отмечается ухудшение состояния недр по показателям качества подземных вод. Краткая характеристика приводится по действующим режимным сетям ЛМПВ на месторождениях ОАО «Оренбургнефть».

Бобровское месторождение газа и нефти расположено в Курманаевском районе, разрабатывается с 1970 года, имеет степень выработанности первоначальных извлекаемых запасов ~ 80%, общий фонд скважин ~ 620, из них 240 - бездействующие. Месторождение находится на балансе НГДУ «Бузулукнефть» и разрабатывается при поддержании пластового давления. За весь период эксплуатации в пласты закачано -140000тыс.м3 воды.

Режимную сеть по графику работ предусматривалось создать в 1999 году, но 26 режимных скважин были пробурены только в 2001 году. Подземные воды на момент создания сети загрязнены такими микрокомпонентами как: бром - превышение ПДК в 1,25-9,3 раза, алюминий - в 1,06-3,74, марганец - в 1,2-8,2. Кроме того, во всех скважинах в воде обнаружены нефтепродукты в концентрациях от 0,19 до 0,72мг/л, что в 1,9 - 7,2 раза превышает ПДК. Из макрокомпонентов в единичных пробах воды обнаружены превышения ПДК сульфатов в 1,2 раза, хлоридов в 1,01 - 3,57, активированной кремнекислоты - в 1,3 -1,6.

Анализы воды из питьевых водозаборов в селах Савельевка, Сурикове, Проскурино и технических на нефтепромысле в 1998 - 2001 годах подтвердили, что в контуре месторождения и за его пределами идет накопление токсикологических компонентов загрязнения - хлоридов – 1,09 – 1,46ПДК и нефтепродуктов – 1,15–1,7ПДК. Превышение ПДК в 1,34 –1,98 раза отмечалось и по общей жесткости.

#### Рис №1.2.8.3

.

Причем, перечисленные показатели в этот период времени увеличивались или уменьшались в количествах, но не опускались ниже ПДК. Такое положение свидетельствует о нарушении естественного состояния среды и непосредственном влиянии техногенной нагрузки на недра при эксплуатации месторождений.

Гаршинское месторождение нефти расположено в Курманаевском районе, разрабатывается с 1979 года. Лицензию на добычу нефти имеет ОАО «Нефтепромпродукт».

Степень выработанности первоначальных извлекаемых запасов составила ~ 15%. Существующий фонд скважин состоит из 33 эксплуатационных и 2 нагнетательных. Для законтурного заводнения используются пластовые подземные воды. Среднесуточный объем закачиваемой воды около 0,9тыс.м3. Проектом обустройства месторождения предусмотрено бурение 169 - эксплуатационных, 53 - нагнетательных и 39 резервных скважин.

В контуре нефтяного месторождения и в зоне его влияния работают водозаборные скважины для технического и питьевого водоснабжения промысла и с.Феропонтовка. Обследование нефтепромысла и водозаборов предусмотрено графиком работ ОТЦ ГМГС.

В 2001 году в наблюдательную сеть включены 2, бывшие водозаборные скважины, для наблюдения за состоянием подземных вод первого от поверхности водоносного триасового горизонта. В ОТЦ ГМГС недропользователем не представлены по ним данные за 2001 год. Превышения ПДК по железу в 1,08 – 6,73 раз, мутности – 1,49 – 6,91 и цветности до 5,88° показали исследования проб воды из водозаборов на подстанции, в с.Феропонтовка, в скважинах №№ 650, 702, 704, расположенных в контуре месторождения. Такой состав воды имеет, скорее всего, естественное происхождение и не связан с загрязнением со стороны нефтяных скважин.

Долговское месторождение нефти расположено в Курманаевском районе,  лицензию на разработку имеет ОАО «Нефтепромпродукт». Степень выработанности первоначальных извлекаемых запасов составила ~ 74%. Пластовые залежи разрабатываются при поддержании пластового давления при ежегодном использовании попутных вод до 700тыс.м. Весь фонд, состоящий из 80 скважин, распределяется на - добывающие - 55, нагнетательные - 8, бездействующие - 17.

К 2000 году графиком работ по созданию режимной сети предусматривался ввод 10 наблюдательных скважин. На 01.01.2002г в режимной сети задействованы 5 скважин, находящихся в районе месторождения и в зоне его влияния в населенных пунктах Ромашкино, Бобровка, Междулесье, Радионовка.

Анализ материалов по гидрохимическим исследованиям показал, что с 1998 года намечена тенденция к росту концентраций нефтепродуктов в подземных вод. Это подтверждает наличие прямого источника загрязнения недр в контуре нефтяного месторождения и в зоне его влияния.

Курманаевское месторождение нефти расположено в Курманаевском районе, лицензию на добычу углеводородов имеет ОАО «Оренбургнефть». Месторождение находится на балансе НГДУ «Бузулукнефть». Степень выработанности первоначальных извлекаемых запасов составила ~ 70%, количество добывающих скважин 89, нагнетательных 21. Ежесуточно в пласты закачивается до 2тыс.м3 попутной воды для поддержания пластового давления. Проектный (остаточный) фонд составляет 39 скважин, из них 12 нагнетательных.

В 2001 году на месторождении пробурена одна режимная скважина для наблюдения за уровнем, качеством и температурой подземных вод первого от поверхности водоносного триасового горизонта. Данные по режимным наблюдениям за 2001 год в ОТЦ ГМГС не поступили.

Представленные данные по составу воды на водозаборах показали, что в поселках: Курманаевка (скв. № 18) наблюдается рост концентраций хлоридов - от 1,36ПДК (1998г) до 2,11ПДК (2001г), минерализации до 1,19ПДК; Петровка, Кандуровка, Скворцовка и на нефтепромысле - железа от 1,29 – 3,63ПДК, мутности, цветности. Последнее, вероятнее всего, связано с отбором проб воды без прокачки скважин, но это также является показателем загрязнения.

Месторождение стоит в графике обследования территории. Одновременно будут обследованы и водозаборы на нефтяном промысле и в поселках, попадающих в зону влияния.

Новомедведкинское месторождение нефти расположено в пределах Тоцкого района, разрабатывается с 1978 года, лицензию на добычу углеводородов имеет ОАО «Оренбургнефть». Месторождение находится на балансе НГДУ «Бузулукнефть».

Массивная пластовая залежь приурочена к известнякам турнейского возраста и выработана ~ на 60%. Всего на месторождении одна действующая скважина, а проектный остаточный фонд составляет 15 - добывающих, 4 - нагнетательных и 5 - резервных.

В 2001 году в контуре месторождения переведены из водозаборных в режимные 2 скважины. Объектом наблюдения является первый от поверхности водоносный триасовый горизонт, а режимные показатели - уровень, температура и химический состав подземных вод.

Обследование территории месторождения и водозаборов в зоне его влияния предусмотрено графиком работ ОТЦ ГМГС (табл. 3.4.)

Покровское месторождение нефти и газа расположено в Грачевском районе. Лицензию на добычу углеводородного сырья имеет ОАО «Орен-бургнефть». Месторождение находится на балансе НГДУ «Бузулукнефть». Пластовые залежи приурочены к массивным известнякам турнейского возраста и выработаны ~ на 71%. Общий фонд месторождения составляет 369 скважин, в числе которых 278 - добывающие, 36 - нагнетательные. Кроме того, проектом по обустройству предусмотрено бурение еще 159 скважин.

В 2001 году на месторождении была создана сеть из 26 скважин за наблюдениями температурного, химического и уровенного режима подземных вод водоносных неоген-четвертичного, среднеплиоценового и татарского горизонтов.

Органолептические показатели состава подземных вод уже на момент создания наблюдательной сети превышали ПДК в несколько раз: хлориды - в 1,02-7,26, сульфаты - в 1,11-2,14, минерализация - в 1,08-8,18, общая жесткость - в 1,2-4,84, а нефтепродукты - в 1,1-26,76. Кроме того, по всем трем наблюдаемым горизонтам отмечалось повышенное содержание в воде общего железа. Если наличие железа и повышенную общую жесткость можно объяснить природной обстановкой формирования подземных вод, то остальные показатели характеризуют загрязнение недр, непосредственно связанное с разработкой углеводородного месторождения. Загрязнению подвержены и участки действующих водозаборов, находящиеся в зоне влияния месторождения в п.п.Кузьминовка (колодец, скв. 10), Яшкино (скв.704), с.с.Покровка (скв. 703), Никольское (скв. 3102).

Рис №1.2.8.4.

Пронькинское месторождение нефти и газа большей частью расположено на территории Сорочинского района и меньшей - Грачевского. Лицензию на добычу нефти и газа имеет ОАО «Оренбургнефть».

Месторождение находится на балансе НГДУ «Бузулукнефть», имеет степень выработанности первоначальных извлекаемых запасов ~ 20%. Общий фонд насчитывает 103 скважины, в числе которых 39 - бездействующие, 15 - нагнетательные. Объем воды, закачиваемой для поддержания пластового давления, составляет ~0,9тыс.м3 в сутки или всего с начала разработки - 4300тыс.м3.

В 1997 году в контуре месторождения были пробурены 5 наблюдательных скважин на татарский водоносный горизонт, воды которого используются в народном хозяйстве как питьевые. Наблюдения ведутся за приоритетными показателями загрязнения, к которым относятся хлориды, сульфаты, нефтепродукты, общее железо, общая жесткость и минерализация. Анализ пятилетних данных показывает, что в подземных водах нефтепродукты превышают ПДК в 3,3, окисляемость - в 1,3 раза. Несоответствие мутности и цветности воды требованиям санитарных правил объясняется, скорее всего, нарушением технологии отбора проб (скважины не прокачиваются).

Рис. №1.2.8.5.

Рис. №1.2.8.6.

Султангулово-Зяглядинское месторождение нефти и газа расположено в Асекеев-ском районе. Лицензия на добычу нефти и газа выдана ОАО «Оренбургнефть».

Месторождение эксплуатируется с 1943 года, находится на балансе НГДУ «Бугурус-ланнефть». Степень выработанности первоначальных извлекаемых запасов ~ 75%, фонд скважин 116, в том числе 41 - бездействующая, 14 - нагнетательные. Для поддержания пластового давления используются попутные вод, объем которых с начала разработки составил ~ 40000тыс.м3.

Согласно схеме, представленной в ОТЦ ГМГС, в контуре месторождения расположены 20 наблюдательных скважин, из них только по 9-ти в 2001г велись режимные наблюдения и есть результаты химического анализа подземных вод аллювиального четвертичного и татарского водоносных горизонтов. Установлено загрязнение подземных вод хлоридами, превышение ПДК в 1,3-215,0 (469-75379мг/л), сульфатами - в 1,7-6,4 (871-3173мг/л), что привело к росту минерализации до 126,1г/л.

Источником загрязнения недр послужили некондиционные попутные воды девонско-каменноугольных отложений, поступившие в зону активного водообмена из разрабатываемых пластовых залежей. Воды глубоких горизонтов унаследовали в своем химическом составе макро- и микрокомпонентный состав пород терригенно-карбонатной формации. При их попадании в верхние горизонты в воде значительно увеличивается концентрация кальция и магния. Вероятнее всего, этим можно объяснить в водах эксплуатируемых водоносных горизонтов превышение ПДК по жесткости в 5 раз. Причем, постоянная жесткость практически всегда соответствует общей и находится в пределах 11,9-35,5 мг-экв/л.

Наблюдения за состоянием подземных вод подтверждают наличие очага загрязнения не только в контуре месторождения, но и в водоохранной зоне р.Большая Кинель. Однако, в водозаборных скважинах, расположенных в непосредственной близости к месторождению, но находящихся за его пределами, вода по всем показателям отвечает требованиям СанПиН. Последнее вызывает сомнение и требует выполнения контрольных анализов.

Тарханское месторождение нефти расположено в Асекеевском районе. Лицензия на добычу нефти выдана ОАО «Оренбургнефть»

Месторождение разрабатывается с 1959 года, находится на балансе НГДУ «Бугурусланнефть». Степень выработанности первоначальных извлекаемых запасов достигла 84%, всего имеется 89 скважин, в том числе 27 - бездействующих. Разработка нефтяных залежей ведется в режиме поддержания пластового давления. Всего с начала разработки закачано 25058,3тыс.м3  воды.

С 1998 года по 10 скважинам ЛМПВ ведутся наблюдения за составом подземных вод аллювиального четвертичного и татарского водоносных горизонтов. В 2001 году шесть скважин показали загрязнение подземных вод хлоридами, превышение ПДК в 1,2-92,2 (410-32254мг/л), сульфатами - в 1,3-3,6 (630-1801мг/л), увеличение жесткости в 1,1-6,5 раза ПДК (11,2-65,0мг/л), минерализации - в 1,1-51,5 (1,1-51,5мг/л).

Приоритетные загрязнения среды, обнаруженные в подземных водах, подтверждают техногенное воздействие на недра при разработке углеводородных месторождений, в результате чего могут меняться не только динамическое, но и геохимическое состояния недр.

1.2.9 Наличие и реализация

водохозяйственных программ.

В Оренбургской области разработаны и реализуются:

- территориальная подпрограмма «Возрождение Волги»,

- программа «Восстановления и охраны водных объектов по Оренбургской области на 1999-2003 годы»,

- программа «Вода питьевая» по Оренбургской области (1 этап – города области).

Разработка территориальной подпрограммы «Возрождение Волги» осуществлена согласно постановлению Правительства РФ от 02.02.1996г №95 «О первоочередных мероприятиях по оздоровлению экологической обстановки на реке Волге и ее притоках, восстановлению и предотвращению деградации природных комплексов Волжского бассейна».

Подпрограммой предусмотрены мероприятия по 10 позициям на 1999-2010 годы, потребность в финансовых ресурсах для их реализации 16851,9млн.руб в ценах 1998 года.

В 2001 году на выполнение мероприятий этой подпрограммы использовано 29,0млн.руб, в том числе 2,4млн.руб на погашение кредиторской задолженности 2000 года.

Программа «Восстановления и охраны водных объектов по Оренбургской области на 1999-2003 годы» утверждена постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области 17.11.1999 года №391/85 ПЗС.

На реализацию программных мероприятий определена сумма 156,5млн.руб из  областного целевого бюджетного фонда восстановления и охраны водных объектов.

В 2001 году на реализацию программных мероприятий, при плане 31,4млн.руб, в том числе из областного бюджета 15,8млн.руб, выполнение составило 26,8млн.руб, в том числе из областного бюджета – 14,5млн.руб; использовано средств в объеме 25,3млн.руб, в том числе из областного бюджета 10,0млн.руб.

Во исполнение распоряжения главы администрации области №598-р от 14.08.1995г «О разработке Программы «Вода питьевая» по Оренбургской области» подготовлена программа «Вода питьевая» по Оренбургской области (1этап – города области)», которая утверждена Постановлением Законодательного Собрания области №390/84- ПЗС от 17.11.1999г.

Общие затраты на осуществление мероприятий Программы составляют 1877,8млн.руб (в ценах1998г).

На 2001 год для выполнения программных мероприятий из средств капитального строительства бюджетом области было намечено использовать 59,4млн.руб, кроме того, средства областного целевого бюджетного фонда восстановления и охраны водных объектов – 4,0млн.руб. Предприятиями выполнение программных мероприятий не планировались, средства на выполнение  мероприятий выделяются по мере их поступления в доход предприятия.

За 2001 год выполнены программные мероприятия на сумму 81,2млн.руб, из них профинансировано – 59,6млн.руб, в том числе 12,6млн.руб на погашение кредиторской задолженности 2000 года. Использованы средства областного и территориального бюджетов в объеме – 55,1млн.руб, средства федерального бюджета – 4,1млн.руб, средства экологического фонда – 0,4млн.руб. Кроме того, использованы средства областного целевого бюджетного фонда восстановления и охраны водных объектов – 1,3млн.руб и средства предприятий – 15,4млн.руб.

В 2000г ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» подготовлена Региональная целевая программа «Обеспечение населения Оренбургской области питьевой водой на 2000-2010гг.» с учетом сельскохозяйственного водоснабжения, которая согласована со всеми заинтересованными службами. Для ее утверждения подготовлены проекты  Закона и Постановления Законодательного Собрания области (на стадии согласования).

Стоимость программных мероприятий, всего – 13076,1млн.руб. в ценах 1999 года.

Фактическое выполнение программных мероприятий за 2001 год составило – 130,6млн.руб, из них профинансировано в объеме 93,9млн.руб, в том числе погашение кредиторской задолженности 2000 года – 27,9млн.руб.

На основании распоряжения Главного федерального инспектора по Оренбургской области за №27 от 15.10.01г рабочей группой коллегии по вопросам безопасности при Главном федеральном инспекторе по Оренбургской области проведены проверки водозаборных и водосбросных сооружений в р.ц.Тоцк-2 (дислокация 201 миротворческой мотострелковой дивизии), г.Оренбург (Уральские и Сакмарские водозаборы), г.Орск (водоочистные сооружения), р.ц.Грачевка (водозаборные и водоочистные сооружения).

По результатам проверок была проведена коллегия, которая с учетом накопившихся проблем техногенного загрязнения источников питьевого водоснабжения и обеспечения населения Оренбургской области питьевой водой приняла решения, направленные на улучшение  качества и усиление безопасности питьевого водоснабжения, восстановление и охрану водных ресурсов, используемых для питьевого водоснабжения.

Основными задачами водного хозяйства области на ближайшее время остается обеспечение населения качественной питьевой водой и безопасность эксплуатации гидротехнических сооружений.

Главные проблемы водообеспечения качественной питьевой водой: водоподготовка, водоподводящие коммуникации и охрана вод от загрязнения (водоочистка сточных вод). Согласно программы «Обеспечение населения Оренбургской области питьевой водой на 2000-2010гг.», стоимость вопросов соответственно составляет 200, 4300 и 5450млн.руб. Положение с эксплуатацией водоразводящих и водоотводящих коммуникаций ухудшается с каждым годом, в связи со значительным их износом и невыделением средств на  замену.

В тоже время, в области превалирует практика самоедства, когда финансовые средства в виде штрафов за загрязнение природной среды и за использование природных ресурсов в основной массе не направляются на ликвидацию негативных последствий и улучшение экологической обстановки, что усугубляет сложившееся положение в водообеспечении.