# 1.1.СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА

## АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Оренбургским областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха  в 2001 году проводились в 5 городах региона (Оренбург, Новотроицк, Орск, Медногорск, Кувандык) на 13 стационарных постах.

Анализ состояния окружающей природной среды Оренбургской области показывает, что коренных изменений в сторону улучшения экологической обстановки в 2001 году не произошло. Особенно высокое загрязнение природной среды наблюдалось в промышленных городах области, где находятся предприятия энергетической, нефтехимической, металлургической и газоперерабатывающей промышленности.

По данным Оренбургского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды средние концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе превышали 1ПДК во всех городах  области:

- по пыли (г.Орск, г.Новотроицк, г.Медногорск, г.Кувандык);

- по диоксиду азота (г.Оренбург, г.Орск, г.Новотроицк, г.Медногорск, г.Кувандык);

- по гидрофторидам (г.Медногорск, г.Кувандык);

- по фенолу (г.Орск, г.Новотроицк);

- по аммиаку (г.Новотроицк).

Таблица №1.1.1.

Динамика уровня загрязнения атмосферы

городов Оренбургской области

по показателю превышения ПДК.

| Загрязняющие вещества | ПДК мг\м3 | 1997г | 1998г | 1999г | 2000г | 2001г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Оренбург |  |  |  |  |  |  |
| Пыль | 0,15 | 1,33 | 1,33 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
| Диоксид серы | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 |
| Диоксид азота | 0,04 | 1,25 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 1,75 |
| Оксид углерода | 3,0 | 0,33 | 0,66 | 0,66 | 0,40 | 0,33 |
| Сероводород | 0,008 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,25 | 0,25 |
| Формальдегид | 0,003 | 1,33 | 1,66 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| г.Орск |  |  |  |  |  |  |
| Пыль | 0,15 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Диоксид серы | 0,05 | 0,18 | 0,18 | 0,10 | 0,12 | 0,16 |
| Диоксид азота | 0,04 | 1,25 | 1,25 | 1,20 | 1,50 | 1,75 |
| Оксид углерода | 3,0 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 1,00 | 1,33 |
| Сероводород | 0,008 | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Фенол | 0,003 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 2,00 | 2,30 |
| г.Новотроицк |  |  |  |  |  |  |
| Пыль | 0,15 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Диоксид серы | 0,05 | 0,18 | 0,18 | 0,10 | 0,12 | 0,14 |
| Диоксид азота | 0,04 | 1,50 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 1,75 |
| Оксид углерода | 3,00 | 0,33 | 0,66 | 0,66 | 1,00 | 1,33 |
| Сероводород | 0,008 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Фенол | 0,003 | 1,66 | 1,25 | 2,00 | 2,66 | 2,00 |
| Аммиак | 0,04 | 1,25 | 1,25 | 0,72 | 1,25 | 1,5 |
| г.Медногорск |  |  |  |  |  |  |
| Пыль | 0,15 | 1,20 | 1,33 | 1,06 | 1,33 | 1,33 |
| Диоксид серы | 0,05 | 0,48 | 0,58 | 0,90 | 0,82 | 0,70 |
| Диоксид азота | 0,04 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,25 |
| Оксид углерода | 3,00 | 0,40 | 0,50 | 0,66 | 0,43 | 0,33 |
| Сероводород | 0,008 | 0,37 | 0,25 | 0,37 | 0,13 | 0,13 |
| Фтористый водород | 0,005 | 1,60 | 1,40 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| г.Кувандык |  |  |  |  |  |  |
| Пыль | 0,15 | 1,33 | 0,66 | 1,20 | 1,33 | 1,33 |
| Диоксид серы | 0,05 | 0,18 | 0,16 | 0,20 | 0,26 | 0,30 |
| Диоксид азота | 0,04 | 2,50 | 2,50 | 1,75 | 1,75 | 1,50 |
| Оксид углерода | 3,0 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,33 | 0,33 |
| Сероводород | 0,008 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,13 | 0,13 |
| Фтористый водород | 0,005 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,40 | 1,40 |

По сравнению с 2000 годом среднегодовая концентрация по диоксиду азота возросла в гг.Оренбурге, Орске, уменьшилась в гг.Медногорске, Кувандыке, а в г.Новотроицке осталась на прежнем уровне. Уровень загрязнения по диоксиду азота во всех городах остается высоким, так в гг.Орске, Оренбурге, Новотроицке  среднегодовая концентрация достигает  1,75ПДК, в г.Медногорске –1,25ПДК, в г.Кувандыке – 1,5ПДК, что превышает средний уровень загрязнения по России.

Незначительно увеличилась среднегодовая концентрация  диоксида серы в гг.Орске, Новотроицке, но не превышает предельно допустимых значений.

Во всех контролируемых населенных пунктах области содержание взвешенных веществ осталось на прежнем уровне – 1,33ПДК, за исключением г.Оренбурга (0,66ПДК). По выбросам загрязняющих веществ Оренбургская область находится в ряду регионов России с наибольшими объемами выбросов (более 500,0тыс.т).

Одним из показателей оценки состояния атмосферного воздуха является такой показатель, как количество выбросов загрязняющих веществ, приходящихся на 1км2, на одного жителя.

В 2001г этот показатель по области составил 5,02т на 1км2, на одного жителя  приходится 279кг загрязняющих веществ.

В 2001 году по форме госстатотчета 2ТП -(воздух) представили отчеты 174 предприятия, имеющие свыше 20 тонн выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.

Валовый выброс загрязняющих веществ по области от стационарных и передвижных источников за анализируемый год составил 622,708тыс.т, из них: от стационарных источников - 499,688тыс.т, от передвижных - 123,020тыс.т. По сравнению с предыдущим годом валовые выбросы сократилтсь на 36,098тыс.т(5,7%).

Таблица №1.1.2.

Динамика валовых выбросов по области

| Загрязняющие вещества | Выбросы загрязняющих веществ (в тыс.т) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1997г | 1998г | 1999г | 2000г | 2001г |
| Всего по области: Из них: | 664,460 | 559,970 | 592,850 | 658,806 | 622,708 |
| 1.Передвижные | 148,400 | 155,680 | 157,170 | 133,30 | 123,020 |
| 2.Стационарные Всего | 516,060 | 404,290 | 435,680 | 525,506 | 499,688 |
| В том числе: Твердые | 35,520 | 29,070 | 30,480 | 35,771 | 36,563 |
| Газообразные и жидкие Из них: | 480,540 | 375,220 | 405,200 | 489,735 | 463,125 |
| Диоксид серы | 185,510 | 130,640 | 146,560 | 201,357 | 209,358 |
| Оксид углерода | 184,010 | 125,550 | 134,400 | 173,619 | 159,246 |
| Окислы азота | 44,210 | 42,870 | 44,010 | 37,573 | 32,567 |
| Углеводороды (без ЛОС) | 56,100 | 66,910 | 70,2100 | 63,770 | 48,833 |
| Лет.орг.соединения | 9,040 | 7,530 | 0,230 | 12,062 | 11,943 |
| Прочие | 1,670 | 1,720 | 9,790 | 1,353 | 1,177 |

Наибольшие выбросы в воздушный бассейн вносят стационарные источники предприятий, на их долю приходится 75,3% (499,688тыс.т).

В структуре выбросов вредных веществ от стационарных источников преобладают газообразные и жидкие выбросы – 92,8% и всего лишь 7,3% твердые. Из газообразных и жидких: 45,2% составляют выбросы сернистого ангидрида; 34,3% - выбросы оксида углерода; 7,0% - окислы азота; 10,5% - углеводороды (без ЛОС); 3,0% - прочие, включая ЛОС.

Распределение выбросов вредных веществ

по ингредиентам

По сравнению с предыдущим годом выбросы  загрязняющих веществ  от стационарных источников сократились  на 25,818тыс.т (4,9%). Уменьшение произошло за счет сокращения выбросов на предприятиях: ООО «Южполиметалл», ОАО «НОСТА», ООО «Оренбурггазпром», филиалах ОАО «Оренбургнефть» и др.

Уровень утилизации вредных веществ  остается  низким. Из 1134,849тыс.т отходящих газов уловлено и обезврежено  635,161тыс.т (55,9%), причем в основном  твердые вещества. Из 570,974тыс.т отходящих твердых веществ уловлено 534,411тыс.т (93,6%). Из 563,875тыс.т  газообразных и жидких  веществ уловлено всего лишь 100,750тыс.т (17,8%). Практически не улавливаются оксиды азота и оксиды углерода. Крайне мала степень очистки и у таких веществ, как фтористый водород, никель, кобальт, медь, пятиокись ванадия, банз(а)пирен и другие.

На предприятиях, отчитывающихся по форме 2ТП-(воздух),  насчитываются 12327 источников загрязнения, их них 7946 – организованных. Оснащенность источников выбросов системами очистки остается низкой, эффективность работы ПГОУ снижается из-за морального и физического износа.

Большое влияние на загрязнение атмосферного воздуха оказывают вещества, обладающие эффектом суммации – пятиокись ванадия и диоксид серы; диоксид серы и аэрозоль серной кислоты; диоксид серы и сероводород; диоксид серы и фенол; диоксид серы и фтористый водород; оксид углерода и пыль цементного производства.

Из специфических веществ в воздушный бассейн области попадают в большом количестве вещества 2-3 класса опасности: сажа, аммиак, сероводород, бензол, ксилол, толуол, марганец и его соединения, никель металлический, оксид меди, свинец и его органические соединения, хром шестивалентный, водород хлористый, мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк), фенол и др.

Главными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются предприятия топливно-энергетического и металлургического комплексов, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, газовой промышленности.

Наиболее загрязненными территориями в Оренбургской области являются: Орско-Новотроицкий, Медногорско-Кувандыкский, Гайский промузлы, где сосредоточены предприятия черной, цветной металлургии, химической, нефтеперерабатывающей, горно-добывающей отраслей промышленности. На долю этого региона приходится 74,1% загрязняющих веществ от выбросов вредных веществ от стационарных источников по области.

Основными загрязнителями Восточного региона являются предприятия: ОАО «НОСТА»– 74,320тыс.т (14,8%); ООО ”Южполиметалл” – 125,033тыс.т, (25,0%); ОАО «Оренбургэнерго» – 19,500тыс.т (3,9%);  ОАО «ОНОС» – 21,344тыс.т (4,2%);  ООО «Медногорский медно-серный комбинат» - 91,879тыс.т (18,4%), ОАО «Оренбургнефть» - 52,547тыс.т (10,5%), ООО «Оренбурггазпром» - 46,610тыс.т (9,3%)  и др.

Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА-5) по городам Оренбургской области за период 1997-2001гг, рассчитанный по пяти наиболее загрязняющим веществам представлен в таблице №1.1.3.

Таблица №1.1.3.

Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА),

рассчитанный  по  пяти наиболее загрязняющим веществам

| № | Города области | Вещества, определяющие приоритет городов |  | Индекс загрязнения атмосферы по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1997г | 1998г | 1999г | 2000г | 2001г |
| 1. | Орск | Пыль,фенол,двуокись серы, двуокись азота, окись углерода |  | 5,29 | 5,62 | 5,42 | 6,78 | 8,19 |
| 2. | Новотроицк | Пыль, БП, аммиак, фенол, двуокись серы |  | 6,53 | 6,73 | 6,71 | 9,17 | 8,55 |
| 3. | Медногорск | Двуокись серы, двуокись азота, БП, пыль, окись углерода |  | 6,30 | 5,07 | 5,17 | 5,14 | 5,14 |
| 4. | Оренбург | БП,пыль,двуокись азота,диоксид серы, формальдегид |  | 5,29 | 5,44 | 4,85 | 4,34 | 4,58 |
| 5. | Кувандык |  | Фтористый водород, диоксид азота, пыль, аэрозоль фторидов | 8,13 | 8,13 | 6,85 | 7,48 | 7,37 |

Динамика изменения индекса загрязнения

по 5 ингредиентам

Анализ загрязнения воздушного бассейна за пятилетие показал значительный рост ИЗА-5 в городах Орске, Новотроицке и незначительное уменьшение индекса в городах: Оренбург, Медногорск, Кувандык.

Большое влияние на загрязнение атмосферного воздуха оказывают передвижные источники (автотранспорт). Выбросы от автотранспорта локализованы в приземном слое атмосферы и  непосредственно влияют на растительный и животный мир Оренбургской области.

На учете в ГИБДД в 2001г состояло 548,641тыс.ед. автотранспорта, из них: индивидуального пользования- 459,641тыс.ед., государственных - 25,793тыс.ед., прочих- 62,494тыс.ед. По сравнению с 2000г количество автотранспорта увеличилось  на 24,388тыс.ед. Увеличение произошло в основном за счет транспорта индивидуального пользования на 18,572тыс.ед.(4,04%).

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников составили 123,020тыс.т, (19,7% от общего объема выбросов загрязняющих веществ). По сравнению с предыдущим годом выбросы от передвижных источников сократились на 10,354тыс.т (8,4%). Уменьшение выбросов произошло в основном за счет сокращения пробега грузовых автомобилей, автобусов на 13% и 4% соответственно.

г.Оренбург

Наблюдения за состоянием воздушного бассейна проводились Оренбургским ЦГСМ на 3 стационарных постах по 8 показателям.  За 2001г выполнено 18786 определений концентраций.

Уровень загрязнения  атмосферного воздуха в целом по городу оценивается как «низкий». Значение индекса загрязнения (ИЗА-5 = 4,58) не превышает допустимую норму и среднее значение по России.

По сравнению с предыдущим годом индекс загрязнения атмосферы по пяти ингредиентам  незначительно повысился (в 2000 году – 4,34, в 2001 году - 4,58). Повышение произошло из-за увеличения среднегодовых концентраций диоксида серы и  диоксидов азота.

Среднегодовые концентрации примесей составили: 1,7ПДК по диоксиду азота; 1ПДК по формальдегиду; 0,7ПДК по пыли; 0,4ПДК по оксиду углерода; 0,3ПДК по оксиду азота; 0,06ПДК по диоксиду серы; 0,002мг/м³  по сероводороду.

Максимальные концентрации достигали значений: по диоксиду азота 14,9ПДК; 3,9ПДК по сероводороду; 1,4ПДК по оксиду углерода, 1,3ПДК по формальдегиду. По диоксиду азота зарегистрировано 9 случаев превышения 5ПДК и 3 случая превышения уровня 10ПДК.

По сравнению с 2000 годом снизилось загрязнение атмосферы оксидом азота, увеличилось – диоксидом азота, на прежнем уровне осталось содержание пыли, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, формальдегида.

Анализ за пять лет показал рост уровня загрязнения атмосферы диоксидом серы и диоксидом азота; снижение загрязнения - пылью, оксидом азота, сероводородом, формальдегидом. Загрязнение атмосферного воздуха оксидом углерода осталось на прежнем уровне.

Оренбург крупный промышленный город, насчитывающий свыше 170 предприятий, выбрасывающих в атмосферный воздух загрязняющие вещества. Валовые выбросы в атмосферу за 2001г по городу составили 116,762тыс.т, из них от стационарных  источников 61,858тыс.т, от передвижных 54,904тыс.т.

Из отходящих 139,387тыс.т загрязняющих веществ, уловлено и обезврежено 77,529тыс.т (55,6%), из 4,265тыс.т твердых - уловлено и обезврежено 3,599тыс.т (84,3%), из 135,122тыс.т газообразных и жидких  - уловлено и обезврежено 73,930тыс.т (54,7%).

#### Таблица №1.1.4.

Динамика валовых выбросов по г.Оренбургу

| Загрязняющие вещества | Выбросы загрязняющих веществ ( в тыс.т) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1997г | 1998г | 1999г | 2000г | 2001г |
| Всего | 117,120 | 165,480 | 164,190 | 125,590 | 116,762 |
| Из них: 1.Передвижные | 58,700 | 104,850 | 103,540 | 60,090 | 54,904 |
| 2.Стационарные Всего | 58,420 | 60,630 | 60,650 | 65,500 | 61,858 |
| В том числе: Твердые | 0,740 | 0,760 | 0,750 | 0,910 | 0,666 |
| Газообразные и жидкие Из них: | 57,680 | 59,870 | 59,900 | 64,590 | 61,192 |
| Диоксид серы | 24,750 | 23,900 | 24,800 | 26,216 | 25,441 |
| Оксид углерода | 13,340 | 14,410 | 18,020 | 23,480 | 20,589 |
| Окислы азота | 11,990 | 12,330 | 12,850 | 10,961 | 10,865 |
| Углеводороды (без ЛОС) | 6,830 | 8,470 | 3,380 | 2,728 | 3,163 |
| Летучие соединения | 0,640 | 0,650 | 0,620 | 1,087 | 1,018 |
| Прочие | 0,130 | 0,110 | 0,230 | 0,117 | 0,116 |

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников и автотранспорта в целом по г.Оренбургу

По сравнению с 2000 годом выбросы загрязняющих веществ уменьшились на 8,828тыс.т (7,02%).

Основными загрязнителями воздушного бассейна города являются предприятия ООО «Оренбурггазпром» - 46,610тыс.т (75,3%), Сакмарская ТЭЦ–2,354тыс.т (3,8%), Каргалинская ТЭЦ–3,817тыс.т (6,1)%.

Наиболее загрязнен центр города Оренбурга, который находится в зоне влияния выбросов завода «Радиатор», мелькрупзавода, маслоэкстракционного завода, авто и железнодорожных вокзалов.

Предприятиями ООО «Оренбурггазпром» в атмосферный воздух выброшено 46,610тыс.т загрязняющих веществ. По сравнению с предыдущим годом выбросы сократились на 1,468тыс.т (3,05%). Уменьшение произошло в основном по диоксиду серы на 1,608тыс.т за счет повышения эффективности работы установок доочистки газов, выполнения организационных технических мероприятий и снижения объемов переработки природного газа и газового конденсата.

Значительный вклад в загрязнение воздушного бассейна города вносит автотранспорт, его доля составляет 47,0% от суммарного выброса вредных веществ. По сравнению с 2000 годом выбросы  уменьшились на 5,186тыс.т (9,4%) в основном за счет сокращения пробега грузового транспорта на 16,0%, автобусов на 10,1%.

г.Орск

Наблюдения за качеством воздуха г.Орск проводились  на четырех постах по 9 показателям.

Уровень  загрязнения атмосферы города оценивается как «высокий». Индекс загрязнения (ИЗА-5 = 8,19) выше среднего значения по России и допустимой нормы.

По сравнению с предыдущим годом индекс загрязнения  атмосферы повысился значительно (в 2000г - 6,78, в 2001г – 8,19), что объясняется увеличением среднегодовых концентраций вредных веществ. В том числе:

- по оксиду углерода – с 1ПДК в 2000г до 1,33ПДК в 2001г;

- по диоксиду азота - с 1,5ПДК в 2000г до 1,75ПДК в 2001г;

- по фенолу – с 2ПДК в 2000 году до 2,3ПДК в 2001г.

Среднегодовые концентрации примесей составили: 2,3ПДК по фенолу; 1,75ПДК по диоксиду азота; 1,3ПДК по пыли и оксиду углерода; 0,5 ПДК по оксиду азота; 0,16ПДК по диоксиду серы, 0,1 ПДК по аэрозолю серной кислоты; 0,003мг/м³ по сероводороду; 0,01мг/м³ по растворимым сульфатам.

Максимальные из разовых концентраций достигали значений: 2,6ПДК по оксиду углерода; 2,3ПДК по сероводороду; 1,8ПДК по фенолу; 1,8ПДК по диоксиду азота, 0,8ПДК по пыли; 0,12ПДК по оксиду азота, 0,1ПДК по аэрозолям серной кислоты; 0,03ПДК по диоксиду серы; 0,01мг/м³ по растворимым сульфатам.

Анализ за последние пять лет показал  рост уровня загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом углерода, снижении уровня загрязнения диоксидом серы.  На прежнем уровне остается загрязнение атмосферы сульфатами, аэрозолем серной кислоты.

Орск является крупным промышленным центром, здесь сосредоточены отрасли металлургической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности и др.

Основными загрязнителями атмосферы являются: ООО «Южполиметалл», нефтеперерабатывающий завод им.Чкалова, завод «Синтезспирт», Орская ТЭЦ-1, а при ветрах западного направления - ОАО «НОСТА» (ОХМК) города Новотроицка.

Валовые выбросы вредных веществ по городу составляли 159,995тыс.т, из них: от стационарных источников -152,805тыс.т, от передвижных - 7,190тыс.т.  По сравнению с предыдущим годом валовые выбросы уменьшились на 17,335тыс.т (10,8%).

Из отходящих 325,268тыс.т загрязняющих веществ, уловлено и обезврежено 172,463тыс.т (53,0%), из 178,516тыс.т твердых - уловлено и обезврежено 168,757тыс.т (94,5%), из 146,752тыс.т газообразных и жидких - уловлено и обезврежено лишь 3,706тыс.т (2,5%),

По сравнению с 2000 годом выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников уменьшились на 16,465тыс.т. Сокращение выбросов произошло за счет  снижения объемов выпуска продукции таких предприятий, как:                                 ООО«Южполиметалл»,              ОАО «Орскнефтеоргсинтез» и др.

Вклад в загрязнение воздушного бассейна города от передвижных источников составил 7,190тыс.т (4,5% от валовых выбросов). По сравнению с предыдущим годом выбросы от передвижных источников уменьшились на 0,874тыс.т (12,1%), что связано с сокращением пробега грузовых автомобилей на 12,6%, автобусов на 9%; легковых автомобилей на 7,3%.

Таблица №1.1.5.

Динамика валовых выбросов по г.Орску

| Загрязняющие вещества | Выбросы загрязняющих веществ (в тыс.т) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1997г |  | 1998г | 1999г |  | 2000г | 2001г |
| Всего Из них: | 137,880 | 82,840 |  |  | 90,470 | 177,330 | 159,995 |
| 1.Передвижные | 6,000 | 9,99000 |  |  | 11,120 | 8,060 | 7,190 |
| 2.Стационарные Всего | 131,880 | 72,850 |  |  | 79,350 | 169,270 | 152,805 |
| В том числе: Твердые | 9,880 | 4,180 |  |  | 5,110 | 10,991 | 9,759 |
| Газообразные и жидкие Из них: | 122,000 | 68,670 |  |  | 74,240 | 158,279 | 143,046 |
| Диоксид серы | 51,700 | 26,720 |  |  | 30,00 | 82,162 | 73,812 |
| Оксид углерода | 43,170 | 16,130 |  |  | 18,900 | 52,685 | 47,192 |
| Окислы азота | 4,840 | 3,810 |  |  | 3,480 | 3,328 | 3,237 |
| Углеводороды (без ЛОС) | 20,500 | 20,410 |  |  | 20,310 | 17,449 | 16,278 |
| Летучие орг.соединения | 1,130 | 0,960 |  |  | 0,940 | 2,246 | 2,122 |
| Прочие | 0,660 | 0,640 |  |  | 0,610 | 0,409 | 0,405 |

Динамика выбросов загрязняющих веществ

в атмосферу г.Орска

Для города Орска характерны интенсивные транспортные потоки при невысоком уровне озеленения промышленных и жилых территорий.

Анализ выбросов загрязняющих веществ за последние пять лет показал, что выбросы увеличились, это связано с ростом объемов переработки и выпуска продукции предприятиями. По сравнению с предыдущим годом, выбросы сократились на 16,455тыс.т, однако индекс загрязнения атмосферы значительно повысился (в 2000г - 6,78, в 2001г – 8,19) за счет выбросов от автотранспорта. Увеличение среднегодовых концентраций вредных веществ произошло:

- по оксиду углерода – с 1ПДК в 2000г до 1,33ПДК в 2001г;

- по диоксиду азота - с 1,5ПДК в 2000г до 1,75ПДК в 2001г;

- по фенолу – с 2ПДК в 2000г до 2,3ПДК в 2001г.

В числе основных загрязнителей наряду с промышленными предприятиями по диоксиду азота и оксиду углерода автотранспорт, плохое качество покрытия дорог, отсутствие объездной дороги в городе.

г.Новотроицк

Наблюдения за качеством воздуха в г.Новотроицке проводились на 2-х стационарных постах.

Степень загрязнения атмосферы города оценивается как «высокая». Индекс загрязнения (ИЗА-5=8,55) выше допустимой нормы и среднего значения по России.

По сравнению с прошлым годом уровень загрязнения атмосферного воздуха незначительно понизился (2000г - 9,17; в 2001г–8,55).

Среднегодовые концентрации определяемых в атмосфере города веществ составили: 2 ПДК по фенолу;  1,8ПДК по диоксиду азота; 1,3ПДК по пыли и оксиду углерода; 0,003мг/м³  по сероводороду; 0,014ПДК по диоксиду серы.

Максимальные  концентрации достигали 2 ПДК по оксиду углерода; 1,6ПДК по диоксиду азота; 1,2ПДК по фенолу; 1,1ПДК по аммиаку; 1ПДК по пыли; 0,75ПДК по сероводороду; 0,03ПДК по диоксиду серы.

Анализ за последние 5 лет свидетельствует о росте уровня загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода, диоксидом азота, фенолом, аммиаком и снижении уровня загрязнения пылью. На прежнем уровне остается загрязнение атмосферы пылью.

Город Новотроицк является промышленным городом, центром черной металлургии. По форме 2ТП - (воздух) отчитывается  8  предприятий.

Валовый выброс загрязняющих веществ в 2001 году по городу составил 83,043тыс.т, из них: от стационарных источников -79,354тыс.т, от передвижных - 3,689тыс.т.

Основными загрязнителями  воздушного бассейна  являются:

- ОАО «НОСТА» (Орско-халиловский металлургический комбинат) – 74,320тыс, против 85,531тыс.т в 2000 году. Уменьшение  выбросов произошло за счет сокращения объемов производства основных видов продукции, выполнения капитального ремонта пылеочистного оборудования в цехах комбината и составило –2,858тыс.т, в том числе сокращение: по оксидам кремния на 0,252тыс.т; по оксидам кальция на 0,512тыс.т; по оксидам марганца на 0,002тыс.т, по оксидам алюминия на 0,055тыс.т; по оксидам железа на 1,352тыс.т и др.

- цементный завод, ОАО завод силикатных стеновых материалов и др.

Из отходящих 281,836тыс.т загрязняющих веществ уловлено и обезврежено 202,482тыс.т (71,8%), из 214,363тыс.т твердых - уловлено и обезврежено 202,478тыс.т (94,5%).

По сравнению с 2000г выбросы сократились на 17,297тыс.т (17,2%). Вклад автотранспорта в выбросы загрязняющих веществ составил 4,4% от суммарного выброса загрязняющих веществ. Выбросы от передвижных источников уменьшились на 0,441тыс.т  (11,9%).

Таблица №1.1.6.

Динамика валовых выбросов по г.Новотроицку

| Загрязняющие вещества | Выбросы загрязняющих веществ (в тыс.т) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1997г |  | 1998г | 1999г |  | 2000г |  | 2001г |
| Всего Из них: | 118,060 | 98,960 |  |  | 100,060 | 100,340 | 83,043 |  |
| 1.Передвижные | 2,500 | 4,810 |  |  | 5,510 | 4,130 | 3,689 |  |
| 2.Стационарные Всего В том числе: | 115,560 | 94,150 |  |  | 94,550 | 96,001 | 79,354 |  |
| Твердые | 16,110 | 16,200 |  |  | 16,210 | 14,790 | 11,885 |  |
| Газообразные и жидкие Из них: | 99,450 | 77,950 |  |  | 78,340 | 81,410 | 67,469 |  |
| Диоксид серы | 10,590 | 8,780 |  |  | 8,870 | 8,720 | 8,021 |  |
| Оксид углерода | 79,920 | 61,290 |  |  | 61,550 | 63,160 | 50,220 |  |
| Окислы азота | 8,310 | 7,310 |  |  | 7,400 | 9,040 | 8,963 |  |
| Прочие | 0,630 | 0,570 |  |  | 0,520 | 0,490 | 0,265 |  |

Динамика выбросов загрязняющих веществ

в атмосферу г.Новотроицка

Анализ показывает, что за период 1997-2001гг валовый выброс загрязняющих веществ сократился на 35,017тыс.т, в основном за счет сокращения объемов выпускаемой продукции на ОАО «Носта».

г.Медногорск

Наблюдения за качеством воздуха в г.Медногорске проводились на 2 постах по 6 показателям. Степень загрязнения атмосферного  воздуха оценивается как «повышенная».

Индекс загрязнения (ИЗА-5 = 5,0) на уровне допустимой нормы, не превышает среднее значение по России. По сравнению с предыдущем годом индекс загрязнения атмосферы города незначительно  понизился с  ИЗА-5 = 5,14 в 2000 году до ИЗА-5 = 4,98 в 2001г.

Среднегодовые концентрации примесей составили: 1,3ПДК по пыли и диоксиду азота; 1,2ПДК по фтористому водороду; 0,7ПДК по диоксиду серы; 0,4ПДК по оксиду углерода; 0,4ПДК по аэрозолю серной кислоты.

Максимальные из разовых концентраций достигали значений: 5,1ПДК по диоксиду серы; 3,4ПДК по диоксиду азота; 1,8ПДК по пыли; 1,4ПДК по фтористому водороду; 0,8ПДК по аэрозолю серной кислоты; 0,8ПДК по сероводороду; 0,8ПДК по оксиду углерода.

Анализ за последние пять лет свидетельствует о росте уровня загрязнения атмосферного воздуха пылью, диоксидом серы, снижении уровня загрязнения диоксидом азота, оксидом углерода, сероводородом, фтористым  водородом и аэрозолем серной кислоты.

Валовые выбросы в атмосферный воздух за 2001 год составили   92,767тыс.т., из них: от стационарных источников -91,899тыс.т, от передвижных - 0,868тыс.т.

Основными загрязнителями атмосферы являются предприятия ООО «ММСК», АОЗТ «Уралэлектро», Медногорская ТЭЦ и при ветрах северо-западного направления Южно-Уральский Криолитовый завод, расположенный в г.Кувандыке.

Из 133,997тыс.т отходящих загрязняющих веществ уловлено и обезврежено 42,098тыс.т (31,4%). В основном улавливаются твердые вещества, из 23,216тыс.т уловлено 22,354тыс.т (96,0%), из газообразных и жидких - уловлено всего лишь 17,0%.

Вклад автотранспорта составил 0,9% от суммарного выброса загрязняющих веществ. По сравнению с 2000 годом выбросы от автотранспорта уменьшились на 0,122тыс.т (14,0%).

Таблица №1.1.7.

Динамика валовых выбросов по г.Медногорску

| Загрязняющие вещества | Выбросы загрязняющих веществ (в тыс.т) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1997г |  | 1998г | 1999г |  | 2000г |  | 2001г |
| Всего Из них: | 71,910 | 57,870 |  |  | 68,210 | 74,240 | 92,767 |  |
| 1.Передвижные | 0,800 | 1,170 |  |  | 1,160 | 0,990 | 0,868 |  |
| 2.Стационарные Всего В том числе: | 68,100 | 56,700 |  |  | 67,050 | 65,901 | 91,899 |  |
| Твердые: | 0,760 | 0,860 |  |  | 0,740 | 0,908 | 0,862 |  |
| Газообразные и жидкие Из них: | 67,330 | 55,840 |  |  | 66,310 | 64,993 | 91,038 |  |
| Диоксид серы | 63,880 | 51,580 |  |  | 57,440 | 64,597 | 90,732 |  |
| Оксид углерода | 0,260 | 0,370 |  |  | 0,510 | 0,004 | 0,004 |  |
| Окислы азота | 0,180 | 0,180 |  |  | 0,180 | - | - |  |
| Прочие | 3.010 | 3,710 |  |  | 8,180 | 0,392 | 0,301 |  |

Динамика выбросов загрязняющих веществ

в атмосферу г.Медногорска

По сравнению с 2000 годом выбросы вредных веществ в атмосферу увеличились на 18,597тыс.т (19,9%), что объясняется ростом выпуска объемов продукции на ООО «ММСК». За последние пять лет выбросы увеличились на 20,857тыс.т.

г.Кувандык

Наблюдения за качеством воздуха г.Кувандыка проводились на двух стационарных постах. Уровень загрязнения воздуха характеризуется как «высокий».

Индекс загрязнения (ИЗА-5 = 7,37). По сравнению с предыдущим годом индекс загрязнения незначительно понизился с 7,48 в 2000г до 7,37 в 2001г.

Среднегодовые концентрации примесей составили: по аэрозолю фторидов – 2,0ПДК; по диоксиду азота - 1,5ПДК по фтористому водороду - 1,4ПДК; по пыли - 1,3ПДК; по оксиду углерода - 0,3ПДК; по диоксиду серы –0,3ПДК; по сероводороду - 0,001мг/м³.

Максимальные из разовых  концентраций достигали значений: 2,7ПДК по диоксиду азота, 2,3ПДК по аэрозолю фторидов, 1,6ПДК по пыли; 1,5ПДК по фтористому водороду; 0,6ПДК по оксиду углерода; 0,5ПДК по сероводороду.

Анализ за последние пять лет свидетельствует о росте уровня загрязнения атмосферного воздуха пылью, диоксидом серы, аэрозолем фторидов и снижении уровня загрязнения диоксидом азота, сероводородом, фтористым водородом и оксидом углерода.

Валовые выбросы по г.Кувандыку за 2001 год составили 2,159тыс.т, из них: от стационарных источников - 1,247тыс.т, от передвижных - 0,912тыс.т.

Отчет по форме 2ТП – (воздух) за 2001 год представили 3 предприятия г.Кувандыка, имеющие 173 источника загрязнения, из них 172 организованных.

Из отходящих 9,444тыс.т уловлено и обезврежено 8,195тыс.т (88,7%), из твердых 5,003тыс.т уловлено 4,851тыс.т (96,9%), из 4,441тыс.т газообразных и жидких уловлено 3,346тыс.т (75,3%).

Основными источниками загрязнения атмосферы г.Кувандыка являются: Южно-Уральский криолитовый завод – 1,103тыс.т (51,0%), ПО «Долина» -0,067тыс.т (5,3%).

Вклад автотранспорта составил 42,2% от суммарного выброса загрязняющих веществ. По сравнению с 2001 годом выбросы от автотранспорта сократились на 0,138тыс.т (15,1%).

## Таблица №1.1.8.

Динамика валовых выбросов по г.Кувандыку

| Загрязняющие вещества: | Выбросы загрязняющих веществ (в тыс.т) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1997г |  | 1998г | 1999г |  | 2000г | 2001г |
| Всего Из них: | 3,880 | 2,620 |  |  | 2,390 | 2,370 | 2,159 |
| 1.Передвижные | 2,770 | 1,260 |  |  | 1,160 | 1,050 | 0,912 |
| 2.Стационарные Всего | 1,130 | 1,360 |  |  | 1,230 | 1,320 | 1,247 |
| В том числе: Твердые | 0,130 | 0,190 |  |  | 0,150 | 0,230 | 0,152 |
| Газообразные и жидкие | 0.980 | 1,170 |  |  | 1,080 | 1,090 | 1,092 |
| Диоксид серы | 0,270 | 0,220 |  |  | 0,320 | 0,310 | 0,313 |
| Окись углерода | 0.490 | 0,730 |  |  | 0,530 | 0,580 | 0,557 |
| Окись азота | 0,110 | 0,120 |  |  | 0,110 | 0,180 | 0,169 |
| Прочие | 0,110 | 0,100 |  |  | 0,120 | 0,020 | 0,056 |

Динамика  выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

г.Кувандыка

По сравнению с предыдущим годом выбросы сократились на 0,211тыс.т (9,7%), а за последние 5 лет - на 1,721тыс.т. Уменьшение произошло за счет спада производства практически на всех предприятиях г.Кувандыка.