## Государственный доклад

## о состоянии и использовании      водных ресурсов                                по Ненецкому автономному округу

## Содержание.

Стр.

Часть I. Состояние водных объектов.						4

  - Общая характеристика водно-ресурсного потенциала.		4

  - Ресурсы и качество вод  речного стока.					4

  - Ресурсы и качество вод озер.         						4

  - Ресурсы и качество подземных вод.					5

  - Морские воды.									5

  - Состояние водных экологических систем.				5

Часть II. Использование водных объектов.					6

  - Водопотребление и водоотведение.					6

    - Структура и объемы водопотребления и водоотведения.		6

    - Водопотребление  и водоотведение.					6

  - Режимы использования водных ресурсов водохранилищ.		7

  - Внутрибассейновые и межбассейновые

переброски речного стока							7

  - Водохозяйственные балансы по

бассейнам водных объектов

с напряженной водохозяйственной обстановкой.			7

  - Пользование водными объектами

без изъятия водных ресурсов.							7

Часть III. Реализация водохозяйственных и

водоохранных мероприятий					7

3.1. Состояние водохозяйственных систем сооружений.			7

3.1.1. Состояние гидротехнических сооружений.				7

3.1.2. Состояние очистных сооружений и установок.			7

3.1.3. Состояние систем оборотного и

повторного водоснабжения.						9

3.2. Финансирование водохозяйственных и

водоохранных мероприятий.							9

3.3. Охрана водных объектов.							10

3.3.1.Состояние водоохранных зон водных объектов.			10

3.3.2. Охрана водосборных площадей водных объектов.			10

3.3.3. Особо охраняемые водные объекты.					10

Часть IV. Вредное воздействие вод и

чрезвычайные ситуации на водных объектах.		11

4.1. Наводнения текущего года.							11

4.2. Аварийное загрязнение вод.							11

Часть V. Государственное управление

в области использования и охраны водных ресурсов.		11

5.1. Структура государственного управления.					11

5.2. Правовое регулирование водопользования.					12

5.3. Сферы государственного управления.					12

5.3.1. Планирование.									12

5.3.2. Информационное обеспечение.						16

5.3.3. Государственный контроль за использованием

и охраной водных объектов.							17

5.3.4. Государственный надзор за безопасностью

гидротехнических сооружений.						17

5.4. Международное сотрудничество в области

совместного использования и охраны

трансграничных водных объектов.						17

Часть VI. Анализ основных проблем года,

прогноз состояния и оценка развития

водохозяйственной обстановки.						17

6.1. Основные проблемы и принимаемые меры.				17

6.1.1. Возрастание риска аварий ГТС. 						17

6.1.2. Возрастание ущербов от вредного воздействия вод.			17

6.1.3. Загрязнение водных объектов –

источников питьевого водоснабжения. 					18

6.1.4. Неурегулированность отношений с рядом

сопредельных государств.							20

6.2 Прогноз состояния и использования

водных ресурсов и развития водохозяйственной

обстановки на 2003 год.								20

6.3. Рекомендации.									22

## Часть I. Состояние водных объектов.

  - Общая характеристика водно-ресурсного потенциала.

Водные ресурсы являются основой жизни и деятельности населения, проживающих на территории Ненецкого автономного округа. В пределах округа протекает около 2000 водотоков различной протяженности, насчитывается более 1500 озер. Территория характеризуется значительной заболоченностью.

  - Ресурсы и качество вод  речного стока.

В качестве водных ресурсов, используемых для хозяйственно-питьевых и производственных нужд, используются поверхностные и подземные воды.

На территории округа протекает 1854 реки общей протяженностью 47144 км. Наиболее крупными являются:

- Печора – протяженностью 1809 км, площадь водосбора – 322 тыс. км2;

- Черная – 308 км, площадь водосбора – 7290 км2;

- Шапкина – 499 км, площадь водосбора – 6570 км2;

- Сула – 353 км, площадь водосбора – 10400 км2;

- Ома – 268 км, площадь водосбора – 5050 км2.

Все эти реки имеют особо ценное рыбохозяйственное значение. Реки, имеющие водосбор менее 50 км2, обычно к середине зимы истощаются и промерзают. Реки с площадью водосбора от 50 до 150 км2 являются частично промерзающими.

Особенностями поверхностных водоемов является высокое  содержание соединений железа и органических веществ, что позволяет использовать воду большинства из них в качестве питьевой только после предварительной подготовки.

Река Печора в районе города является многоводной артерией: минимальный среднесуточный расход 95% обеспеченности, более 300 м3/сут. Однако, воды реки и ее проток служат не только источниками технического водоснабжения промышленных предприятий, но и основным водоприемником сточных вод города, что приводит к ограничению ее использования даже в производственных целях.

Использование поверхностных вод, в том числе Печоры, для хозяйственно-питевого водоснабжения потребует строительства  дорогостоящих сооружений по полному комплексу очистки воды. В настоящее же время ряд населенных пунктов имеют единственный источник воды для всех видов использования – река Печора.

  - Ресурсы и качество вод озер.

Кроме рек поверхностные водные объекты представлены огромным количеством озер, болот и ручьев. Озера можно разделить на три типа:

- озера ледникового типа, отличающиеся сравнительно большой глубиной;

- термокарстовые, преимущественно мелководные озера;

- озера, сформированные при изменении геоморфологии речных пойм.

Основным источником питания водотоков являются талые воды, более половины годового стока водотоки сбрасывают весной в период половодья. Большая роль в питании принадлежит атмосферным осадкам. Регулятором питания водотоков служат воды многочисленных болот, а также подземные воды.

  - Ресурсы и качество подземных вод.

На территории Ненецкого автономного округа, за исключением трех участков Нарьян-Марского месторождения пресных подземных вод и Харьягинского участка юрского водоносного горизонта технических вод, защищенных запасов нет.

Месторождения с разведанными запасами приурочены к Большеземельскому артезианскому бассейну. Разведанные эксплуатационные запасы – 37,79 тыс. м3/сут (17,79 млн. м3/год). Утвержденные запасы – 7,8 тыс. м3/сут. Подготовлены к промышленному освоению – 7,8 тыс. м3/сут (2,85 млн. м3/год).

В настоящее время для целей водоснабжения города Нарьян-Мара и п. Искателей (пригород) используется водоносный комплекс четвертичного возраста. Водоносный комплекс представлен рядом водоносных горизонтов, гидравлически связанных между собой, характеризуется достаточно высокой водообильностью, производительность эксплуатационных скважин колеблется от 0,1-0,4 до 8,0-10,0 л/сек. Воды пресные и ультрапресные, по химическому составу гидрокарбонатно-калециево-натриевые. С поверхности водоносный комплекс слабо защищен. В последние годы отмечается повышенное содержание железа, марганца, органических веществ и др.

В период 1978-1979 г.г. Архангельским геологическим управлением проводились гидрогеологические изыскания, по результатам которых выделено три участка:

- “Тельвиска” – 18570 тыс. м3/сут;

- “Озерный” – 10200 тыс. м3/сут;

- “Захребетная Курья” – 1040 тыс. м3/сут.

В настоящее время система городского водопровода базируется на эксплуатации участка “Озерный”; утвержденные запасы пресных вод по категориям А+В составляют 5,8 тыс. м3/сут (протокол ТКЗ №4 от 26.12.78 г.). Современный фактический водоотбор составляет 4,5 тыс.3/сут; лицензия на право пользования недрами НРМ №00369от 04.11.1997г. выдана на срок до 2017г.

В перспективе, в соответствии с Генеральным планом развития г. Нарьян-Мара, ресурсов подземных вод на участке “Озерный” для водоснабжения города хозяйственно-питьевой водой будет недостаточно, поэтому для удовлетворения возрастающей потребности города в воде начата доразведка участка “Тельвиска” по более высоким категориям (А и В).

Запасы подземных вод по участкам “Тельвиска” и “Захребетная Курья” оценены по категории С2 в количестве соответственно 18,75 тыс. м3/сут и 1,04 тыс. м3/год. Участок “Тельвиска” расположен в 3-х км западнее участка “Озерный”, в настоящее время не эксплуатируется. Участок “Захребетная Курья” обеспечивает водоподачу в поселке Искателей.

  - Морские воды.

Морские воды согласно ст. 36 Водного кодекса находятся в федеральной собственности.

  - Состояние водных экологических систем.

Восстановление и сохранение качества поверхностных вод, улучшение условий воспроизводства ихтиофауны возможно только при условии уменьшения, а в перспективе и полного прекращения сброса неочищенных и недостаточно-очищенных сточных вод в водные объекты. Для транзитных водотоков (р. Печора, Колва, Уса и т.д.) эта задача должна решаться на международном, межрегиональном и региональном уровнях, учитывая тот факт, что эти реки играют значительную роль в пополнении мировых морских биоресурсов ценными промысловыми видами рыб.

В естественном состоянии подземные воды пресные с минерализацией 54-145 мг/л, по химическому составу гидрокарбонатные натриевые, близкие по составу к подземным водам аллювиальных отложений. Содержание хлор-иона изменяется от 7 до 16 мг/л. Подземные воды защищенных месторождений характеризуются высоким природным содержанием железа и марганца.

Поскольку вода для  водоснабжения добывается из первого водоносного горизонта областью загрязнения подземных вод, является городская свалка, в непосредственной близости от которой расположен Нарьян-Марский водозабор. В настоящее время подземные воды хлоридные, кальциево-натриевые-магниевые с минерализацией от 113 до 277 мг/л, на отдельных скважинах до 3000 мг/л. Такой химический состав обусловлен проникновением в горизонт загрязненных вод из тела отходов.

Очагами загрязнения подземных вод, являются полигоны (поля падения) отделяющихся частей ракет-носителей, с баками неотработанного ракетного топлива. Полигоны расположены в Малоземельской тундре, наиболее уязвим  из которых полигон «Нарьян-Мар», расположенный в районе, откуда берут начало многие реки (Сойма, Седуяха, истоки оз. Голодная Губа), впадающие в р. Печора.

## Часть II.  Использование водных объектов.

2.1. Водопотребление и водоотведение.

2.1.1. Структура и объемы водопотребления и водоотведения.

Забор воды производится из поверхностных водных объектов и подземных водоносных горизонтов. Данные по водопотреблению приведены в таблицах 1,2.

Сброс сточных вод производится в поверхностные водные объекты и на рельеф местности. Данные по водоотведению представлены в таблицах 1,2.

2.1.2. Водопотребление  и водоотведение.

А) по бассейнам рек, количественные характеристики водопользования представлены в таблице №1.

Таблица №1.

Данные статотчетности за 2002 год.

| ### Водные объекты | # Водопользование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | поверхностные |  | подземные |
|  | забор | сброс |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2002 год |  |  |  |
| Бассейн Баренцева моря, всего в том числе: Бассейн р. Печора Другие реки Баренцева моря | 3953,6 2988,9 964,7 | 2308,2 1447,3 860,9 | 2670,6 2628,2 42,4 |
| Бассейн Карского моря | 140,11 | - | - |
| #### ИТОГО по НАО | 4093,71 | 2308,2 | 2670,6 |

Б) по федеральным округам. Такие данные отсутствуют.

В) по субъектам Российской Федерации.

В 2002 году водопотребление на территории Ненецкого автономного округа составило 6764,31 тыс. м3, в том числе из поверхностных водных объектов 4093,71 тыс. м3, из подземных водоносных горизонтов 2670,6 тыс. м3. Водоотведение составило 3704 тыс. м3, причем сброс сточных вод в поверхностные водные объекты – 2308,2 тыс. м3.

##### Г) по отраслям экономики.  Данные представлены в таблице №2.

Таблица №2.

Структура использования пресной воды отраслями экономики

|  | млн. м3 | % |
| --- | --- | --- |
| Промышленность | 3,163 | 48,58 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 3,192 | 49,02 |
| Сельское хозяйство | 0,031 | 0,48 |
| Транспорт | 0,112 | 1,72 |
| Другие потребители | 0,013 | 0,20 |

2.2. Режимы использования водных ресурсов водохранилищ.

На территории округа водохранилища отсутствуют.

2.3. Внутрибассейновые  и межбассейновые переброски речного стока.

На территории округа переброски речного стока отсутствуют.

2.4. Водохозяйственные балансы по бассейнам водных объектов с напряженной водохозяйственной обстановкой.

В  Ненецком автономном округе на сегодняшний день отсутствуют разработанные схемы комплексного  использования и охраны водных ресурсов и водохозяйственные балансы по водным бассейнам.

Так как главные реки, протекающие по территории округа – трансграничные, работа по данным направлениям начнется после заключения бассейнового соглашения по р. Печора между республикой Коми и Ненецким автономным округом. По заключению бассейнового соглашения ведется переписка между субъектами Федерации и в конце марта 2003 года планируется  его подписание.

2.5. Пользование водными объектами без изъятия водных ресурсов.

Водный транспорт использует водные объекты для отстоя судов Река-Море и маломерного флота.

## Часть III. Реализация водохозяйственных и водоохранных мероприятий.

3.1. Состояние водохозяйственных систем сооружений.

3.1.1. Состояние гидротехнических сооружений.

Гидротехнические сооружения на территории Ненецкого автономного округа отсутствуют.

3.1.2. Состояние очистных сооружений и установок.

На территории города Нарьян-Мара находятся городские и локальные очистные сооружения, которые обеспечивают очистку хозяйственно-бытовых и производственных  сточных вод от загрязняющих веществ. Городские очистные сооружения подведомственны МУП “Нарьян-Маргоркомсервис”, локальные находятся на территории ОАО “Печорский рыбокомбинат”.

МУП «Нарьян-Маргоркомсервис» (два выпуска сточных вод):

а) сброс сточных вод после очистки на центральных очистных сооружениях в пр. Городецкий Шар на 103 км от устья р. Печора, выпуск береговой не углубленный, диаметр трубы 400мм. в объёме 878.8 м3год, сточные воды отнесены к категории загрязнённых (недостаточно-очищенных);

Состав городских КОС:

- сеть канализации;

- 2 КНС (на одной 3 насоса 8Ф-12, на 360м3/час; на другой 2 насоса, СД-80 и СД-100.)

- здание КОС;

- приемный бак;

- песколовки – 2шт;

- установки биологической очистки установленные параллельно  КУ-200 – 11шт;

- минерализатор (изготовлен на базе установки КУ-200) – 1шт;

- воздуходувная станция – 6 воздуходувок 1А-21-80-2А, на 284м3/час, 6шт;

- хлораторная – оборудование ЭН-25, 2шт, не работает по согласованию с СЭС;

- контактные резервуары по 6,6 м3 – используются в технологической цепочке для доочистки сточных вод;

- иловые площадки – объем 970м3.

Техническое состояние очистных сооружений удовлетворительное.

На настоящий момент проводятся работы по реконструкции и расширению городских очистных сооружений КОС-1 до 5 тыс. м3, которая предполагает доочистку сточных вод на установке нитриденитрификации.

б) сброс сточных вод после очистки на очистных сооружениях Бондарка в р. Печора в объёме 65.3 тыс. м3/год, сточные воды отнесены к категории загрязнённых (недостаточно-очищенных).

«Бондарка» на 98 км от устья р. Печора.

Состав КОС «Бондарка»:

- КНС, насосы (СМ 100-65-250/4, 50м3/час, 2шт.);

- жироловка;

- усреднитель – преаэратор;

- первичный отстойник;

- аэротенк1 ступени;

- вторичный отстойник 1 ступени;

- аэротенк 2 ступени;

- вторичный отстойник 2 ступени;

- аэротенк 3 ступени;

- вторичный отстойник 3 ступени;

- контактный резервуар;

- азротенк стабилизатор;

- илоуплотнитель;

- воздуходувная;

- иловая площадка.

Очистные сооружения на момент проверки работают с нарушением регламента, ил черного цвета имеет неприятный запах, происходит большой вынос взвешенных веществ. Причина такой ситуации в сбросе от АО «Мясопродукты» сточных вод с содержанием крови от забитых оленей. При сбросе сточных вод от забоя коров таких ситуаций не возникало. Такие ситуации возникали и ранее только при забое мясокомбинатом оленей.

МУП «Нарьян-Маргоркомсервис» не в полном объеме исполняет в своей производственной деятельности требования водного и природоохранительного законодательства. Проектная мощность  очистных сооружений – 2,2 тыс. м3/сут или 803 тыс. м3/год, фактическая загрузка – 2,0 тыс. м3/год или 796,44 тыс. м3/год. Очистные сооружения работают на пределе гидравлической загрузки. На очистные сооружения поступают хозбытовые сточные воды от муниципального жилья города и сточные воды от промышленных предприятий. Договора с промышленными предприятиями на забор сточных вод заключены крайне не удовлетворительно, не указаны объем и качество принимаемых сточных вод.

ОАО «Печорский рыбокомбинат». Сброс сточных вод в объёме 30.8 тыс.м3/год после очистки на очистных сооружениях в безымянное озеро (бассейн р.Печора), сточные воды отнесены к категории загрязнённых (недостаточно-очищенных). Способ очистки сточных вод– механический.

Очистные сооружения ОАО «Печорский рыбокомбинат»:

Состав  КОС (производительность, согласно ПДС, 35 тыс.м3 в год):

- сеть канализации;

- КНС

- здание КОС;

- приемный бак;

- флотатор;

- последовательно включенные 2 аэротенка, работающие как отстойники;

- отстойник;

- контактный резервуар.

Очистные сооружения работают в режиме механической очистки стоков.

Очистные сооружения не укладываются в  установленные нормативы для сброса сточных вод в водоем, физически устарели, эффективность очистки низкая, необходимыми капитальными вложениями не обеспечены, поскольку ОАО «Печорский рыбокомбинат» является банкротом.

3.1.3. Состояние систем оборотного и повторного водоснабжения.

Данные о состоянии систем оборотного и повторного водоснабжения в Управлении природных ресурсов отсутствуют.

3.2. Финансирование водохозяйственных и водоохранных мероприятий.

В 2002 году на водоохранные и водохозяйственные мероприятия  средства из федерального бюджета не выделялись.

По данным Комитета использования природных ресурсов  Администрации НАО в 2002 году  из окружного бюджета производилось финансирование следующих мероприятий:

а) разработка программы по обеспечению населения Ненецкого автономного округа питьевой водой. Общий объём финансирования      -   500 тыс. руб.;

б) расширение существующего городского водозабора. Общий объём финансирования 3,5 млн. руб. В 2002г профинансировано 1050 тыс. руб. В 2003 году планируется выделить 2450 тыс.руб.;

в)  мониторинг за состоянием аварийной скважины № 9 (нефтегазоконденсатная) Кумжа, пр. Малый гусинец, дельта р. Печора. Объем  финансирования - 500 тыс. руб.

г) изучение современного состояния экосистемы оз. Голодная Губа и низовья р. Печора (3 этап). Сроки проведения работ 2000-2002г.г. В 2002г. выделено 250 тыс. рублей. Работы завершены.

3.3. Охрана водных объектов.

3.3.1.Состояние водоохранных зон водных объектов.

При установлении границ водоохранных зон водных объектов Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды по НАО (УПР по НАО) руководствуется Постановлением Правительства РФ от 23 ноября 1996 г. № 1404. Кроме этого постановления на территории округа действуют Постановления СовМина РСФСР для водоемов, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение  №554 от 26.10.73 г. и № 338 от 7.08.78 г.

Генеральным планом г. Нарьян-Мара ширина ВЗ для р. Печоры, согласно Постановлению правительства РФ №1404 от 23.11.96 г. принята 1000 м. Эта зона распространяется до городской черты. На территории города размеры и границы водоохранных зон водных объектов устанавливаются согласно «Методическим указаниям по проектированию водоохранных зон водных объектов и их прибрежных полос», утвержденных приказом №198 от 21 августа 1998 г.(карта-схема №3).

Контроль над соблюдением режима  хозяйственного использования в ВЗ осуществляет служба Госконтроля УПР по НАО при плановых проверках предприятий. Сложность при проверке нефтяных и газовых компаний заключается в том, что до них можно добраться только на вертолете, причем на средства самих компаний, т.к. Управление не  в состоянии оплачивать большие счета за авиауслуги.

В  2003-2004 г.г. УПР по НАО планирует заказать проект водоохранных зон рек и озер на территории Ненецкого автономного округа в объеме 300 тыс. руб.

3.3.2. Охрана водосборных площадей водных объектов.

Проекту, получившему положительное заключение государственной экологической экспертизы, выдается лицензия с условиями водопользования. Контроль выполнения установленных условий поверхностными водными объектами осуществляется отделом государственного контроля в сфере природопользования и экологической безопасности.

3.3.3. Особо охраняемые водные объекты.

На территории Ненецкого автономного округа к особо охраняемым объектам относятся:

- Колоколкова губа;

- Коровинская губа;

- Болванская губа;

- Голодная губа;

- акватория Печорской губы;

- река Море-Ю;

- дельта реки Печора;

- участок реки Белая (каньон Большие ворота);

- Городецкое озеро.

В настоящее время готовится к утверждению в администрации НАО “План развития сети особо охраняемых территорий 2003-2007 г.г.”. В него вошли:

- Сенгейский пролив;

- Хайпудырская губа.

Охрану этих объектов производит заповедник Ненецкий, а по Нижнепечорскому заказнику Инспекция рыбоохраны.

## Часть IV. Вредное воздействие вод и чрезвычайные ситуации на водных объектах.

4.1. Наводнения текущего года.

Природные.

Анализ данных многолетних наблюдений показывает, что паводок на реке Печора в Ненецком АО формируется в третьей декаде мая – первой декаде июня. Населенные пункты, расположенные в дельте р. Печора, ежегодно в той или иной мере подтапливаются паводковыми водами. С учетом этих данных и поступающего от Севгидромета долгосрочного прогноза развития паводковой обстановки (2 декада апреля) планируется работа Комиссии по чрезвычайным ситуациям (далее – КЧС) округа. По данным Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 20.02.2003г. величина снежного покрова составляет 47 – 55 см, что  не превышает среднегодовую норму, средняя толщина льда на р. Печора – 74 см, что ниже нормы многолетних наблюдений. Исходя из имеющихся на сегодняшний день данных можно предполагать, что весенний паводок 2003г. не принесет значительного ущерба хозяйственно-производственному и жилищному фонду округа. В то же время следует учитывать, что по данным многолетних наблюдений в марте возможно увеличение снежного покрова с превышением среднегодовой нормы. Данный фактор может оказать негативное влияние на прохождение весеннего паводка.

Техногенные.

На территории Ненецкого автономного округа напорные гидротехнические сооружения отсутствуют.

4.2. Аварийное загрязнение вод.

Отделом государственного контроля в сфере природопользования и экологической безопасности Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды по Ненецкому автономному округу не зафиксировано.

## Часть V. Государственное управление в области использования и охраны водных ресурсов.

5.1. Структура государственного управления.

Координация действий по использованию водных ресурсов и лицензированию водных объектов занимается отдел водопользования, водного хозяйства и надзора за безопасностью ГТС Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды по Ненецкому автономному округу.  По штатному расписанию в нем должно находиться 5 человек, фактически – 3. Деятельность отдела курирует Федоров Сергей Иванович.

Контроль за использованием водных ресурсов проводят специалисты службы государственного контроля в сфере природопользования и экологической безопасности Управления, а также специалисты Двинско-Печорского Бассейнового водного управления.

5.2. Правовое регулирование водопользования.

Отдел в своей деятельности руководствуется следующими документами:

- Водным кодексом №167-ФЗ от 16.11.1995 года.

- Федеральным законом “О плате за пользование водными объектами” от 06.05.98г. №71-ФЗ (в редакции федеральных законов от 30.03.1999г. №54-ФЗ, от 07.08.2001г. №111-ФЗ, с изменениями, внесенными  Федеральным законом от 30.12.2001г. №194-ФЗ);

- Законом НАО “О плате за пользование водными объектами на территории Ненецкого автономного округа” от 12.03.99г. №168-03 (в редакции окружного закона №357 от 31.05.2002г. “О внесении изменений и дополнений в закон Ненецкого автономного округа “О плате за пользование водными объектами на территории Ненецкого автономного округа”);

- Правилами предоставления в пользование водных объектов, находящихся в государственной собственности, установления и пересмотра лимитов водопользования, выдачи лицензии на водопользование и распорядительной лицензии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 1997г. №383

- Постановлением правительства Российской Федерации об утверждении положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах №1404 ОТ 23.11.1996 года;

5.3. Сферы государственного управления.

5.3.1. Планирование.

Программы

Генеральным планом застройки города предусматривается создание водоохранных зон, которые будут совмещены с защитными полосами. При проведении проверок выявленные нарушения режима охраны водоохранных зон, в частности ЗАО «Севергеолдобыча» - причал загрязнен металлоломом, выдано предписание об устранении недостатков.

Бассейновые соглашения

Бассейновые соглашения с Коми республикой по трансграничным рекам не подписаны.

СКИВР, ВХБ

В  Ненецком автономном округе на сегодняшний день отсутствуют разработанные схемы комплексного  использования и охраны водных ресурсов и водохозяйственные балансы по водным бассейнам.

Так как главные реки, протекающие по территории округа – трансграничные, работа по данным направлениям начнется после заключения бассейнового соглашения по р. Печора между республикой Коми и Ненецким автономным округом. По заключению бассейнового соглашения ведется переписка между субъектами Федерации и в конце марта 2003 года планируется  его подписание.

Государственная экспертиза предпроектной и проектной документации на строительство и реконструкцию хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние водных объектов.

Специалисты отдела в составе экспертной комиссии Управления принимают непосредственное участие в проведении государственной экспертизы предпроектной и проектной документации на строительство объектов, влияющих на состояние водных объектов и их водоохранных зон; в согласовании мест размещения хозяйственных и иных объектов, а также осуществление всех видов работ на водных объектах и в их водоохранных зонах, а также в рассмотрении лицензионных материалов.

За 2002 год на согласование представлено 10 проектов, всем  после устранения замечаний, даны положительные заключения.  При согласовании проектов уделяется особое внимание:

- водопотреблению, источникам водоснабжения:

- объем воды на хозяйственно-питьевые нужды;

- объем воды на производственные нужды;

- объем повторно использованной воды;

- установление зон санитарной охраны;

- сооружения водозабора и доставка воды потребителю.

- водоотведение, приемники сточных вод:

- объемы сточных вод;

- безвозвратное водопотребление.

- методам очистки сточных вод:

- устройства очистных сооружений, установок;

- химический состав сбрасываемых сточных вод.

- утилизация отходов.

Нормирование водопользования.

На 1.01.2003 г. в Управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды по Ненецкому автономному округу (далее УПР по НАО) зарегистрировано 34 водопользователя. Статотчетность по форме 2-ТП (водхоз) за 2002 г. представило 32 из них. Лицензии на водопользование поверхностными водными объектами имеют 22 водопользователя. Более половины – предприятия по разведке и добыче полезных ископаемых. 19 водопользователей оснащены средствами учета воды.

Лимиты водопользования на 2003 год, как и всегда, были установлены согласно заявленным водопользователями потребностям в лицензиях на водопользование по поверхностным водным объектам и в лицензиях на право пользования недрами для добычи подземных вод.

Практика показала, что данная методика установления лимитов вполне себя оправдала. Ненецкий автономный относится к регионам не испытывающим дефицита в водных ресурсах для производственных целей, поэтому корректировать ежегодно лимиты в сторону  их понижения   нецелесообразно. Увеличение же лимитов водопотребления или водоотведения происходит в установленном порядке: с оформлением новой лицензии на водопользование и аннулированием настоящей.

Кроме того, ввиду достаточно раннего по срокам, по сравнению с формой 2-ТП (водхоз), составления лимитов на следующий год, нет возможности сопоставлять заявленные потребности с фактическими. Лимиты на водопользование представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

Лимиты на водопользование.

| Водные объекты | Лимит, тыс. м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | поверхностные |  | # Подземные |
|  | забор | сброс |  |
| 2002 год |  |  |  |
| Бассейн Баренцева моря, всего в том числе: Бассейн р. Печора Другие реки Баренцева моря | 3206,0 3113,1 92,0 | 1883,1 1882,5 0,6 | 5764,1 5102,8 661,3 |
| ###### Бассейн Карского моря | 160,0 | - | - |
| #### ИТОГО по НАО | 3157,9 | 969,9 | 3352,6 |

Лицензирование водопользования.

Лицензированием поверхностных водных объектов на территории Ненецкого автономного округа занимается отдел водопользования, водного хозяйства и надзора за безопасностью ГТС.

Всего на территории Ненецкого автономного округа выдано 46 лицензий на водопользование (поверхностные водные объекты). В 1997г. Двинско-Печорским БВУ выдана 1 лицензия на водопользование. В 1998 году выдано 2 лицензии на водопользование, из них 1 лицензия выдана Двинско-Печорским БВУ и 1 лицензия – Комитетом по водному хозяйству Архангельской области. В 1999 году выдано 17 лицензий на водопользование, из них 3 лицензии выданы Двинско-Печорским БВУ, 3 лицензии – Комитетом по водному хозяйству Архангельской области и 11 лицензий – Северным Комитетом природных ресурсов. В 2000 году выдано 7 лицензий, из них 2 лицензии выданы Северным Комитетом природных ресурсов и 5 лицензий – Комитетом природных ресурсов по Ненецкому автономному округу. В 2001 году выдано 6 лицензий, из них 1 лицензия выдана Двинско-Печорским БВУ и 5 лицензий – Комитетом природных ресурсов по Ненецкому автономному округу. В 2002 году выдано 13 лицензий, из них 5 лицензий выдано Комитетом природных ресурсов по Ненецкому автономному округу и 8 лицензий – Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды по Ненецкому автономному округу. В разрезе бассейнов водных объектов лицензии распределяются следующим образом: все лицензионное водопользование относиться к бассейну Баренцева моря, по бассейну р. Печора выдано 29 лицензий, по прочим рекам Баренцева моря – 17 лицензий.

В настоящее время на территории Ненецкого автономного округа из 23 водопользователей, подлежащих лицензированию, 17 имеют 26 действующих лицензий на водопользование. По способам использования поверхностных водных объектов лицензии на водопользование распределяются следующим образом:

- 17 лицензий связаны и использованием водных объектов для забора воды;

- 3 лицензии связаны с использованием водных объектов для забора воды и сброса сточных вод (совмещенные лицензии);

- 4 лицензии связаны с использованием водных объектов без изъятия воды;

- 2 лицензии связаны для сброса сточных вод в поверхностные водные объекты.

С 1997 года аннулировано 20 лицензий на водопользование, из них 3 лицензии были переоформлены:

- Лицензия на водопользование НРМ 00005 СОИИО от 31.10.97г., выданная Двинско-Печорским БВУ ООО «Компания Полярное Сияние», в 1998г. Управлением аннулирована в связи с изменением объемов водопользования и выдана новая лицензия НРМ 00003 СОИИО от 03.03.98г.

- Лицензия на водопользование НРМ 00063 ТРИ2Х от 26.05.99г., выданная Северным КПР ОАО «Нарьян-Марская нефтебаза», аннулирована КПР по Ненецкому автономному округу в связи с изменением организационно-правовой формы предприятия (ОГУП «Ненецкая нефтебаза» КПР по НАО выдана лицензия на водопользование НРМ 00008 ТРИ2О от 22.06.01г.).

- Лицензия НРМ 00004 БОДЗХ от 15.02.99г., выданная Двинско-Печорским БВУ Вуктылскому ГПУ «Севергазпром», аннулирована Управлением в связи с изменением названия предприятия (ООО «Севергазпром» Двинско-Печорским БВУ выдана лицензия на водопользование НРМ 00001 БОДИО от 15.01.01г.).

# За период лицензирования пользования недрами по территории НАО, начиная с 1993 года, оформлено, зарегистрировано и выдано 28 лицензий на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи подземных вод.  Северным комитетом природных ресурсов (г. Архангельск) совместно с Администрацией НАО было оформлено (учитывая переоформление) - 22 лицензии, Комитетом природных ресурсов по Ненецкому автономному округу совместно с Администрацией НАО было оформлено (учитывая переоформление)- 6 лицензий.

Целевое назначение лицензий:

- 25 лицензий было оформлено с целевым назначением – добыча подземных вод;

- 1-добыча минеральных лечебных вод;

- 1-разведка и добыча подземных вод,

- 1- геологическое изучение и добыча подземных вод.

### Лицензии оформлялись и были представлены 21 недропользователю.

В  2002 году оформлено, зарегистрировано и выдано 3 лицензий на право пользования недрами.

- 1- на геологическое изучение и добычу;

- 2- на добычу (в т.ч. 1- в порядке переоформления).

Из 28 выданных лицензий по 3- действие прекращено досрочно, по 1- действие прекращено по окончании срока, 7 лицензий переоформлено.

#### По состоянию на 01.01.2003 года на территории округа действуют 17 лицензий, в том числе:

#### 15 - на добычу пресных подземных вод (в т.ч. 2- групповые водозаборы),

#### 1- на добычу минеральных лечебных вод, 1- на геологическое изучение и добычу технических подземных вод.

#### По действующим лицензиям работают 17 недропользователей.

На 01.01.2003 года в стадии  рассмотрения и оформления находится 14 заявок на получение права пользования недрами:

- 2- на геологическое изучение;

- 2- на геологическое изучение, разведку и добычу;

- 5- на разведку и добычу;

- 3- на добычу;

- 2- на утилизацию сточных и технологических вод в недра через скважины.

Кроме этого 3 заявки на переоформление лицензий и 2- на досрочное прекращение права пользования недрами.

5.3.2. Информационное обеспечение.

Государственный мониторинг водных объектов.

Государственный мониторинг поверхностных водных объектов на территории Ненецкого автономного округа осуществляется ГУ “Специализированная инспекция аналитического контроля”, ранее входившая в состав Комитета по охране окружающей среды НАО. Многолетние наблюдения проводятся на водных объектах, наиболее подверженных антропогенному воздействию:

- на реке Большая Печора, фоновый створ “Стрелица”;

- на реке Большая Печора, створ “Угольная”;

- по основному руслу реки Большая Печора, створ “Бондарка” (ниже по течению выпуска очищенных сточных вод с очистных сооружений производительностью 200 м3/сут);

- пр. Городецкий Шар (ниже выпуска сточных вод с очистных сооружений г. Нарьян-Мара производительностью 2500 м3/сут);

- озеро Качгорт (в черте г. Нарьян-Мара);

- озеро Голодная Губа;

- залив Коровинская Губа.

В природных водах определяются следующей гидрохимические показатели: рН, растворенный кислород, взвешенные вещества, сухой остаток, БПК5, АПАВ, азот аммонийный, фосфаты, нитриты, нитраты, нефтепродукты, хлориды.

Для выявления загрязнения природных вод на устьевом участке реки Печора проводится мониторинг водных объектов в период зимней  и летней межени.

В 2002 году мониторинг не осуществлялся из-за отсутствия статьи финансирования данной программы в окружном бюджете на 2002 год.

Государственный водный кадастр и государственный учет поверхностных и подземных вод.

Государственный учет поверхностных и подземных вод и ведение государственного водного кадастра на территории осуществляется в соответствии со ст. 79 Водного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 23.11.1996 г.. № 1403, Положением о ведении ГВК (1998 г.), Инструкцией о порядке составления статической отчетности об использовании вод по форме 2-ТП (водхоз).

Государственный статистический отчет по форме 2-ТП (водхоз) предоставляется предприятиями – водопользователями в установленные сроки. Управление осуществляет сбор, контроль, обобщение, накопление, хранение и распространение информации ГВК, ведение обобщенных баз данных государственного учета использования вод по бассейнам рек, отраслям, субъекту РФ. Передача информации ГВК в БВУ для обобщения осуществляется в соответствии с установленным графиком состояния и передачи отчетности по форме 2-ТП (водхоз).

Информатизация и информационные системы.

Из-за отсутствия информационных программ в Управлении такая работа не проводится.

5.3.3. Государственный контроль за использованием и охраной водных объектов.

Контроль за использованием и охраной водных объектов осуществляется службой государственного контроля в сфере природопользования и экологической безопасности Управления природных ресурсов.

5.3.4. Государственный надзор за безопасностью гидротехнических сооружений.

На территории Ненецкого автономного округа гидротехнические сооружения отсутствуют.

5.4. Международное сотрудничество в области совместного использования и охраны трансграничных водных объектов.

Округ не имеет таких соглашений.

## Часть VI. Анализ основных проблем года, прогноз состояния и оценка развития водохозяйственной обстановки.

6.1. Основные проблемы и принимаемые меры.

6.1.1. Возрастание риска аварий ГТС.

На территории Ненецкого автономного округа гидротехнические сооружения отсутствуют.

6.1.2. Возрастание ущербов от вредного воздействия вод.

В Ненецком автономном округе подготовка к проведению мероприятий, направленных на предупреждение и смягчение последствий, связанных с прохождением весеннего паводка была начата Администрацией Ненецкого АО и Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды по НАО в середине 2001 года, в период формирования и утверждения окружного бюджета, в котором в составе статьи «Расходы на предупреждение и ликвидацию ЧС», на проведение противопаводковых мероприятий было заложено 3 млн.280 тыс. рублей.

В целом ледоход в 2002 году проходил на довольно высоких уровнях воды. Наиболее сложная обстановка сложилась в населенных пунктах Великовисочное, Оксино и Андег, в которых подтоплению подверглось 256 домов с населением 636 человек. Из населенного пункта Великовисочное 15 мая было эвакуировано 79 учащихся школьного интерната.

Ледоход в районе г. Нарьян-Мара проходил 17-18 мая, максимальный уровень воды составил 625см, критический – 650см. По другим населенным пунктам максимальные уровни воды составили:

- Оксино – 791см, критический уровень – 850см;

- Великовисочное – 843см, критический уровень – 800см;

- Андег – 605см, критический уровень – 550см.

Для защиты г. Нарьян-Мара и п. Искателей в период подготовительных мероприятий и в период паводка была произведена отсыпка более 3,5 тыс. м3 песка для укрепления защитных дамб и защиты дорожного полотна.

Проведенные заблаговременно мероприятия по подготовке к весеннему паводку, своевременные мероприятия по защите населения позволили минимизировать негативные последствия паводка. Ситуация полностью находилась под контролем Комиссии по ЧС Ненецкого АО и Управления природных ресурсов по НАО.

В летне-осенний период 2002года повышения уровня воды на реках Ненецкого АО не наблюдалось.

6.1.3. Загрязнение водных объектов – источников питьевого водоснабжения.

В естественном состоянии подземные воды пресные с минерализацией 54-145 мг/л, по химическому составу гидрокарбонатные натриевые, близкие по составу к подземным водам аллювиальных отложений. Содержание хлор-иона изменяется от 7 до 16 мг/л. Подземные воды защищенных месторождений характеризуются высоким природным содержанием железа и марганца.

Поскольку вода для  водоснабжения добывается из первого водоносного горизонта областью загрязнения подземных вод, является городская свалка, в непосредственной близости от которой расположен Нарьян-Марский водозабор. В настоящее время подземные воды хлоридные, кальциево-натриевые-магниевые с минерализацией от 113 до 277 мг/л, на отдельных скважинах до 3000 мг/л. Такой химический состав обусловлен проникновением в горизонт загрязненных вод из тела отходов.

Очагами загрязнения подземных вод, являются полигоны (поля падения) отделяющихся частей ракет-носителей, с баками неотработанного ракетного топлива. Полигоны расположены в Малоземельской тундре, наиболее уязвим  из которых полигон «Нарьян-Мар», расположенный в районе, откуда берут начало многие реки (Сойма, Седуяха, истоки оз. Голодная Губа), впадающие в р. Печора.

Город Нарьян-Мар расположен в дельте р. Печоры. Река является рыбохозяйственным объектом высшей категории, кроме этого используется для судоходства и наряду с другими внутригородскими водотоками и водоемами служит водоприемником сточных вод коммунального хозяйства и промышленных предприятий.

Качество воды в р. Печоре формируется выше по течению и в черте города и зависит от природных факторов, а также  от характера и интенсивности хозяйственной деятельности в пределах ее водосбора. Поэтому уже в фоновом створе (пост наблюдений гидрометслужбы в с. Оксино) качество воды реки не соответствует требованиям, предъявляемым к источникам рыбохозяйственного значения. Отмечается превышение нормативных показателей по БПК5, фенолам, взвешенным веществам, ионам железа. меди, фосфатам по среднегодовым концентрациям в 1-6 раз, максимальным в 4-14 раз. В зимний период отмечается дефицит растворенного кислорода, что отрицательно сказывается на состоянии ихтиофауны и свидетельствует о повышенном содержании органических веществ. Повышенные значения ряда компонентов имеют природное происхождение и обусловлены характером подстилающей поверхности   (литологическим составом, почвенно-растительным слоем, заболоченностью водосбора) и пониженной способности реки к самоочищению.

В черте города существенный вклад в загрязнение протоки Городецкий Шар (правый рукав р. Печоры) ее притоков и водоемов вносят предприятия, расположенные в г. Нарьян-Маре. При этом следует учесть, что приток свежей воды в меженный период в протоку резко сокращается и ее водность обусловлена исключительно притоком с собственного водосбора и сбросом недостаточно-очищенных сточных вод с организованных источников.

К приоритетным источникам загрязнения водных объектов города относятся:

• сточные воды промышленных предприятий и коммунального хозяйства;

• загрязненный поверхностный сток дождевых и талых вод с неблагоустроенных территорий, прилегающих к водным объектам;

• транспорт.

Ежегодно с городских и локальных очистных сооружений в городские водоемы и водотоки сбрасывается около 1,0 млн.м3 сточных вод, из которых 0,7 млн.м3 недостаточно очищенные и 0,015 млн. м3 относятся к категории неочищенных.

Одним из основных источников загрязнения р. Печоры, включая протоку Городецкий Шар, является водный транспорт, так как проблема очистки нефтесодержащих вод речного флота до сих пор  не решена. Концентрация нефтепродуктов в подсланевых, балластных и других категорий водах составляет 100 - 8000 мг/л.

Значительный объем загрязняющих веществ поступает во внутригородские водотоки и водоемы с дождевыми и талыми водами с прилегающих неблагоустроенных территорий города. С этими водами в реки и озера города поступают взвешенные вещества, нефтепродукты органические и биогенные вещества,  микрофлора, ионы тяжелых металлов. Содержание загрязняющих веществ в поверхностном стоке с городских территорий по данным экспериментальных исследований на полигонах других городов может составлять от 10 до 1000 мг/л.

Под воздействием выше перечисленных факторов качество воды водных объектов города оценивается 3-6 классами, при этом к наименее загрязненным по данным Комитета по охране окружающей среды НАО относятся воды оз. Качгорт и к наиболее загрязненным оз. Безымянного и в меженный период – протока Городецкий Шар. Среди загрязняющих ингредиентов преобладают  вещества токсикологической, санитарно-токсикологической и органолептической групп вредности. Оценка состояния водных объектов приведена в таблице 4

Таблица№ 4

Санитарное состояние водных объектов

| Река, озеро | Класс качества вод | Основные загрязняющие ингредиенты |
| --- | --- | --- |
| р, Бол, Печора | 4 - "загрязненная" | железо, медь, фенолы, органические вещества |
| протока Городецкий Шар | 4-5 -"загрязненная", "грязная" | железо, медь, цинк, нефтепродукты, биогенные вещества |
| оз. Качгорт | 3 -"умеренно-загрязненная" | фосфаты, нитриты |
| оз. Безымянное | 6 "очень грязная " | фосфаты, БПК 20, азот аммонийный. СПАВ |

Наиболее неблагополучная экологическая ситуация сложилась в районе выпуска сточных вод Печорского рыбокомбината в оз. Безымянное, расположенного в городской черте и в соответствии с этим являющегося водоемом 2-й категории водопользования. Со сточными водами комбината в озеро поступает сверхнормативное количество загрязняющих веществ (43,5 вместо нормативных 29.2т/год). Качество воды в озере оценивается 6 классом - "очень грязная". Превышение нормативных показателей содержащихся в воде озера загрязняющих веществ составляет по фосфатам -100 ПДК (экстремальный уровень), БПК 20 -11 ПДК, азоту аммонийному -3,6 ПДК, СПАВ -2,7 ПДК. Озеро Безымянное относится к категории малопроточных, мелководных водоемов (оно сбрасывает свои воды по протоке только в период весеннего половодья в оз. Качгорт) и практически превращено в отстойник сточных вод рыбокомбината, представляющий угрозу для окружающей среды и здоровья человека. Состояние донных отложений в озере и протоке, по которой происходит сброс вод озера не изучено, не исключено, что донные отложения в настоящее время являются источником вторичного загрязнения озера.

6.1.4. Неурегулированность отношений с рядом сопредельных государств.

Округ не имеет таких отношений.

6.2 Прогноз состояния и использования водных ресурсов и развития водохозяйственной обстановки на 2003 год.

Для снижения негативного воздействия на состояние р. Печоры и ее притоков необходима реконструкция и модернизация городских и локальных очистных сооружений с более полным изъятием биогенных веществ. В связи с резким снижением поступления свежей воды в протоку Городецкий Шар с вышерасположенного участка р. Печоры в меженные периоды необходимо рассмотреть вопрос о переносе выпуска сточных вод городских очистных сооружений в район рукава Большая Печора  или обеспечить более глубокую очистку сточных вод от биогенных веществ. В Нарьян-Маре начато осуществление работ по расширению и реконструкции головных канализационных очистных сооружений и на стадии инженерного проекта строительство канализационных очистных сооружений микрорайона Качгорт в г. Нарьян-Маре.

Генеральным планом города предусмотрена организация и очистка поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод.

Поверхностный водовод с территории городской застройки практически отсутствует.

Согласно гидрологической характеристике на значительных территориях наблюдается высокое состояние уровня грунтовых вод.

Понижение уровня грунтовых вод и водоотвод с территорий капитальной застройки, коммунально-складских и промышленных зон намечается осуществить сетью закрытых дренажно-дождевых коллекторов.

Водоотвод и поверхностное осушение увлажненных земель с территорий существующей индивидуальной застройки намечается осуществить открытыми водостоками.

Самотечный сброс воды с обвалованных территорий возможен лишь в период низкого стояния уровней	 воды в реке Печора. Сброс осуществляется через шлюзы-регуляторы, оборудованные затворами.

В период высокого стояния уровней воды в реке намечается перекачка дождевых и профильтровавшихся через тело дамбы вод насосными станциями.

Водоприемниками дренажно-дождевой сети являются протока Городецкий Шар, озеро Качгорт, залив Лесозаводская Курья, р. Захребетная.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все дождевые стоки (не менее 70% годового объема стока), 100% стока от мойки дорожных покрытий перед сбросом в водоемы должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях дождевой канализации.

Пиковые расходы дождевых вод, практически чистых, сбрасываются в водоприемник, а наиболее загрязненные стоки (в первые минуты дождя), поступают на очистные сооружения, для чего на устьевых участках предусматривается устройство распределительной камеры.

В соответствии со СНиПом 2.04.03-85 зона санитарной охраны (ЗСО) от очистных сооружений дождевой канализации до жилой застройки составляет 100 м.

В зависимости от площади водосборного бассейна (менее 20,0 га) очистные сооружения принимаются закрытого типа и представляют собой следующий комплекс сооружений:

-  распределительной камеры на устьевой части водосточной сети для отведения загрязненной части стока на очистку;

-  горизонтального отстойника, в конце которого находится щит для задержания всплывших нефтепродуктов;

-  I ступени фильтрации – кассетных съемных фильтров с синтетическим заполнителем типа “сипрон”;

-  II ступени фильтрации – площадной песчано-гравийный фильтр;

-  камеры водослива-аэратора для насыщения очищенной воды кислородом;

-  системы отвода для дополнительного отстаивания задержанных нефтепродуктов.

Очистные сооружения дождевой канализации запроектированы на главных дождевых коллекторах в местах выпусков дождевых вод в водоприемники и обеспечивают очистку поверхностного стока со всей селитебной территории бассейна водоотведения.

Перед выпуском дождевых вод в водоприемнике с водосборной площади менее 20га предусматривается колодец-отстойник.

Согласно СНиПа 2.04.03-85 п. 1.5 необходима очистка дождевых стоков и с территорий промышленных и коммунально-складских предприятий, а также с особо загрязненных участков – территорий автостоянок, бензозаправочных станций, гаражей, автобаз и т.д. Поверхностные воды должны подвергаться очистке перед сбросом в водоприемник или сеть дождевой канализации на локальных очистных сооружениях  в составе объектов.

Для группы предприятий, расположенных достаточно компактно, следует предусмотреть общие для каждого промышленного узла очистные сооружения дождевой канализации, строящиеся при долевом участии каждого предприятия.

Городским службам (ЦГСЭН. Управлению коммунального хозяйства) необходимо выдать технические условия предприятиям, сбрасывающим неочищенные дождевые стоки в водоемы, на проектирование и строительство локальных очистных сооружений дождевой канализации с последующим подключением к городским сетям или самостоятельным выпускам в водоприемник.

Благоустройство водоемов.

Генеральным планом предусматривается расчистка от донных отложений, ила, мусора, а также дноуглубление мелководных участков залива Городецкой Курьи, залива Лесозаводской Курьи, озера Качгорт, р. Захребетной и залива Захребетного.

Береговая линия в районах намываемых территорий во избежание размыва и в целях благоустройства проектируется в виде откосной набережной с заложением откосов 1:2 и укреплением их в зоне переменных уровней сборными железобетонными плитами. В основании крепления предусматривается устройство упора в виде железобетонного бруса или упорной призмы.

Вообще по округу запланировано долгосрочное (2003-2015г.г.) строительство берегозащитных сооружений, производство берегоукрепительных работ протяженностью 10 км общей стоимостью 88,0 млн. руб. (в ценах 2002 года).

6.3. Рекомендации.

В связи с интенсивным освоением Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, существует вероятность резкого увеличения объёмов водоотбора из р. Колва, являющейся одним из крупнейших притоков р. Печора, и в значительной степени определяющей её гидрологический режим. Учитывая большую антропогенную нагрузку на водоток, возникает необходимость приостановления забора воды в больших объёмах из р.Колва до установления нормативов предельно допустимого вредного воздействий на водный объект. Кроме того, актуальной является проблема, связанная с трансграничным переносом загрязняющих веществ как с территории Ненецкого АО на территорию Республики Коми по р. Колва, так и с территории Коми по р.Печора на территорию НАО. С этой целью УПР по НАО в «Программе геологоразведочных работ на 2003г.» предусматривает проведение работ по мониторингу на р.Колва и р.Печора.

Одной из важнейших задач, стоящих перед УПР, является  проблема водоснабжения населения качественной питьевой водой. Для решения этой задачи разработана программа по проведению поисково-оценочных работ на пресные подземные воды с целью перевода  г. Нарьян-Мара и п.Искателей, где проживает большая часть жителей округа, на водоснабжение из глубоких, природно-защищенных водоносных горизонтов. В тоже время остро стоит вопрос питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов, особенно тех, которые расположены по побережью р. Печора.  Водоснабжение сельского населения осуществляется в основном из поверхностных водных объектов без предварительной очистки.

Начальник Управления                                          С.И. Федоров